- Automātikas vispārīgi jēdzieni un definīcijas

Automātika - zinātnes un tehnikas nozare, kas sastāv no divām daļām:

- automātikas  tehniskajiem līdzekļiem;

- automātiskās vadības teorijas.

Automātiskā vadība - fizikālu lielumu (ātruma, temperatūras, līmeņa, spiediena u.c.) izmaiņa pēc noteikta likuma tehnoloģiskajos objektos (darbgaldos, ūdensapgādes objektos, energoapgādes objektos u.c.), kuru veic ar automātiski vadāmām iekārtām bez tiešas cilvēka līdzdalības.

Automātiskā regulēšana – sašaurināts automātiskās vadības jēdziens.

Automātiskās vadības likums jeb algoritms - priekšrakstu kopums, pēc kuriem notiek vadības iedarbes formēšana uz vadības objektu.

Vadības objekts - tehnoloģiska iekārta (zāģmašīna, siltumnīca, apsildes katls, koģenerācijas iekārta u.c.), kuras darba režīms un parametri tiek uzturēti ar speciāli organizētām regulējošām iedarbēm.

Perturbācijas – traucējumi, kas darbojas uz katru reālu vadības objektu un tieši vai netieši ietekmē tā izejas lielumus.

Mērīšanas pārveidotāji – jutīgas ierīces, kas izmēra tehnoloģiskos parametrus un pārveido tos tāda veida signālos vai parametros (parasti elektriskos), kurus spēj identificēt un apstrādāt automātiskās vadības iekārta.

Sensori – jutīgas ierīces, kas kontrolē kādas loģiskās vadības komandas izpildi vai vadības parametra atbilstību uzdotajiem nosacījumiem un nodrošina informatīvu saiti starp automātiskās vadības iekārtu un vadības objektiem.

Automātiskās vadības sistēma - vadības objekta , automātiskās vadības iekārtas un izpildiekārtas kopums, kas iedarbojas viens uz otru atbilstoši uzdotajam vadības likumam jeb algoritmam.