Automatizācijas ekonomiskā efekta novērtējums

Salīdzinot neautomatizētas un automatizētas ražošanas ekonomiskos rādītājus (kapitālieguldījumus, ekspluatācijas izdevumus, reducētos izdevumus, darbaspēka patēriņu u.c.), nosaka automatizācijas ekonomisko efektivitāti.

Ta=Ka−KnIn−Ia+Pg,Automatizācijas kapitālieguldījumu atmaksāšanās laiks:

kur Kn, Ka - galvenie kapitālieguldījumi neautomatizētajā un automatizētajā

ražošanā (Ka>Kn),Ls;

In, Ia - neautomatizētās un automatizētās iekārtas gada ekspluatācijas

izdevumi  (In>Ia), Ls/gadā;

Pg - gada papildus ienākumi, uzlabojot produkcijas kvalitāti, samazinot

zudumus un ietaupot materiālus un enerģiju, Ls/gadā.

Divu automatizācijas variantu (vecā un jaunā) efektivitātes salīdzināšana:

En·Kv+Cv > En ·Kj + Cj + P,

kur Kv, Kj - vecā un jaunā automatizācijas varianta īpatnējie kapitālieguldījumi

uz produkcijas vienību, Ls;

Cv, Cj - produkcijas vienības pašizmaksa, izmantojot veco un jauno

automatizācijas variantu, Ls;

P - papildus ienākumi uz produkcijas vienību, paaugstinot tās pievienoto

vērtību, kvalitāti un resursu , kā arī samazinot ekspluatācijas

izdevumus, Ls.

Jaunā automatizācijas varianta atmaksāšanās laiks:

Ta=Kj−KvCv−Cj+P.

No vairākiem automatizācijas variantiem izvēlas to, kuram ir vismazākais kapitālieguldījumu atmaksāšanās laiks.