- Automātiskās vadības principi un sistēmas

Neskatoties uz tehnoloģisko procesu daudzveidību, to automātiskās vadības sistēmu izveidošana pamatojas uz vairākiem kopējiem principiem. Kā galvenos no tiem var minēt:

- programmvadības principu;

- perturbāciju kompensācijas principu;

- novirzes jeb atgriezeniskās saites principu;

- kombinētas –invariantās vadības principu;

- adaptācijas principu.

Automātiskās vadības princips nosaka kā, un uz kādu informāciju balstoties, tiek formēta regulējošā iedarbe uz vadības objektu.

Programmvadības princips

Par programmvadību sauc tādu automātiskās vadības principu, kad vadības iedarbe uz tehnoloģisko objektu tiek formēta kā laika funkcija pēc iepriekš uzdotas, noteiktas programmas.

Programmvadības sistēmas funkcionālā shēma

Metālapstrādes robottehniskā kompleksa programmvadība

Perturbāciju kompensācijas princips

Vadības principu pēc perturbācijām jeb perturbāciju kompensācijas principu realizē tā, ka vadības iedarbe uz objektu tiek izstrādāta, pamatojoties uz perturbāciju mērīšanas rezultātiem.

Apskatīto principu var raksturot sekojoši:

- galvenā priekšrocība ir kompensācijas ķēžu lielā ātrdarbība, jo sistēma reaģē nevis uz sekām, bet uz cēloni, kas izraisa novirzes objektā;

- galvenais trūkums ir selektivitāte, jo parasti tiek kompensēta tikai viena perturbācija, bet ne visas.

Perturbācijas kompensācijas sistēmas funkcionālā shēma

Zāģēšanas agregāta elektrodzinēja strāvas I(t) automātiska stabilizācija ar baļķa diametra d(t) iespaida kompensāciju

Atgriezeniskās saites princips

Ja regulējošā iedarbe Xr(t) uz vadības objektu tiek izstrādāta pamatojoties uz informāciju par regulējamā lieluma Xiz(t) novirzi no uzdotās vērtības, tad sistēma darbojas pēc novirzes, jeb atgriezeniskās saites principa.

Slēgtas sistēmas ar atgriezenisko saiti funkcionālā shēma

Pēc funkcionēšanas algoritma rakstura slēgtas automātiskās vadības sistēmas ar negatīvu atgriezenisko saiti iedala:

- automātiskās stabilizācijas sistēmās;

- programmētas darbības automātiskās stabilizācijas sistēmās;

- sekošanas jeb kopēšanas sistēmās.

Atgriezeniskās saites principu var raksturot sekojoši:

- galvenā priekšrocība ir izejas parametra stabilizācijas precizitāte, jo sistēma kompensē visu perturbāciju iespaidu uz vadības objektu;

- galvenais trūkums ir reakcijas inerce, jo sistēma ar atgriezenisko saiti reaģē uz sekām (izmaiņām vadības objektā) nevis uz cēloni (perturbācijām), kas tās izraisījis.

Tvaika katla automātiskās vadības sistēma ar atgriezenisko saiti

Kombinētās - invariantās vadības princips

Automātiskās vadības sistēmas ar ātru apsteidzošu reakciju un augstu precizitāti izveido pēc kombinētās vadības principa, kas apvieno sevī vadības principus pēc novirzes un perturbāciju kompensācijas.

Šādās sistēmās bez noslēgta kontūra ar negatīvu atgriezenisko saiti ir vienas vai vairāku galveno perturbāciju kompensācijas ķēdes.

Kombinēto vadību parasti realizē izmantojot invariances principu.

Ja automātiskās vadības sistēmas darbības laikā mainīgā perturbācija P(t) neizraisa vadības objekta izejas parametra Xiz pārregulējumu, resp., novirzi no stacionārā lieluma Xizo, tad sistēma realizē invariances principu.

Kombinētās – invariantās vadības sistēma ar atgriezeniskās saites signāla

apsteidzošu korekciju pēc perturbācijas

Kombinētās- invariantās vadības sistēmu var raksturot sekojoši:

- galvenā priekšrocība ir augsta ātrdarbība, precizitāte un stabilitāte;

- galvenais trūkums ir kompensācijas ķēdes parametru ciešā korelācija ar vadības objekta parametriem, kas rada problēmas nestacionāru objektu gadījumos.

Kombinētās – invariantās vadības sistēma ar izpildiekārtas ieejas

signāla apsteidzošu korekciju pēc perturbācijas

Tvaika katla kombinētās – invariantās vadības sistēma ar tvaika

patēriņa kā slodzes iespaida apsteidzošu kompensāciju

Adaptīvās vadības princips

Pētot un salīdzinot vadības procesus dzīvajos organismos un tehniskajās iekārtās, radās iespēja pielietot jaunu vadības principu - adaptācijas (pielāgošanās) principu.

Adaptīva vadības sistēma sastāv no slēgtas sistēmas ar atgriezenisko saiti, kurā ietilpst automātiskās vadības iekārta, izpildiekārta un automātiskās vadības objekts, kas papildināta ar adaptācijas iekārtu, kura realizē vadības objekta identifikāciju un automātiskās vadības iekārtas parametru pieskaņošanu mainīgajiem vadības objekta parametriem .

Adaptīvas automātiskās vadības sistēmas funkcionālā shēma

Adaptīvās vadības sistēmu var raksturot sekojoši:

- galvenā priekšrocība ir pielāgošanās spēja iepriekš nezināmām izmaiņām nestacionārā vadības objektā, kas dod iespēju nodrošināt vienlīdz augstu sistēmas darbības kvalitāti mainīgas darba vides apstākļos;

- kombinējot adaptācijas principu ar invariantās vadības principu var iegūt visaugstākos nestacionāru tehnoloģisko procesu ar stohastiskām iedarbēm tehniskos un ekonomiskos rādītājus .

Tvaika katla vadības sistēma ar adaptīvu kontrolleri

Automātiskās vadības sistēmu klasifikācija

Pēc izmantojamās informācijas veida un daudzuma AVS iedala determinētajās sistēmās ar iepriekš zināmu sākuma informāciju un adaptīvajās sistēmās ar iepriekš nezināmu sākuma informāciju.

Pašnoskaņojošās sistēmas – ar vadības iekārtas parametru pašnoskaņošanos.

Pašorganizējošās sistēmas - ar vadības iekārtas parametru un struktūras pašnoskaņošanos.

Pašapmācošās sistēmas - ar vadības iekārtas parametru, struktūras un darbības algoritma pašnoskaņošanos.

Automātiskās vadības sistēmu komponentu klasifikācija

AVS komponentes var klasificēt pēc to funkcionālās nozīmes un atrašanās vietas sistēmas funkcionālajā shēmā .

Tad AVS komponentes var iedalīt trīs galvenajos blokos:

- tehnoloģisko parametru mērīšanas, kontroles un iestatīšanas ierīces;

- vadības signālu pārveidošanas un komandu formēšanas ierīces;

- vadības komandu izpildierīces regulējošo iedarbju formēšanai uz vadības objektu.

Automātiskās vadības sistēmu komponentes

Parametru kontroles un iestatīšanas ierīces

Vadības komandu formēšanas ierīces

Vadības komandu

izpildierīces

Tehnoloģisko parametru mērīšanas pārveidotāji;

Datu logeri;

Loģiskās vadības sensori – gala(ceļa)

slēdži, rotācijas slēdži, taktilie un redzes sensori; Vadības algoritmu un komandu iestatīšanas ierīces

Vadības signālu pastiprinātāji un pārveidotāji – operacionālie pastiprinātāji; analogie-ciparu (ACP) un ciparu- analogie (CAP) pārveidotāji;  Loģiskie programmējamie kontrolleri;

Vadības datori

Izpildmehānismi ar mehānisku, elektrisku, pneimatisku vai hidraulisku piedziņu –

Sūkņi, kompresori, ventilatori, konveijeri, manipulatori, kurināmā degļi,

droseļvārsti