Ražošanas procesu automatizācijas pamatjēdzieni

Ražošanas process ir tehnoloģisko procesu kopums, kas nodrošina gala produkcijas iegūšanu un realizāciju. Savukārt tehnoloģiskais process sastāv no tehnoloģiskām operācijām, kuras tiek veiktas noteiktā kārtībā.

Sadalot tehnoloģisko procesu operācijās, to ir iespējams algoritmizēt, t.i. noteikt tehnoloģisko operāciju izpildes ilgumu, savstarpējo saistību, cikliskumu, režīmus un realizēt to optimālu norisi.

Darbības, kuras veic cilvēks, parasti sastāv no šādām divām operācijām:

- informatīvās jeb vadības operācijas;

- enerģētiskās operācijas.

Nemehanizētajā ražošanā vadības un enerģētiskās operācijas izpilda cilvēks.

Nemehanizētais darbs

Mašīnu un mehānismu ieviešanu ražošanā, lai cilvēku atbrīvotu no enerģētiskajām operācijām, sauc par tehnoloģisko procesu mehanizāciju.

Tehnoloģiskā procesa mehanizācija

Automātiskās vadības iekārtu ieviešanu ražošanā, lai atbrīvotu cilvēku arī no galvenajām informatīvajām operācijām sauc par tehnoloģisko procesu automatizāciju. Tehnoloģisko procesu automatizāciju realizē automātiskās vadības sistēmas.

Tehnoloģiskā procesa automatizācija

Pēc automatizācijas līmeņa izšķir daļēju, kompleksu un pilnīgu automatizāciju.

Daļēja automatizācija atvieglo cilvēku darbu un veicina tehnoloģisko procesu pilnveidošanu, bet tā nevar būtiski uzlabot ražošanas vadīšanu, jo tai trūkst kopēja vadības mērķa.

Kompleksā automatizācija ir augstāka stadija, kad automatizētas tiek visas galvenās tehnoloģiskā procesa operācijas un ražošanas iecirknis funkcionē kā vienota sistēma, kas izpilda visas procesa operācijas tā, ka tiek nodrošināti visaugstākie tehniski ekonomiskie rādītāji.

Pilnīgā automatizācija nodrošina visa ražošanas procesa kontroli un vadību, t.sk., arī operatīvo vadību, uzskaiti un plānošanu.

Pilnīgi automatizēta uzņēmuma sekmīgas darbības priekšnosacījumi ir sekojoši:

- vadības sistēmu augsts drošums un ātrdarbība;

- augsta adaptācijas spēja konkurences un mainīgas ražošanas vides apstākļos;

- ilgtspējīga attīstība un inovatīva rīcībspēja.

Pilnīgu ražošanas automatizāciju var realizēt tikai ar datorvadības sistēmām. Izmantojot rūpnieciskos datortīklus, ražošanas pamatprocesus var sasaistīt vienotā kompleksā. Ar ražošanas datorizēto automatizāciju tiek veidots vienots ražošanas uzņēmums, kura sekmīgu darbību nosaka vairāki priekšnosacījumi.

Pilnīgi automatizēta uzņēmuma sekmīgas darbības priekšnosacījumi

Visu elektronisko

un skaitļošanas sistēmu

augsts drošums

un liela ātrdarbība

Augsta konkurences spēja – ātri veikt jaunu produktu projektēšanu, izgatavošanu un izplatīšanu

Nepārtrauktas pilnveides un attīstības spēja – personāla augsta kvalifikācija un inovatīva rīcībspēja

Ražošanas procesu datorizētā vadība

Ražošanas procesos datortehnika pilda vadības un kontroles funkcijas. Tās pamatuzdevumi ir: vadības mērķu realizācija; tehnoloģisko un ekonomisko rādītāju kvalitātes vadība; produkcijas aprites vadība.

Svarīga ražošanas sastāvdaļa ir materiālā sagāde, produkcijas uzglabāšana un realizācija. Datortehnika tajā pilda produkcijas uzskaiti un izlietojuma trenda analīzi, materiālo piegāžu nepieciešamo rezervju noteikšanu un laika diagrammu sastādīšanu, kā arī nodrošina noliktavu terminālu automātisku saskaņotu vadību.

Datortehnikas uzdevumi produkcijas ražošanas procesos

Vadības mērķu realizācija:

nodrošināt procesu norisi minimālā laikā;

nodrošināt procesu norisi pēc uzdota algoritma;

koordinēt vairāku procesu vienlaicīgu sinhronizētu norisi un optimizēt tos pēc uzdotiem kritērijiem

Procesu kvalitātes

vadība:

ražošanas ekonomisko rādītāju optimāla vadība;

ražošanas procesa kvalitā-tes sistēmas darbības no-drošināšana;

produkcijas funkcionālās vērtības analīze , lai sama-zinātu tās pašizmaksu

Ražojumu aprites vadība:

produkcijas uzskaite un izlietojuma trenda noteik- šana;

materiālu piegāžu nepie-ciešamo rezervju un laika diagrammu noteikšana;

noliktavu terminālu saska ņota vadība

Plānošanas vadība notiek uzņēmuma līmenī, kas ietver ražošanas plāna sastādīšanu, materiālo resursu un piegāžu plānošanu, ražošanas jaudu plānošanu, u.c.

Optimizācijas vadība notiek ražošanas ceha līmenī. Tā nodrošina visu tehnoloģisko iecirkņu saskaņotu optimālu darbību.

Plānošanas vadība

Uzņēmums – vadāmais objekts

Sagatavošanas

cehs

Instrumentu

cehs

Ražošanas

cehs

Optimizācijas vadība

Montāžas

iecirknis

Metināšanas

iecirknis

Metālapstrādes

iecirknis

Koordinācijas vadība

Štancēšanas prese

Rūpnieciskais

robots

Sagatavju

darbgalds

Tehnoloģiskās iekārtas

Izpildierīces

Sagatavju

satvērējs

Pneimatiskā piedziņa

Elektromagnē-tiskā kasete

Procesu vadība

Tehnoloģisko iekārtu ar vairāku izpildiekārtu koordinētu darbību vadības līmeni sauc par koordinācijas vadību.

Zemākā līmeņa ierīču darbības rezultātā tiek izmainīts kāds fizikālais parametrs, tāpēc šo vadību sauc par procesu vadību.

Ražošanas automatizācijas ekonomiskais pamatojums

Tehnoloģiskais efekts:

- produkcijas daudzuma pieaugums, palielinoties ražošanas procesa intensitātei;

- produkcijas kvalitātes uzlabošanās;

- produkcijas pašizmaksas pazemināšanās.

Materiāli enerģētiskais efekts:

- materiālu un izejvielu ietaupījums;

- primārās enerģijas patēriņa ietaupījums;

- iekārtu ekspluatācijas drošuma paaugstināšanās.

Sociāli strukturālais efekts:

- darbaspēka ekonomija un ražošanas apstākļu uzlabošanās;

- dienesta telpu un ražošanas laukumu, kā arī inženierkomunikāciju samazināšanās.