- Vienkārši automātiskās vadības objekti

Determinēti objekti - vadības objekti, kuru izejas parametri ir atkarīgi tikai no apriori (iepriekš) uzdotām ieejas iedarbēm.

Stohastiski objekti - vadības objekti, kuru parametrus un darbību ievērojami ietekmē neprognozējamas nejaušas perturbācijas.

Vienkārši objekti - vadības objekti ar vienu mainīgu ieejas iedarbi Xie(t), kura tieši iedarbojas uz vienu vadāmo izejas parametru Xiz(t).

Koordinātas - vadības objekta ieejas un izejas lielumi.

Perturbācijas P(t) - ārējās iedarbes (apkārtējās vides faktori un slodze), kas izsauc neplānotas izejas koordinātas izmaiņas.

Perturbāciju veidi:

- tiešās perturbācijas, kuras tieši izsauc vadības objekta izejas lieluma izmaiņu;

- parametriskās perturbācijas, kuras pakāpeniski maina paša objekta parametrus.

Vienkārša vadības objekta funkcionālā shēma

Vienkāršu automātiskās vadības objektu piemēri

Ūdens līmeņa regulēšanas rezervuārs

Dēļu gatera zāģēšanas agregāts

- Komplicēti automātiskās vadības objekti

Komplicēts objekts ar divām ieejas un divām izejas koordinātām

Siltumnīcas kā komplicēta objekta funkcionālā shēma