AVS statisma koeficients un statiskā kļūda

Ja vadības objekta izejas lieluma uzdotā vērtība ir Xizo , bet reālā vērtība Xiz pie nosacījuma, ka perturbējošā iedarbe vadības objekta ieejā Xp = 0, tad absolūtā kļūda no ieejas signāla ∆Xie = Xiz0 - Xiz.

Sistēmas ieejas signāla Xie novirzes ∆X radītā relatīvā statiskā kļūda vadības objekta izejā:

εie=ΔXieXizo=11+Kas⋅K=S⋅100%,

kur S = 1/(1 + Kas K) – sistēmas statisma koeficients.

Piemērs.

Noteiksim sistēmas relatīvo statisko kļūdu εie dažādām koeficientu Kas un K vērtībām: Kas1 = 0,5, K1 = 10; Kas2 = 0,5, K2 = 20; Kas3 = 1, K3 = 20.

Atrisinājums. εie1 = 1/(1+0,5 . 10) . 100% ≈ 17%, εie2 = 1/(1+0,5 . 20) . 100% ≈ 9%, εie3 = 1/(1+1 . 20) . 100% ≈ 4,8 %.

Uz reāliem vadības objektiem darbojas mainīgas perturbācijas Xp, kas sistēmās ar proporcionālajiem (statiskajiem) regulatoriem rada izejas lieluma Xiz papildus statisko regulēšanas kļūdu pēc perturbācijas ∆Xp.

Regulēšanas relatīvā statiskā kļūda no perturbācijas iespaida:

εp=ΔXpXizo=Kobj1+Kas⋅K⋅XpXizo=S⋅Kobj⋅XpXizo⋅100%,

Reālā sistēmā vienlaicīgi darbojas abi kļūdu izraisošie faktori, tādēļ summārā relatīvā statiskā kļūda no ieejas signāla Xie un perturbācijas Xp:

ε=εie+εp

Statisko kļūdu var ievērojami samazināt vai pilnīgi likvidēt, aizstājot statisku vadības iekārtu ar statiski – astatisku (proporcionāli – integrālu) vadības iekārtu.

Līdzīgu efektu iegūst, ja statisku izpildiekārtu nomaina ar astatisku (integrālu) izpildiekārtu.

Astatiskas izpildiekārtas pārvades koeficients Ki = kω. t ir laika t funkcija.

Noteiksim relatīvo statisko kļūdu astatiskai sistēmai ievietojot aprēķina izteiksmēs Ki = kω . t un K = Kv . kω . t . Kobj:

ε=(11+Kas⋅Kv⋅kω⋅t⋅Kobj++Kobj1+Kas⋅Kv⋅kω⋅t⋅Kobj⋅XpXizo) ⋅100%.

Astatiska automātiskās vadības sistēma ar atgriezenisko saiti

Augot laikam t relatīvā statiskā kļūda ε strauji samazinās pēc hiperbolas likuma.

Iekļaujot astatisku komponenti  statiskā automātiskās vadības sistēmā, tās izejas parametra statiskā kļūda regulēšanas procesa beigās tiek likvidēta.

Jo lielāks ir izpildiekārtas ātruma koeficients kω , jo ātrāk samazināsies statiskā kļūda.