Operatoru metode AVS dinamisko procesu pētīšanai

AVS analīzē izmanto diferenciālvienādojumu algebrizācijas metodi, kuras pamatā ir Laplasa transformācija un operatorrēķinu matemātika.

Jēdziens par Laplasa transformāciju, oriģināls un attēls

Pieņemsim, ka pārejas procesu kādā AVS ierīcē apraksta funkcija f(t). Tad Laplasa transformācijas iegūšanai funkciju f(t) reizina ar reālā mainīgā t kompleksu funkciju e−st , kur vispārīgā gadījumā s = α + jω ir komplekss skaitlis, ko uzskatām kā parametru. Šo reizinājumu integrējam pēc laika t intervālā (0, ∞):

∞of(t) ⋅ e−st dt.

Integrālis vairs nav integrācijas mainīgā t funkcija, bet gan kompleksā mainīgā s = α + j ω funkcija. Argumentam s ir apgriezta laika dimensija.

Ja t → ∞, tad s → 1/t → 0. Ja t → 0, tad s → ∞ .

Integrālis izsaka īpašu funkcionālu transformāciju, ko sauc par Laplasa transformāciju, un kas funkciju f(t) pārveido funkcijā F(s), ko pieraksta šādi:

F(s)=∞of(t) ⋅ e−st dt

vai saīsināti F(s) = L[f(t)], kur L[f(t)] – Laplasa transformācija no funkcijas f(t).

Funkciju f(t) zem integrāļa zīmes sauc par oriģinālfunkciju jeb oriģinālu, funkciju F(s) sauc par atbilstošo attēla funkciju jeb attēlu.

Laplasa transformāciju piemēri

Lai parādītu atbilstību starp oriģinālu un attēlu var lietot saīsinātu pierakstu F(s)↔f(t) vai f(t)↔F(s), ko komentē sekojoši:

attēlam F(s) atbilst oriģināls f(t) vai oriģinālam f(t) atbilst attēls F(s).

Matemātikas metodi, kas paredzēta attiecīgu uzdevumu atrisināšanai, izmantojot sakarības starp oriģināliem un attēliem, sauc par operatoru metodi.

Laplasa transformāciju var pielietot pie jebkuriem sākuma nosacījumiem, t.i., kā pie nulles sākuma nosacījumiem (ja t = 0, Xiz = 0), tā arī pie nenulles sākuma nosacījumiem (ja t = 0, Xiz ≠ 0).

Vienkāršības labad, parasti izvēlas nulles sākuma nosacījumus.

Dažu funkciju attēlu iegūšana ar Laplasa transformāciju.

1. Konstantes attēls. Ja oriģināls ir konstants lielums - f(t) = c, tad, pielietojot Laplasa transformāciju, iegūstam sekojošu attēlu:

F(s)=∞0 c ⋅ e−st dt = −cs e−st|0∞= cs.                                       2. Eksponentfunkcijas attēls. Oriģinālam f(t) = e−atatbilst attēls:

F(s) = ∞0 e−at e−stdt= ∞0 e−(s+a)tdt = − e(s+a)ts + a|0∞ = 1s+a

Funkcija F(s) nav vairs laika t funkcija, bet gan jauna argumenta s funkcija.

Pielietojot Laplasa transformāciju, procesu aprakstošā funkcija tiek pārcelta no reālā laika t koordinātu sistēmas uz jaunu koordinātu sistēmu ar mainīgo argumentu s.

Oriģinālfunkciju transformāciju piemēri

| Funkcijas nosaukums | Lineāra funkcija | Augoša eksponent- -funkcija | Sinusa funkcija | Kosinusa funkcija | Rimstoša sinusa funkcija | Rimstoša kosinusa funkcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oriģināls f(t) | at | eat | sin ωt | cos ωt | e-at sin ωt | e-at cos ωt |
| Attēls F(s)= =L[f(t)] | as2 | 1s−a | ωs2+ω2 | ss2+ω2 | ω(s+a)2+ω2 | s+a(s+a)2+ω2 |

Laplasa transformācija no lineāras funkcijas f(t) = at

Transformējot lineāru funkciju no reālā laika t koordinātu sistēmas uz argumenta s  koordinātu sistēmu, tā pārveidojas otrās kārtas hiperboliskā attēla funkcijā.

Operatoru rēķinu galvenās teorēmas

Oriģināla sākuma lieluma teorēma.

limf(t)t→0=lims⋅F(s)s→∞.

Teorēma dod iespēju aprēķināt oriģināla sākuma lielumu no tā transformācijas, kā arī pārbaudīt veiktās transformācijas pareizību.

Piemēri.

1. Oriģinālam f(t) = a· t atbilst attēls F(s) = a/s2 .

Tad atbilstoši oriģināla sākuma lieluma teorēmai: lim (a·t)t→0 = 0 un arī

lim (s·a/s2)s→∞ = 0.

2. Oriģinālam f(t) = ea t atbilst attēls F(s) = 1/(s-a) .

Tad lim (ea t)t→0 = 1 un arī lim (s/(s – a))s→∞ = 1.

Oriģināla beigu lieluma teorēma.

limf(t)t→∞=lims⋅F(s)s→0.

Teorēma dod iespēju aprēķināt oriģināla beigu lielumu (statisko – nostabilizējušos vērtību pārejas procesa beigās) no tā transformācijas, kā arī pārbaudīt veiktās transformācijas pareizību.

Piemēri.

- Oriģinālam f(t) = a·t atbilst attēls F(s) = a/s2 .

Tad atbilstoši oriģināla beigu lieluma teorēmai: lim (a·t)t→∞ = ∞ un

arī lim (s·a/s2) s→0 = ∞. Tātad teorēmas nosacījums izpildās.

- Oriģinālam f(t) = e-a t sin ωt, kurš apraksta eksponenciāli rimstošu

svārstību procesu, atbilst attēls F(s) = ω/((s+a)2+ω2).

Tad pārejas procesa beigās iegūstam, ka lim(e-a t sin ωt)t→∞=0 un

lim s·[ω/((s+a)2+ω2)]s→0 = 0.

Oriģināla pārbīdes (novēlojuma) teorēma.

L[f(t−τ)]=e−sτF(s),

kur τ – novēlojuma vai aizkavēšanās laiks.

Teorēma dod iespēju noteikt Laplasa transformāciju funkcijai ar novēlotu argumentu. Tā kā šī funkcija parasti apraksta dažādu materiālu vai enerģijas plūsmas transporta kavējumu, tad konstanti τ sauc arī par transportkavējuma laiku.

Laplasa transformācija no oriģināla ar novēlotu argumentu f(t – τ) izsakās kā attēla F(s) reizinājums ar eksponentfunkciju e-sτ .

Oriģināls ir singulāra funkcija, kuru raksturo sekojoši nosacījumi:

0, ja t < τ ;

f(t) =

m, ja t ≥ τ,

kur m – materiāla masas porcija, kuru no dozatora līdz uzkrāšanas

bunkuram nogādā konveijers ar novēlojumu τ.

Linearitātes teorēma.

Oriģinālu reizinot ar konstantu lielumu c, arī attēls jāreizina ar šo

konstanti.

Ja L[f(t)] = F(s), tad L[c·f(t)] = c·F(s).

Ja oriģināls ir divu oriģinālfunkciju summa, tad attēls ir abu

oriģinālfunkciju attēlu summa.

Ja L[f1(t)] = F1(s) un L[f2(t)]=F2(s), tad L[f1(t)+ f2(t)]=F1(s)+F2(s).

Oriģināla atvasināšanas teorēma.

Izmantojot oriģināla atvasināšanas teorēmu, var pierādīt, ka funkcijas f(t) atvasinājuma attēli vispārīgi izsakās sekojoši:

L [df(t)dt] = s⋅F(s)−f(0); L [ d2f(t)dt2] = s2⋅F(s) − s⋅f(0) − f'(0) ,

kur f(0) un f`(0) – oriģināla un tā pirmās kārtas atvasinājuma lielums, ja neizpildās nulles sākuma nosacījumi (t = 0, f(0) ≠ 0).

Ja ir spēkā nulles sākuma nosacījumi (t = 0, f(t) = 0) iegūstam sekojošus oriģināla atvasinājuma attēlus:

L [df(t)dt ]=s⋅F(s); L [d2f(t)dt2 ]= s2⋅F(s); L [dnf(t)dtn] = sn⋅F(s) .

No oriģināla atvasināšanas teorēmas var izdarīt sekojošus secinājumus:

- oriģināla atvasinājumi pārveidojas algebriskās izteiksmēs, kurās

mainīgie lielumi vairs nav laika t funkcijas, bet gan jauna

argumenta s funkcijas;

- oriģināla atvasinājumu transformāciju var realizēt kā pie nulles, tā

nenulles sākuma nosacījumiem;

- oriģināla f(t) atvasinājumam pie nulles sākuma nosacījumiem (t=0, f(t)=0) atbilst tā attēla F(s) reizinājums ar sn, kur n – atvasinājuma kārta.

Vienādojumus, kas apraksta dinamiskos procesus reālā laika atskaites sistēmā sauc par oriģinālvienādojumiem, bet transformācijas rezultātā iegūtos vienādojumus – par operatorvienādojumiem.

Oriģināla integrēšanas teorēma.

Ja f(t) ir integrējama funkcija intervālā (0, t), tad pamatojoties uz oriģināla integrēšanas teorēmu, var pierādīt, ka

L [otf(t) dt] =F (s)s .

Oriģināla f(t) integrēšanai intervālā (0,t) atbilst attēla F(s) dalīšana ar argumentu s.

Piemērs.

Elektriska izpildmehānisma darbību dinamiskā režīmā apraksta integrālvienādojums:

ϕt = KωotUt dt ,

kur Kω – ātruma koeficients, rad/s;

U(t) – barošanas spriegums, V;

φ(t) – vārpstas pagrieziena leņķis,rad.

Izmantojot oriģināla integrēšanas teorēmu, iegūstam operator-vienādojumu:

ϕs = Kωs ⋅Us,

kur U(s) un φ(s) – attiecīgo mainīgo ieejas un izejas lielumu attēli.

Pielietojot Laplasa transformāciju, integrālvienādojums, tāpat kā diferenciālvienādojums pārveidojas algebriskā operatorvienādojumā.

Slēgtas AVS pārvades funkcija

Trešās kārtas slēgtas AVS ar inerciālu atgriezenisko saiti darbību apraksta lineārs diferenciālvienādojums: ao⋅d3Xizdt3 + a1⋅d2Xizdt2 + a2⋅dXizdt + a3⋅Xiz = b0 ⋅dXiedt + b1⋅Xie ,

Pielietojot Laplasa transformāciju, pie nulles sākuma nosacījumiem, iegūstam slēgtas AVS operatorvienādojumu:

a0⋅s3⋅Xiz(s) +a1⋅s2⋅Xiz(s) + a2⋅s⋅Xiz(s)+ a3⋅Xiz(s) = b0⋅s⋅Xie(s) + b1⋅Xie(s)

AVS izejas un ieejas lielumu attēlus Xiz(s) un Xie(s) iznesam pirms iekavām un atrodam to attiecību:

Xiz(s)Xie(s) = b0⋅s+b1a0⋅s3 + a1⋅s2+ a2⋅s+a3 = Q(s)D(s) ,

kur skaitītāja polinomu Q(s) = b0⋅s+b1sauc par iedarbes operatoru, bet saucēja polinomu D(s)=a0⋅s3 + a1⋅s2+ a2⋅s+a3par sistēmas pašoperatoru.

AVS izejas lieluma attēla Xiz(s) attiecību pret ieejas lieluma attēlu Xie(s), sauc par pārvades funkciju.

AVS komponentu un vaļēju AVS pārvades funkcijas apzīmē ar W(s), bet slēgtu AVS pārvades funkcijas ar Φ(s). Tad apskatītās slēgtās AVS pārvades funkcija izteiksies sekojoši:

Φ(s)=Xiz(s)Xie(s) = b0⋅s+b1a0⋅s3 + a1⋅s2+ a2⋅s+a3 .

Pārvades funkcija Φ(s) ir slēgtas AVS darbības algoritms, kas dod iespēju modelēt dinamiskos pārejas procesus sistēmā un novērtēt tās darbības stabilitāti un kvalitāti.

Vaļējas AVS pārvades funkcija

Otrās kārtas vaļējas AVS pārvades funkcija:

Ws = XizsXies = KT1 ⋅T2⋅ s2 + T1 + T2⋅s + 1,

kur K = Q(s) – vaļējas AVS iedarbes operators;

T1⋅T2⋅s2+T1 + T2s+1 =Ds - vaļējas AVS pašoperators.

Iedarbes operators Q(s) nosaka AVS jutību pret dažādām iedarbēm, piemēram, pret ieejas iedarbi un perturbācijām, kā arī nosaka sistēmas precizitāti.

Pašoperators D(s) raksturo AVS brīvo kustību pēc perturbācijas noņemšanas un stabilitāti. To sauc arī par sistēmas raksturīgo polinomu.

Pielīdzinot pašoperatoru nullei, iegūst AVS raksturīgo vienādojumu: D(s) = a0s2 + a1s + a2 = 0, kur a0 = T1T2, a1=  T1 + T2, a2 = 1.

Pārvades funkcijas tiek plaši lietotas AVS analīzē (modelēšanā) un sintēzē (projektēšanā).

Tās dod iespēju sastādīt AVS algoritmiskās blokshēmas un izmantot dinamisko procesu modelēšanas datorprogrammas, piemēram, Matlab „Simulink”:

- lai veiktu tehnoloģisko procesu AVS darbības stabilitātes un kvalitātes analīzi;

- lai projektētu jaunas AVS ar optimāliem darbības kvalitātes rādītājiem.