Nelineāras ierīces to statiskās raksturlīknes

Reālas AVS komplektējas no lineārām un nelineārām komponentēm. Nelineārai ierīcei vienmērīgai ieejas lieluma Xie izmaiņai atbilst nevienmērīga izejas lieluma Xiz izmaiņa. Tad statisko sakarību Xiz = f(Xie) apraksta nelineārs vienādojums un grafiski attēlo nelineāra raksturlīkne.

Atšķirībā no lineārām ierīcēm, nelineāru ierīču statiskais pārvades koeficients ir mainīgs lielums un atkarīgs no Xie .

Nelineāru AVS komponentu dinamiskās īpašības apraksta nelineāri diferenciālvienādojumi ar mainīgiem koeficientiem, kuru atrisināšana ir sarežģīta un dažreiz pat neiespējama. Tādēļ svarīgi noskaidrot nelineāro statisko raksturlīkņu linearizācijas iespējas.

Nelineāras (reālās) un linearizētās (ideālās) raksturlīknes sakritību pēta intervālā, kurā reālos apstākļos mainās dotais ieejas lielums.

Ja atšķirība starp aizvietojamo līklīnijas un linearizētu taisnes raksturlīkni ir nepieļaujami liela, nepieciešams vai nu samazināt ieejas lieluma izmaiņas apgabalu, vai atteikties no linearizācijas .

Nelineāru statisko raksturlīkņu linearizācijas iespējas nosaka Dirihlē nosacījumi.

Nelineāra funkcija ir analītiski linearizējama ierobežotā parametru izmaiņas apgabalā, ja:

- tā ir vienmērīga nepārtraukta šajā apgabalā bez pārrāvumiem un

lūzumiem;

- tās pirmās kārtas atvasinājums arī ir nepārtraukts.

Nelineāra ierīce ar pārtrauktu statisko raksturlīkni

Praksē plaši pielietota ierīce ar pārtrauktu statisko raksturlīkni ir elektromagnētiskais relejs, kuram, mainoties ieejas signālam Uie vienmērīgi, izejas signāls Uiz mainās lēcienveidīgi.

Elektromagnētiskā releja statiskā raksturlīkne Uiz = f(Uie)

Atšķirībā no lineārām ierīcēm, kuru jutību raksturo statiskais pārvades koeficients, releju jutību raksturo atgriešanas koeficients:

Ka = Ua/Up = 1 – ΔU/Up , kur ΔU ir releja nejutības zona.

Automātikā elektromagnētiskos relejus apskata kā nelineārus jaudas pastiprinātājus, jo pievadot releja spolei relatīvi mazas jaudas elektrisko signālu Pie (W), no tā kontaktiem var noņemt ievērojami lielākas jaudas signālu Piz (W).

Kp= Piz/Pie= Uiz ∙Iiz/Uie∙Iie, kur Iie un Iiz ir attiecīgi releja spoles un kontaktu strāvas.

Piemērs. Dots: Uie = 24V, Iie = 20mA, Uiz = 220V, Iiz = 2A. Ievietojot skaitliskos lielumus, iegūstam: Kp = 220V ∙2A/24V∙0,02A = 917.

Nepārtraukta nelineāra statiskā raksturlīkne

Šāda statiskā raksturlīkne ir fotorezistoram, ja tā ieejas lielums ir apgaismojums Xie =E(lx), bet izejas lielums – fotostrāva Xiz = If (mA).

Attālinoties no punkta 2, idealizētā raksturlīkne arvien vairāk attālinās no reālās raksturlīknes un linearizācijas kļūda palielinās.

Linearizācijas relatīvā kļūda uz apgabala robežām izsakāma sekojoši:

γiz = (Xizr - Xizi)/ Xizr∙ 100%,

kur Xizi – izejas parametra idealizētā vērtība uz apgabala robežas;

Xizr - izejas parametra reālā vērtība uz apgabala robežas.

Nelineāras statiskās raksturlīknes grafoanalītiska linearizācija

Statiskā sakarība starp mainīgo lielumu pieaugumiem:

ΔXiz = K2 ·ΔXie  ,

kur K2 = ΔXiz / ΔXie ~ tgα – ierīces statiskais pārvades koeficients iezīmētajā apgabalā.

Nelineāru statisko raksturlīkņu analītiskā linearizācija

Nelineāru statisko raksturlīkni, kas uzdota ar analītisku funkciju, un kas apmierina Dirihlē nosacījumus, var linearizēt pielietojot mazo noviržu metodi, pēc kuras uzdoto analītisko funkciju izvirza Teilora rindā kāda punkta apkārtnē, kurā dotais ieejas lielums izmainās ierīces darbības procesā.

Pieņemsim, ka ierīce darbojas apgabalā, kura centrs ir punktā 2 ar koordinātām Xieo un Xizo , kas ir linearizācijas sākuma nosacījumi. Izvirzot nelineāro funkciju Xiz = f(Xie) Teilora rindā, iegūst sekojošu izteiksmi:

Xiz = Xizo + d Xizd Xie |Xie =Xieo ⋅ (Xie − Xieo)1 ! + d2Xizd Xie2 |Xie = Xieo (Xie−Xieo)22 !+ ...+ dnXizdXien |Xie =Xieo ⋅ (Xie− Xieo)nn ! ;Xiz = Xiz0 +d Xizd Xie Xie=Xieo(Xie−Xie0)+N ,

kur N – rindas nelineārais atlikums, kas nosaka linearizācijas kļūdu.

Atmetot Teilora rindas nelineāro atlikumu iegūst lineāru funkciju:

Xiz ≈Xizo + dXizd Xie |Xie=Xieo(Xie−Xie0) ;ΔXiz= d XizdXie ⋅ΔXie,

no kurienes atrod ierīces statisko pārvades koeficientu K2 ierobežotā apgabalā ap punktu 2 :

K2=ΔXizΔXie= d XizdXie |Xie=Xieo .