Temperatūras mērīšanas pārveidotāju (TMP) vienādojumi

Izmantojot termorezistorus, termistorus, termopārus u.c. TMP, jāņem vērā to silšanas inerce, kas atkarīga no ierīces masas, īpatnējās siltumietilpības un siltuma apmaiņas apstākļiem ar apkārtējo vidi.

Pārnesot TMP no vides ar temperatūru θv uz kontroles objektu ar temperatūru θobj, tiek izjaukts siltuma plūsmu līdzsvars:

∆ Q = Qobj – Qt,

kur ∆ Q – TMP saņemtā siltuma plūsma, kas pakāpeniski samazinās līdz nullei, tuvojoties stacionāram stāvoklim (∆ Q →0, ja θt → θobj).

Izsakot siltuma plūsmas ar temperatūrām un TMP fizikālajiem parametriem, iegūstam diferenciālvienādojumu:

c⋅ m ⋅dθtdt = αs⋅S⋅θobj−θt,

kur    c  -  TMP materiāla īpatnējā siltumietilpība, J/(kg oC);

m – TMP masa, kg;

αs – TMP virsmas siltuma pārvades koeficients, W/(m2. oC);

S – TMP virsmas laukums, m2.

Izdarot vienkāršus pārveidojumus, iegūst TMP diferenciālvienādojumu:

T⋅dθtdt + θt = θobj ,

kur T = c ·m/( αs ·S) – TMP laika konstante, kas raksturo silšanas inerci, s.

Atrisinot diferenciālvienādojumu, iegūst TMP silšanas dinamisko raksturlīkni:

θt(t) = θobj⋅(1−e−tT)

Metāla termorezistoru dinamiskie raksturojumi

Projektējot temperatūras automātiskās regulēšanas sistēmu, kurā izmanto termorezistoru, nepieciešams noteikt sakarību starp tā pretestību Rθ un temperatūru θt:

Rθ = R0 · (1 + αt · θt),

kur R0–pretestība 0 oC temperatūrā, Ω;

αt - pretestības temperatūras koeficients, I/ oC.

Izsaka θt ar Rθ un iegūto izteiksmi: θt = Rθ −RoRo.αt ievieto TMP diferenciālvienādojumā:

T⋅dΔRθdt + ΔRθ = Ro ⋅αt⋅θobj = K⋅ θobj ,

kur K = R0· αt – termorezistora statiskais pārvades koeficients, Ω/ oC;

ΔRθ = Rθ - R0 – termorezistora pretestības izmaiņa, Ω.

TMP diferenciālvienādojuma  atrisinājums ir eksponentfunkcija:

Rθ= R0+K⋅θobj⋅1−e−tT,

kas parāda termorezistora pretestības dinamisko izmaiņu pie lēcienveida temperatūras izmaiņas vadības objektā .

Pielietojot Laplasa transformāciju, iegūst termorezistora operator-vienādojumu:

(T⋅s + 1)⋅ΔRθ(s) =K⋅θobj(s) ,

un pārvades funkciju:

Ws = ΔRθ(s)θobjs = KT⋅s+1.

Termorezistora pārejas procesa raksturlīkņu modelēšana

Modelēšanas blokshēmu sastāda no „Simulink” bibliotēkas standartblokiem:

- ķāpņveida signāla ģeneratora „Step”, kas formē lēcienveida iedarbi

termorezistora ieejā ar brīvi ieprogrammētu kavējumu t0;

- termorezistora pārvades funkcijas formēšanas bloka „Transfer function”;

- konstanta signāla ģeneratora „Constant” sākuma pretestības R0 iestatīšanai;

- summatora „Sum” pretestības izmaiņas ΔRθ(t) un sākuma pretestības R0 summēšanai;

- osciloskopa „Scope” pārejas procesa raksturlīkņu θobj = f(t) un Rθ = f(t) vizualizācijai.

Metāla termopāru dinamiskie raksturojumi

Sakarība starp metāla termopāra termoelektrodzinējspēku Eθ un tā darba gala stacionāro temperatūru θd:

Eθ = K (θd - θb),

kur θb – termopāra brīvo galu temperatūra, oC;

K=Eθ /(θd - θb) – termopāra pārvades (jutības) koeficients, mV/ oC.

Izsaka θd ar Eθ un iegūto izteiksmi θd = (EθK)+θbievieto TMP diferenciālvienādojumā:

TdEθdt + Eθ = K(θobj− θb) = K⋅Δ θ ,

kur T=c·m/(α·S)– termopāra silšanas laika konstante, s;

θobj – kontroles objekta temperatūra,0C.

Vienādojuma atrisinājums ir eksponentfunkcija:

Eθ= K(θobj−θb)1−e−tT,

kas parāda pārejas procesu pie lēcienveida temperatūras izmaiņas.

Termorezistora un termopāra pārejas procesa raksturlīknes

Termopāra pārejas procesa raksturlīkņu modelēšana

Pielietojot Laplasa transformāciju, no diferenciālvienādojuma iegūstam termopāra operatorvienādojumu un pārvades funkciju:

(T⋅s+1) Eθ(s)= K⋅Δ θ(s) ,

no kurienes              Ws = Eθ(s)Δθs = KT⋅s+1.

Lai iegūtu dinamisko raksturlīkni, sastādām modelēšanas blokshēmu, izmantojot „Simulink” bibliotēkas standartblokus.

Kāpņveida signāla ģenerators „Step” formē divpakāpju ieejas iedarbi. Šai nolūkā veic sekojošus bloka „Step” iestatījumus:

- iestata kontroles objekta sākuma temperatūras darbības laiku t0 un

lielumu (ja 0≤ t< t0, tad θobj = θb);

- iestata kontroles objekta beigu temperatūras lēcienveida

pieauguma lielumu (ja t≥ t0 , tad θobj = θb + Δθ).

Blokā ”Transfer function” ievada termistora pārvades koeficienta K un laika konstantes T skaitliskās vērtības.

Veicot simulāciju, uz osciloskopa „Scope” ekrāna iegūst termopāra pārejas procesa raksturlīknes: θobj = f(t) un Eθ = f(t).

TMP pārejas procesu iespaidojošie faktori

Cilindriskas formas TMP ar diametru dc, garumu lc un materiāla blīvumu ρ laika konstanti Tc aprēķina pēc formulas:

Tc = cρ dc4α1+dc2lc.

TMP silšanas inerci būtiski samazina, palielinot siltuma pārvades koeficientu α, ko panāk palielinot kontrolējamās vides plūsmas ātrumu v:

α = a⋅λdc v⋅dcϑn = a⋅λdc ⋅Ren ,

kur λ - gāzes siltumvadāmība, W/(m 0C);

v – gāzu kustības ātrums, m/s;

ϑ – gāzes kinemātiskā viskozitāte, m2/s;

a un n – koeficienti, kurus izvēlas pēc Reinoldsa kritērija Re = v·d/ϑ.

Ja Re = 5...80, a = 0,93, n=0,40. Ja Re = 80...5.103, a = 0,715, n = 0,46.

Gaisa siltumvadāmību λ un kinemātisko viskozitāti ϑ ietekmē temperatūra. Šos lielumus temperatūru diapazonā 20...100 oC var aprēķināt pēc empīriskām sakarībām:

λ = 0,024·(1+0,0026 θ); ν = 13,7·(1+0,0074 θ)· 10-6.

Vislielāko α vērtību iegūst, ja gaisa plūsma vērsta perpendikulāri TMP asij, bet α samazinās apmēram divas reizes, ja plūsma vērsta pa garenasi:	            α = 0,5⋅α⋅λdc ⋅Ren⋅(1+ϕ900) .

Piemērs.

Cilindrisks TMP, kura izmēri dc =3 mm, lc = 20 mm, ievietots žāvēšanas kamerā ar temperatūru θ = 80 oC. Gaisa plūsmas ātrums: v1 = 1 m/s; v2 = 0,1 m/s. TMP materiālam c·ρ = 2,5·106 J/( m3· 0C).

Jānosaka silšanas laika konstante.

Atrisinājums.

Vispirms nosakām gaisa kinemātisko viskozitāti:

ϑ = 13,7·(1+0,0074·80) = 21,8·10-6 m2/s.

Atrodam Reinoldsa skaitli:

Re = 1.3·10-3/21,8·10-6 = 137,6.

Izvēlamies a = 0,715;  n = 0,46 un aprēķinām gaisa siltumvadāmību:

λ=0,024· (1+0,0026·80) = 0,029 W/(m · 0C).

Aprēķinām siltuma pārvades koeficientu pie ϕ = 90o:

α = 0,5⋅ 0,715⋅0,0293 ⋅ 10−3 ⋅ 137,60,46 ⋅ 1+9090 = 66,6 W(m2 ⋅0C).

Aprēķinām laika konstanti:

T1= 2,5⋅106⋅3⋅10−34⋅66,6⋅1+320 ≈25 s.

Ja gaisa plūsmas ātrums v = 0,1 m/s, Reinoldsa skaitlis Re = 13,76, a = 0,93, n=0,40, tad siltuma atdeves koeficients:

α = 0,93⋅0,0293⋅ 10−3 ⋅ 13,760,40 =25,7 W(m2⋅ 0C).

Šajā gadījumā laika konstante:

T2 = 2,5 ⋅ 106 ⋅ 3⋅ 10−34⋅ 25,7⋅1+320 ≈ 63 s.