Lineāras ierīces to statiskās raksturlīknes

Statika aplūko AVS komponentu stacionāros režīmus, kad savstarpēji saistītie ieejas un izejas mainīgie lielumi ir nostabilizējušies un atrodas stacionārā līdzsvara stāvoklī.

Statisko īpašību pētīšanai izmanto statiskās raksturlīknes, kas grafiski attēlo sakarību starp ierīces izejas un ieejas lielumiem Xiz = f(Xie).

Pēc statiskajām raksturlīknēm AVS komponentes iedalās: 1) lineārās, 2) nelineārās, 3) astatiskās.

Lineāras ierīces statisko raksturlīkni, kas iet caur koordinātu sākumpunktu, izsaka vienādojums: Xiz = K·Xie.

Izejas lieluma attiecību pret ieejas lielumu stacionārā režīmā sauc par ierīces statisko pārvades koeficientu vai vienkārši pārvades koeficientu K:

K= XizXie = tg α μXizμXie ,

kur α – statiskās raksturlīknes nolieces leņķis attiecībā pret abscisu asi;

μXiz, μXie −izejas un ieejas lielumu mēroga koeficienti.

Koeficients K raksturo ierīces galveno statisko īpašību – jutību.

Lineāras ierīces statiskā raksturlīkne Xiz = K·Xie (reduktoram ωiz = K· ωie )

Ja lineārā statiskā raksturlīkne neiet caur koordinātu sākumpunktu, tad pārvades koeficientu K atrod kā izejas un ieejas lielumu pieaugumu attiecību: K = ∆ Xiz/∆ Xie vai K= (Xiz-Xizo)/Xie, ja raksturlīkne šķērso ordinātu asi, un K= Xiz/(Xie - Xieo), ja raksturlīkne šķērso abscisu asi.

Metāla termopāra statiskā raksturlīkne ir ideāli lineāra un to apraksta sekojošs vienādojums:

Eθ = K· (θd – θb),

kur K = Eθ /(θd – θb) – termopāra pārvades (jutības) koeficients, mV/oC.

Termopāra statiskā raksturlīkne šķērso abscisu asi pie temperatūras θd = θb, jo tad Eθ = 0. Termopāra statiskā raksturlīkne iet caur koordinātu sākumpunktu, ja brīvo galu temperatūra θb = 0 oC.

Vara – konstantāna termopāra statiskā raksturlīkne

Termoelektrodu materiālu fizikālie parametri

| Materiāls | Termopotenciāls attiecībā pret | Tilpuma masa | Īpatnējā sil-tumietilpība | Īpatnējā pretestība |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | platīnu, μV/oC | γ, 103 kg/m3 | c, kJ/(kg· oC) | ρ, 10-6 Ω⋅m |
| Alumīnijs | +4,0 | 2,7 | 0,699 | 0,025...0,028 |
| Alumels 95%Ni+ +5% (Al,Si,Co,Mn) | -(10,2...13,8) | 8,5 | 0,942 | 0,33...0,35 |
| Tīra dzelzs | +18,0 | 7,86 | 0,502 | 0,091 |
| Konstantāns 52% Cu+48% Ni | -35,0 | 8,9 | 0,410 | 0,45...0,5 |
| Kopels 55% Cu + +45% Ni | -40,0 | 9,0 | 0,430 | 0,49 |
| Elektrotehniskais varš | +7,5 | 8,9 | 0,392 | 0,017 |
| Nihroms 80% Ni+20%Cr | +(15...25) | 8,2 | 0,510 | 0,95...1,05 |
| Niķelis | -(15,0...15,4) | 8,75 | 0,452 | 0,118...0,138 |
| Platīns | +0,00 | 21,32 | 0,134 | 0,098...0,106 |
| Platīnrodijs 70% Pt+30%Rh 90% Pt+10%Rh | +6,4 +13,0 | - - | - - | 0,190 - |
| Hromels 89%Ni+9,8%Cr+ +1%Fe + 0,2% Mn | +(27,2...31,3) | 8,7 | 0,610 | 0,7 |

Rezumēsim lineāro ierīču galvenās pozitīvās īpašības:

- lineāras statiskās raksturlīknes, līdz ar to nemainīga jutība un konstanti pārvades koeficienti visā ieejas parametru izmaiņas apgabalā;

- lineāru ierīču un līdz ar to arī lineāru sistēmu, kuras sastāv no šādām ierīcēm, dinamiskos procesus apraksta diferenciālvienādojumi ar konstantiem koeficientiem, kas ievērojami atvieglo dinamisko procesu analīzi un modelēšanu.