AVS komponentu raksturīgie slēgumi un to īpašības

Izplatītākie ir AVS komponentu virknes, paralēlais un atgriezeniskās saites slēgumi.

Rezultējošo statisko raksturlīkni Xiz = f(Xie) var aprēķināt analītiski vai grafoanalītiski.

Grafoanalītiskās metodes lieto tad, ja elementu statiskās raksturlīknes ir nelineāras.

Ja visu virknes slēguma komponentu statiskās raksturlīknes ir lineāras, tad tām var uzrakstīt sekojošus statiskos vienādojumus:

X1 = K1 · Xie; X2 = K2 · X1; ...; Xiz = Kn · Xn-1,

no kurienes, izslēdzot starplielumus, atrodam virknes slēguma statisko vienādojumu:

Xiz = (K1 · K2 · ... · Kn ) · Xie = Kv·Xie,

kur Kv = K1 · K2 ·...· Kn – AVS ar virknē slēgtām komponentēm kopējais statiskais pārvades koeficients.

Automātiskās vadības sistēmas komponentu virknes slēgums

Paralēlajā slēgumā visu AVS komponentu ieejās tiek padots viens un tas pats signāls Xie, bet izejas signāli summējas (Xiz = Xiz 1+Xiz 2+ ...+ Xiz n).

Paralēli slēgtām komponentēm varam uzrakstīt sekojošus statikas vienādojumus:

Xiz1 = K1 · Xie; Xiz2 = K2 · Xie; ...; Xizn = Kn · Xie,

kurus summējot, iegūstam sistēmas kopējo statisko vienādojumu:

Xiz = (K1 + K2 + ... + Kn) · Xie = Kp·Xie,

kur Kp = K1 + K2 +...+ Kn – AVS ar paralēli slēgtām komponentēm statiskais pārvades koeficients.

Automātiskās vadības sistēmas komponentu paralēlais slēgums

Slēgta AVS ar atgriezenisko saiti

Automātiskās stabilizācijas sistēmās kļūdas, jeb novirzes signāls tiek vienmēr formēts kā sistēmas ieejas signāla Xie un atgriezeniskās saites signāla Xas starpība. Tādēļ tās darbojas ar negatīvu galveno atgriezenisko saiti. Visām sistēmas komponentēm var uzrakstīt sekojošus statikas vienādojumus:

∆X=Xie - Xas ; Xv=Kv·∆X; Xr=Ki·Xv; Xiz=Kobj ·Xi ; Xas=Kas ·Xiz,

kur Xi = Xr – Xp – iedarbe uz vadības objektu, kas veidojas kā izpildiekārtas regulējošās iedarbes Xr un perturbācijas Xp iespaida starpība.

Statiska automātiskās vadības sistēma ar negatīvu atgriezenisko saiti

Ja Xp = 0 (Xr = Xi). Tad, izslēdzot starplielumus ∆X, Xas , Xv un Xr, iegūstam slēgtas sistēmas statisko vienādojumu:

Xiz= Kv⋅Ki ⋅ Kobj1 + Kas⋅ Kv⋅Ki⋅Kobj⋅ Xie=K1+Kas⋅K ⋅Xie=Ks⋅Xie,

kur K = Kv · Kr  · Kobj –vaļējas sistēmas statiskais pārvades koeficients;

Ks = K/(I + KasK) –slēgtas sistēmas statiskais pārvades koeficients.