Astatiskas ierīces raksturlīkne un ātruma koeficients

Ierīces, kurām nav statisko raksturlīkņu sauc par astatiskām (integrējošām) ierīcēm, kurām pie konstanta ieejas signāla izejas signāls stacionārā stāvoklī aug ar nemainīgu ātrumu vai paātrinājumu.

Tātad astatiskām ierīcēm ir statiska sakarība starp izejas lieluma izmaiņas ātrumu un ieejas lielumu, nevis starp pašiem izejas un ieejas lielumiem vXiz = f(Xie).

Elektriska izpildmehānisma astatiskā raksturlīkne φ = f(t): U2 > U1

Stacionārā režīmā izpildmehānisma darbību apraksta vienādojums:

ω = kω∙ U,

kur ω = φ/t – izpildmehānisma izejas vārpstas rotācijas ātrums, rad/s;

kω = ω /U - izpildmehānisma darbības ātruma koeficients (rad/s)/V;

φ = kω∙ t∙ U    - izpildmehānisma izejas vārpstas pagrieziena leņķis, rad.

Astatiskas ierīces iekļaušana AVS struktūrā paaugstina tās darbības precizitāti, jo samazina statisko kļūdu, taču vienlaicīgi samazina sistēmas stabilitāti, resp., palielina tās svārstīgumu.