Elektriska sildelementa statisko raksturojumu modelēšana

Elektriskos sildelementus izvēlas pēc nepieciešamās elektriskās jaudas P, pieņemot, ka barošanas   spriegums U = Unom , kas parasti ir 220 V.

Ja apsildes iekārtā (elektriskais kalorifers, elektriskais apsildes katls) izmanto neregulējamus sildelementus (U=const.), tad šādu elementu statiskās īpašības pēta, nosakot sakarību starp pievadīto elektrisko jaudu P(W) un sildelementa virsmas nostabilizējošos virstemperatūru τ (oC):

τ = θs − θv ,

kur θs - sildelementa reālā nostabilizējusies virsmas temperatūra, oC;

θv - apkārtējās vides temperatūra, oC.

Stacionārā līdzsvara stāvoklī visa elektriskā jauda pārvēršas siltuma plūsmā, kuru savukārt var aprēķināt zinot sildelementa siltuma atdeves un ģeometriskos parametrus. Tas dod iespēju noteikt statisko sakarību starp virstemperatūru un elektrisko jaudu:

P=Qv ; Qv = α ⋅ S ⋅ τ ;   τ = 1α⋅S P = Kp ⋅ P ,

kur Qv – videi atdotā siltuma plūsma, W;

α  – siltuma atdeves koeficients, W/(m2 oC);

S – sildelementa virsmas laukums, m2;

Kp = 1/(α .S) – sildelementa statiskais pārvades koeficients pēc jaudas,

oC/W.

Sildelementa stacionārā virstemperatūra ir tieši proporcionāla pievadītajai elektriskajai jaudai. Tādēļ statiskā raksturlīkne  τ = f(P)ir lineāra visā jaudas izmaiņas apgabalā, bet statiskais pārvades koeficients Kp ir konstants lielums.

Statiskā sakarība starp elektriska sildelementa virsmas virstemperatūru τ un pievadīto elektrisko jaudu P

Piemērs.

Sildelementam pievadītā jauda P = 500 W.  Tā  virsmas   laukums S = 0,04 m2. Siltuma atdeves koeficients gaisa vidē ar cirkulācijas ātrumu 0,1 m/s ir α = 25 W/(m2·oC). Aprēķināsim statisko pārvades koeficientu Kp un nostabilizējušos virstemperatūru τ.

Atrisinājums: Kp = 1/(α · S) = 1/(0,04.25) = 1 oC/W;

τ = Kp⋅P= 1 oC/W . 500W = 500 oC.

Reālā statiskā raksturlīkne nav ideāli lineāra, jo pie augstām temperatūrām palielinās sildelementa elektriskā pretestība, kā rezultātā samazinās elektriskā jauda un raksturlīkne noliecas abscisas ass virzienā.

Regulējama sildelementa statiskie raksturojumi

Sildelementa ieejas lielums ir mainīgais elektriskais spriegums U, atkarībā no kura mainās sildelementa izejas lielums - virstemperatūra τ:	                τ = 1α ⋅ S ⋅ R  ⋅U2= k ⋅ U2 ,

kur k = 1/(α· S· R) – konstants koeficients, oC/V2.

Izvirzot nelineāro funkciju τ = f(U) Teilora rindā , iegūstam izteiksmi, kas apraksta linearizēto statisko raksturlīkni izvēlētā punkta a apkārtnē:

τ = τo + dτdUu=uo⋅ (U−Uo) = τo + Ka ⋅ U − Uo ,

kurKa = dk⋅U2dU = 2 k⋅ U0 − sildelementa pārvades koeficients, oC/V, kuru var aprēķināt arī grafoanalītiski no raksturlīknes τ = fU:

Ka = τ2 − τ1U2 − U1 = ΔτΔU .

Statiskā sakarība starp elektriska sildelementa virsmas virstemperatūru τ un pievadīto elektrisko spriegumu U

Elektriska sildelementa statiskās raksturlīknes τ = f(U) modelēšana

Uzrakstām nelineāro funkciju τ = f(U) sekojošā formā:

τ = Uα⋅S⋅R ⋅U = KU ⋅ U,

kur K(U) = k · U = [1/(α . S . R)] · U – pārvades koeficients, kas izmainās proporcionāli spriegumam, oC/V.

Izmantojot Matlab „Simulink” modelēšanas tehnoloģiju, iespējams aprēķināt mainīgo pārvades koeficientu K(U) jebkurā laika momentā.

Modelēšanas blokshēmas ieejā uzstāda lineāra signāla ģeneratoru „Ramp” mainīga sprieguma iegūšanai robežās 0 ≤ U ≤ Unom.

Mainīgais spriegums U tiek padots uz koeficienta K(U) formēšanas bloku „Slider Gain”, kas dod iespēju pārstatīt koeficienta k lielumu .

Reizināšanas bloks „Product” sareizina K(U) ar U un aprēķina τ.

Vides temperatūruθvuzdod ar konstanta signāla ģeneratoru „Constant”.

Virsmas temperatūrasθs=θv+τnoteikšanai izmanto summatoru „Sum”.

Izejā uzstādītais divkanālu ploteris „XY Graph” formē sildelementa statisko raksturlīkni θs = fU.