Transportkavējuma posms

Iekārtas, kuras reaģē uz ieejas iedarbi ar zināmu aizkavēšanos, darbojas ar transportkavējumu. To pārejas procesu apraksta transportkavējuma posms, kuru sauc arī par kavējumposmu.

Raksturīgs šāda posma piemērs ir dažādu materiālu vai detaļu transportieris (konveijers), piemēram, koka skaidu transportieris.

Transportkavējuma posma pārejas procesu apraksta vienādojums:

Xiz(t)=K⋅Xie(t−τ),

kur τ – transportkavējuma laiks, s;

K = Xiz/Xie – pārvades koeficients.

Koeficients K parasti vienāds ar 1. Izņēmuma gadījumos, ja ņem vērā transportējamā materiāla zudumus, K<1.

Pieņemsim, ka K = 1. Tad posma izejas lielums Xiz atkārto ieejas lielumu Xie ar novēlojumu laikā τ.

Transportkavējuma pārejas procesa raksturlīknes Xie=f(t) un Xiz=f(t)

Transportkavējuma posma oriģinālfunkciju pieraksta sekojoši:

Xiz(t)=Xie(t-τ)=C , ja t≥τ   ,

kur - Xie(t-τ) sauc par oriģinālu ar novēlojušu argumentu τ.

Pielietojot Laplasa transformāciju, iegūst transportkavējuma posma operatorvienādojumu un pārvades funkciju:

Xiz(s)=e−sτ⋅Xie(s)    un    W(s)=Xiz(s)Xie(s)=e−sτ

Posma pārvades funkcija ir eksponenciāla funkcija ar mainīgo argumentu s, kurš vispārīgi ir komplekss skaitlis. Tas rada problēmas šāda posma modelēšanā. Tādēļ eksponentfunkciju izsaka ar tuvinātu polinomālu izteiksmi, izmantojot Padē aproksimāciju.

To realizē izvirzot eksponentfunkciju Padē polinomālajā rindā:

e−sτ=1−τa1⋅s+τ2a2⋅s2−τ3a3⋅s3+...+(−1)kτkak⋅sk1+τa1⋅s+τ2a2⋅s2+τ3a3⋅s3+...+τkak⋅sk,

kur a1, a2, a3,...ak – reāli skaitļi ( piemēram, a1 = 2, a2 = 12,...); τ – transportkavējuma laiks, s;  k – polinoma kārta.

Kā piemēru apskatīsim otrās kārtas Padē aproksimāciju, ja τ = 12s:

e−sτ≈1−τ2⋅s+τ212⋅s21+τ2⋅s+τ212⋅s2=1−6⋅s+12⋅s21+6⋅s+12⋅s2 .

Transportkavējuma posma piemēri: materiālu un detaļu pneimo-transporta iekārtas, robottehnisko kompleksu transporta moduļi, siltuma, gāzes un šķidruma pārvades cauruļvadi, transportieri un konveijeri.

Ūdens cauruļvada kā transportkavējuma posma modelēšana

Ja cauruļvada garums no sūkņa līdz rezervuāram ir l(m) un ūdens plūsmas ātrums – v(m/s), tad ūdens tilpuma (masas) pārneses transportkavējuma laiks ir  τ = l/v (s).

Apzīmējot sūkņa ražīgumu ar Qie (l/s) un cauruļvada šķērsgriezumu ar S (m2), transportkavējuma laiku τ (s) var izteikt sekojoši:

τ=l⋅SQie⋅103.

Pieņemot, ka cauruļvadā plūsmas zudumu nav (Qiz = Qie), iegūst cauruļvada oriģinālvienādojumu:

Qiz(t)=Qie(t−τ).

Pielietojot Laplasa transformāciju, iegūst atbilstošo operatorvienādojumu

un pārvades funkciju:

Qiz(s)=e−sτQie(s)     un       W(s)=Qiz(s)Qie(s)=e−sτ  .

Sūkņa iekārta ar cauruļvadu kā ūdens pārneses transportkavējuma posmu

Modelēšanas blokshēma un raksturlīknes

Cauruļvada modelēšanai izvēlamies bloku „Transport Delay” no „Simulink” bibliotēkas.

Cauruļvada garums l = 45 m, ūdens plūsma Qie = Qiz = 15 l/s,  šķērsgriezuma laukums S = 5·10-3 m2. Tad ūdens transportkavējuma laiks τ = (45·5)/15 = 15 s.

Konfigurējam bloku „Transport Delay”, ievadot tajā τ  = 15 s un Padē aproksimācijas kārtu k = 4. Blokā „Step” ievadām Qie = 15 l/s.

a.                                                         b.

Veicot simulāciju, iegūst pārejas procesa raksturlīknes, kas parāda ūdens tilpuma plūsmas pārneses dinamiku cauruļvadā.

No sūkņa ieslēgšanas brīža līdz ūdens ieplūdei rezervuārā paiet 15 sekundes, kas ir ūdens pārneses procesa kavējuma laiks.

Integrējošs posms

Integrējošas ierīces var aprakstīt ar ideālu vai inerciālu integrējošu posmu, kura izvēli nosaka AVS pārējo komponentu inerce.

Padodot ideāla integrējoša posma ieejā lēcienveida iedarbi, tā izejas lielums pieaug lineāri ar konstantu ātrumu.

Posma oriģinālvienādojums ir integrālvienādojums:

Xiz(t)=1Ti0tXie(t)dt    vai   Xiz(t)=ki0tXie(t)dt

kur Ti – integrācijas laika kostante, kas raksturo izejas lieluma augšanas

inerci, s;

ki = (dXiz/dt) / Xie – ātruma koeficients, kas raksturo izejas lieluma

izmaiņas ātrumu, s-1 .

Pieraksta formu ar Ti izmanto elektroniskām ierīcēm, piemēram, operacionālajam pastiprinātājam ar kondensatora atgriezenisko saiti.

Pieraksta formu ar ki izmanto elektriskiem izpildmehānismiem, kuriem ieejas lielums - elektriskais spriegums U (V), un izejas lielums–vārpstas pagrieziena ļeņķis α (rad) ir atšķirīgi fizikāli lielumi. Tad koeficienta ki mērvienība ir (rad/s)/V.

Pielietojot Laplasa transformāciju, iegūst posma operatorvienādojumu un pārvades funkciju:

Xizs=XiesTis     vai   Xizs=ki⋅Xiess .

Ws=XizsXies=1Ti⋅s   vai    Ws=XizsXies=kis .

Posma piemēri:

- elektriskie, hidrauliskie un pneimatiskie izpildmehānismi bez atgriezeniskās saites inerciālās inženiersistēmās (tvaika apgāde, ūdensapgāde, siltumapgāde,);

- integrālie regulatori, astatiskie vadības objekti.

Inerciāls integrējošs posms

Mazas inerces sistēmās, piemēram, ātrdarbīgās sekošanas sistēmās, izmantojot elektrisku izpildmehānismu, jāņem vērā tā elektromehāniskā inerce, ko raksturo laika konstante T, s.

Mazjaudas izpildmehānismiem un integrējošiem elektroniskajiem pastiprinātājiem T = 0.02 – 0.1s, taču mazinerciālās sistēmās arī šāda relatīvi maza inerce var būtiski iespaidot dinamiskos pārejas procesus.

Integrējoša inerciāla posma oriģinālvienādojums ir otrās kārtas diferenciālvienādojums bez brīvā locekļa:

T⋅d2Xiz(t)dt2+dXiz(t)dt=ki⋅Xie(t) vai  T⋅d2Xiz(t)dt2+dXiz(t)dt=1Ti⋅Xie(t).

Pielietojot Laplasa transformāciju, iegūst posma operatorvienādojumu:

T⋅Xizs⋅s2+Xizs⋅s=ki⋅Xies vai   T⋅Xizs⋅s2+Xizs⋅s=XiesTi

un pārvades funkciju:

Ws=XizsXies=kiT⋅s2+s   vai    Ws=XizsXies=1Ti⋅(T⋅s2+s) .

Integrējoša izpildmehānisma ar motorreduktoru modelēšana

Motorreduktora izpildmehānisms sastāv no divfāžu asinhronā elektrodzinēja un zobratu reduktora. Ieejas lielums ir regulējams maiņspriegums U (V), kuru padod uz vadības tinumu. Ierosmes tinumam pieslēdz konstantu maiņspriegumu Ui (V).

Izpildmehānisms ar divfāžu asinhrono elektrodzinēju un reduktoru

Izejas lielums ir reduktora vārpstas pagrieziena leņķis φ (rad), kas nosaka vārsta stāvokli un vielas padeves daudzumu q (l/s) uz vadības objektu. Dinamisko sakarību starp izejas lielumu φ un ieejas lielumu U apraksta pārvades funkcija:

Ws=ϕsUs=kiTm⋅s2+s=kis⋅1Tm⋅s+1,

kur ki = ω/U – motorreduktora ātruma koeficients, (rad/s)/V;

Tm ≈ (Jr· ω1nom2)/ P1nom – elektromehāniskā laika konstante, s.

Motorreduktoru var aprakstīt ar ideāla integrējoša posma un pirmās kārtas aperiodiska posma ar pārvades koeficientu K=1 virknes slēgumu.

Motorreduktora modelēšanas blokshēmas un raksturlīknes

Izvēlamies motorreduktoru DKIR – 1 ar sekojošiem parametriem: mehāniskā jauda uz elektrodzinēja vārpstas  P1nom = 1W; nominālais vadības spriegums Unom=24V; ierosmes spriegums  Ui = 220V; elektrodzinēja vārpstas sinhronais rotācijas ātrums ω1s = 157 rad/s; reduktora izejas vārpstas rotācijas ātrums  ωnom = 1.57 rad/s; elektromehāniskā laika konstante  Tm = 0.2s; ātruma koeficients  ki = ωnom/ Unom = 1.57/24 = 0.065(rad/s)/V.

Sastāda motorreduktora pārejas procesa modelēšanas blokshēmas.

a.                                                             b.

Pārejas procesa raksturlīknes: a – ideālam un inerciālam integrējošam posmam (U = f(t), φ`= f(t), φ = f(t, Tm));  b – inerciāla integrējoša posma komponentēm (φ`= f(t), ∆ φ = f(t), φ = f(t, Tm))

Diferencējošs posms

### Diferencējošs posms reaģē uz mainīgu ieejas signālu. Tā izejas signāls ir proporcionāls ieejas signāla izmaiņas ātrumam.

Ideāls diferencējošs posms

Ideāls diferencējošs posms darbojas bez inerces. Šādu posma darbību apraksta sekojošs oriģinālvienādojums, operatorvienādojums un pārvades funkcija:

Xiz(t)=k⋅dXie(t)dt,   Xizs=k⋅Xies⋅s,   Ws=XizsXies=k⋅s,

kur k – ekvivalentais pārvades koeficients.

Padodot posma ieejā lēcienveida signālu (t < 0, Xie = 0; t ≥ 0, Xie = const.) , izejā rodas impulss ar bezgalīgi lielu amplitūdu (Xiz(0) → ∞), kurš momentāni sabrūk.

Šādu impulsu nespēj ģenerēt neviena tehniska ierīce, tādēļ ideāls diferencējošs posms nav tehniski realizējams.

Inerciāls diferencējošs posms

Padodot posma ieejā lēcienveida signālu - Xie = const., tā izejā rodas impulss ar amplitūdu Xizmax, kas pakāpeniski samazinās līdz nullei.

Kā posma piemēru apskatīsim CR elektrisko ķēdi, kuras ieejas elements ir kondensators ar kapacitāti C, bet izejas elements – rezistors ar elektrisko pretestību R.

Lai varētu mainīt diferencējošās CR ķēdes jutību, izvēlamies tās izejas elementu R ar maināmu pretestību – potenciometru.

Diferencējoša elektriska ķēde ar kondensatoru un rezistoru

Ieslēdzot slēdzi S, diferencējošās ķēdes ieejā tiek padots lēcienveida līdzstrāvas spriegums Uie = const. Tās izejā iegūst sprieguma impulsu ar amplitūdu Uiz max≤ Uie, kurš aperiodiski norimst līdz nullei.

Posmu apraksta diferenciālvienādojums ar konstantiem koeficientiem :

Td⋅dUiz(t)dt+Uiz(t)=K⋅Td⋅dUie(t)dt,

kur K = Uizmax/ Uie = Riz / R - posma pārvades koeficients (parasti K ≤ 1);

Td = R ·C - diferencēšanas laika konstante, kas nosaka procesa inerci, s.

Posma operatorvienādojums un pārvades funkcija:

Td⋅Uizs⋅s+Uizs=K⋅Td⋅s⋅Uies un  Ws=UizsUies=K⋅Td⋅sTd⋅s+1.

Posma piemēri:

- diferencējošais transformators;

- tahoģenerators (ja tā ieejas lielums ir vārpstas pagrieziena leņķis);

- virknes korekcijas ķēde ar diferencējošo filtru.

Diferencējošas CR ķēdes pārejas procesu modelēšana

Izvēlamies elektrolītisko kondensatoru ar kapacitāti C = 100 μF un potenciometru ar nominālo pretestību R = 20 kΩ.  Tad diferencēšanas laika konstante Td = C· R = 100 ·10-6 F · 20 · 103 Ω = 2s.

Iestatām ieejas spriegumu Uie = 20V un pārvades koeficientu K = 0.75. Diferencējošās ķēdes izejas sprieguma impulsa amplitūda Uizmax = K · Uie = 0.75 ·20 = 15 V.

Konfigurējam bloku „Transfer Function”, ievadot tajā pārvades funkciju un skaitliskos lielumus Td = 2s, Uizmax = 15V.

a.                                                         b.

Veicot simulāciju, iegūst raksturlīknes, kas parāda diferencējošās ķēdes reakciju uz lēcienveida ieejas iedarbi.

Ieslēdzot slēdzi S, uz potenciometra izejas spailēm rodas sprieguma impulss Uizmax = 15V , kas eksponenciāli norimst.

Rimšanas laiku tr nosaka laika konstante Td (tr ≈ 3· Td = 3·2 = 6s).