Otrās kārtas aperiodisks statisks (inerciāls) posms

Posms apraksta divu tilpumu (masu) statiskus tehnoloģiskos objektus, piemēram, zāģmateriālu žāvētavu ar gaisa masu un žāgmateriālu masu.

Posma oriģinālvienādojums ir otrās kārtas diferenciālvienādojums ar konstantiem koeficientiem:

T12d2Xiz(t)dt2+T2dXiz(t)dt+Xiz(t)=K⋅Xie(t),

kur T1–laika kostante, kas raksturo svārstīgumu veicinošos faktorus;

T2 – laika kostante, kas raksturo stabilitāti veicinošos faktorus;

K = Xizs/ Xies - posma pārvades koeficients.

Pārejas process ir aperiodisks, ja stabilitāti veicinošie faktori ir pārsvarā pār svārstīgumu veicinošajiem faktoriem. Tas izpildās pie nosacījuma: T2 ≥ 2T1.

Pielietojot Laplasa transformāciju iegūst posma operatorvienādojumu:

T12⋅Xizs⋅s2+T2⋅Xizs⋅s+Xizs=K⋅Xies.

Otrās kārtas aperiodiska posma pārvades funkcija:

Ws=XizsXies=KT12s2+T2s+1⋅

Posma piemēri:

- divpakāpju RC laika aiztures ķēde;

- elektriskais žāvēšanas skapis ar masīvu sildķermeni;

- tvaika katls ar divfāžu vidi (ūdens un tvaiks);

- divu tilpumu irigācijas iekārta, piemēram, slūžu kaskāde;

- ķīmiskie reaktori, kas veido savienotos traukus.

Žāvēšanas kameras ar elektrisku sildķermeni modelēšana

Žāvēšanas kamera ir divu tilpumu iekārta, kurus veido elektriskā sildķermeņa masa m un sildāmā gaisa masa mg.

Izvēlamies mainīgos lielumus un sākuma nosacījumus:

θg−θ0=τg=0 ;   θ−θ0=τ=0 ;  P=0,

kur θg-gaisa temperatūra žāvēšanas kamerā, 0C;

θ-sildķermeņa virsmas temperatūra, 0C;

θ0- vides temperatūra, 0C;

P- sildspirāles elektriskā jauda, W.

Elektriska žāvēšanas kamera ar masīvu sildķermeni

ES siltuma plūsmu bilances vienādojums nestacionāram režīmam:

Qa+Q=P,

kur Qa=C⋅m⋅dτdt- sildķermenī akumulētā siltuma plūsma, W;

Q =α⋅S⋅τ- sildķermeņa atdotā siltuma plūsma, W;

αs – siltuma atdeves koeficients, W/(m2· 0C);

Ss – sildķermeņa virsmas  laukums, m2.

Sildķermeņa silšanas diferenciālvienādojums:

T⋅dτdt+τ=Kp⋅P,

kur T = (c·m)/(α ·S)- sildķermeņa silšanas laika konstante, s;

K = 1/(α ·S) - sildķermeņa siltuma pārvades koeficients, 0C/W;

c – sildķermeņa īpatnējā siltumietilpība, J/(kg · 0C);

m – sildķermeņa masa, kg.

Gaisa masas siltuma plūsmu vienādojums nestacionāram režīmam :

Qag+Qz=Q,                                                         kur Qag=Cg⋅mg⋅dτgdt- gaisa masā akumulētā siltuma plūsma, W;

Qz=αz⋅Sz⋅τg - siltuma zudumu plūsma caur kameras sienām, W;

Q=α⋅S⋅(τ−τg) - kameras gaisa masas saņemtā siltuma plūsma, W;

αz – siltuma zudumu  koeficients, W/(m2 · 0C); Sz – siltuma zudumu

virsmas laukums,m2; cg – gaisa īpatnējā siltumietilpība, J/(kg · 0C);

mg – kameras gaisa masa, kg.

Kameras gaisa masas silšanas diferenciālvienādojums:

Tg⋅dτgdt+τg=Kg⋅τ,

kur Tg = (cg·mg)/(α ·S + αz ·Sz)- kameras gaisa silšanas laika konstante, s;

Kg = (α ·S) /(α ·S + αz ·Sz) – kameras gaisa pārvades koeficients.

Žāvēšanas kameras kā vadības objekta diferenciālvienādojums:

T12d2τgdt2+T2dτgdt+τg=Kobj⋅P,

kurKobj=K⋅Kg=1(α·S + αz·Sz)-kameras siltuma pārvades koeficients, 0C/W;

T1=T⋅Tg un T2=T+Tg- siltuma pārvades inerces laika konstantes, s.

Žāvēšanas kamera ir divu tilpumu siltumtehnisks objekts ar pašizlīdzināšanās spēju (pie jebkuras sildītāja jaudas gaisa temperatūra kamerā sasniedz noteiktu nostabilizējušos vērtību).

Pielietojot Laplasa transformāciju, iegūst žāvēšanas kameras operatorvienādojumu un pārvades funkciju:

T12⋅τgs⋅s2+T2⋅τgs⋅s+τgs=Kobj⋅Ps,

Wobjs=τgsPs=KobjT12⋅s2+T2⋅s+1=Q(s)D(s),

kur τg(s) – kameras gaisa virstemperatūras attēla funkcija;

P(s) – sildspirāles elektriskās jaudas attēla funkcija;

Q(s) – iedarbes operators, kas raksturo reakciju uz ieejas iedarbi;

D(s) – pašoperators, kas raksturo inerciālo pārejas procesu.

Žāvēšanas kameras raksturīgais vienādojums:

D(s)=T12⋅s2+T2⋅s+1=0.

Ja vienādojuma saknes ir reāli negatīvi skaitļi: s1= -α1 un s2= -α2, tad pārejas process ir aperiodisks. Tas izpildās pie nosacījuma: T2 ≥ 2T1.

Nostabilizējusies gaisa virstemperatūra žāvēšanas kamerā:τgs = Kobj ·P.

Gaisa temperatūras pārejas procesa laiks: tp ≈ 6 (T·Tg)0.5.

Modelēšanas blokshēmas un raksturlīknes

„Transfer Function” modelē sildķermeņa silšanas procesu, bet „Transfer Function1” – žāvēšanas kameras gaisa masas silšanas procesu.

Sildelementa spriegums Unom = 220 V, elektriskā jauda Pnom = 500W un pārvades koeficients Kp = 0.8 0C/W. Silšanas laika konstante T = 10 min.

Sildķermenim pievadītā elektriskā jauda P = 250W. Pārejas procesa beigās tā virstemperatūra sasniedz lielumu: τs = Kp·P = 0.8·250 = 2000C.

Vienlaicīgi notiek gaisa masas uzsilšanas process, kuru nosaka pārvades koeficienti pēc jaudas un temperatūras: Kp = 0.8 0C/W un Kg = 0.4 0C/0C  un laika konstantes: T = 10 min. un Tg = 4 min.

Pārejas procesa beigās gaisa virstemperatūra sasniedz maksimālo nostabilizējušos lielumu τgs = Kp·Kg·P = 0.8·0.4·250 = 80 0C .

a.                                                           b.

Modelēšanas rezultāti: a – pārejas procesa raksturlīknes P = f(t), τ = f(t), τg = f(t); b–statiskā raksturlīkne τgs = f(P)

Svārstību posms

Posma oriģinālvienādojums ir otrās kārtas diferenciālvienādojums:

T12d2Xiz(t)dt2+T2dXiz(t)dt+Xiz(t)=KXie(t),

kur T1 –laika kostante, kas raksturo inerces spēkus ;

T2–laika kostante, kas raksturo viskozās berzes spēkus;

K = Xizs/ Xies - posma pārvades koeficients.

Posma pārejas process ir svārstīgs, ja inerces spēki ir pārsvarā pār viskozās berzes spēkiem. Tas izpildās pie nosacījuma: T2 < 2T1.

Posma oriģinālvienādojumu izsaka sekojošā veidā:

T12⋅d2Xiz(t)dt2+2ξ⋅T1dXiz(t)dt+Xiz(t)=K⋅Xie(t),

kur ξ = T2/2T1 < 1 – svārstību rimšanas konstante.

Pielietojot Laplasa transformāciju, iegūst posma operatorvienādojumu un pārvades funkciju:

T12Xizs⋅s2+2ξT1Xizs⋅s+Xizs=KXies, Ws=XizsXies=KT12⋅s2+2ξT1⋅s+1=Q(s)D(s),

kur Q(s) – iedarbes operators, kas raksturo reakciju uz ieejas iedarbi;

D(s) – pašoperators, kas raksturo inerciālo pārejas procesu.

Svārstību posma raksturīgais vienādojums:

D(s)=T12⋅s2+2ξ⋅T1⋅s+1=0.

Ja pārejas process ir rimstoši svārstīgs, tad raksturīgā vienādojuma saknes ir saistīti kompleksi skaitļi:   s1 = - α + jω un s2 = - α – jω,

kur α = ξ/T1  - svārstību rimšanas koeficients, s-1;

ω=1−ξ2T1- svārstību leņķiskā frekvence, s-1.

Svārstību posma pārejas procesa stabilitātes un kvalitātes rādītāji:

- svārstīgums: m=ωα=1−ξ2ξ - mainīgā izejas lieluma pāreju

skaits pār līdzsvara stāvokli līdz ieiešanai stabilizācijas zonā;

- svārstību rimšanas pakāpe: ψ=1−A3A1 - svārstību amplitūdas rimšanas ātrums;

- svārstību periods: T=2πω=2πT11−ξ2- vienas pilnas svārstības vidējais laiks, s.

- pārregulējums:  σmax=A1Xiz0⋅100%- pirmā pārregulējuma amplitūdas attiecība pret izejas parametra stacionāro lielumu Xizs;

- pārejas procesa laiks:tp=−(T1ξ)⋅ln[(Xizs−Xiztp)Xizs], kur Xiztp=0.95 Xizs–izejas parametra lielums pārejas procesa beigās.

Tad  tp = - (T1/ξ) · ln 0.05.

Svārstību posma pārejas procesa raksturlīknes Xie = f(t), Xiz = f(t)

Svārstību posma piemēri:

- rotācijas ātruma centrbēdzes regulators, mehāniskais svārsts;

- RLC radiotehniskais svārstību kontūrs,

- šķidruma līmeņa kontroles pludiņš.

Centrbēdzes regulatora pārejas procesu modelēšana

Centrbēdzes regulatora ieejas lielums ir vārpstas rotācijas ātrums ω0 ± ∆ω (rad/s), izejas lielums – degvielas vārsta pārvietojums X0 ± ∆ X (mm).

Pieņemsim, ka pieaug slodze uz dīzeļmotora vārpstas, kā rezultātā samazinās tās rotācijas ātrums. Līdz ar to samazinās centrbēdzes spēki uz regulatora lodītēm. Rotējošā uzmava kopā ar tajā slīdošo buksīti atsperes iedarbībā pārvietojas uz leju.

Buksītei pievienotā svira pagriežas un pārvieto vārstu, kas palielina degvielas padevi uz dīzeļmotoru. Notiek pārejas process, kura beigās iestatās uzdotais rotācijas ātrums ω0.

Lai samazinātu svārstības, tiek lietots hidrauliskais slāpētājs. Hidrocilindrs 2 piepildīts ar eļļu, kas caur droseli 3 var pārplūst no kāta telpas uz virzuļa telpu un otrādi. Eļļai pārplūstot no vienas virzuļa telpas uz otru rodas viskozā berze, kas slāpē inerces spēkus un samazina regulatora svārstīgumu.

Dīzeļmotors ar centrbēdzes rotācijas ātruma regulatoru: 1- degvielas vārsts; 2 – svārstību slāpētājs; 3 – regulējama drosele; 4 – centrbēdzes regulators; 5 – pārvads; 6 – dīzeļmotors

Centrbēdzes regulatora modelēšanas algoritmi

Regulatora oriģinālvienādojums mainīgo lielumu pieaugumiem ∆ X un ∆ω:

T12d2ΔX(t)dt2+2⋅ξ⋅T1dΔX(t)dt+ΔX(t)=KrΔω(t),

kur Kr = ∆Xs/∆ωs – regulatora pārvades koeficients, mm/(rad/s);

T1 – inerces spēku laika kostante, s;

ξ – svārstību rimšanas konstante.

Pielietojot Laplasa transformāciju, iegūst centrbēdzes regulatora operatorvienādojumu un pārvades funkciju:

T12⋅ΔXs⋅s2+2ξT1⋅ΔXs⋅s+ΔXs=Kr⋅Δωs

Ws=ΔXsΔωs=KrT12⋅s2+2ξT1⋅s+1.

Pārejas procesu modelēšanai izvēlamies centrbēdzes regulatora parametrus T1, Kr, ξ:

- aprēķinātā inerces spēku  laika konstante T1 = 0.1s;

- statiskais pārvades koeficients Kr = - 0.67 mm/(rad/s);

- svārstību rimšanas konstante ξ mainās atkarībā no droseles 3 atvēruma.

- koeficienta Kr negatīvā zīme norāda, ka regulatora izejas un ieejas lielumi mainās pretēji (samazinoties rotācijas ātrumam, degvielas padeves vārsta atvērums palielinās un otrādi).

Modelēšanas blokshēmas un raksturlīknes (ξ = 0.25)

Bloks „Transfer function1” modelē dinamiskos procesus regulatorā. Konfigurējam bloku, ievadot tajā regulatora pārvades funkciju un skaitliskos koeficientus: Kr = - 0.67 mm/(rad/s); T12 = 0.01s2; ξ = 0.25.

a.                                                            b.

a–pārejas procesa raksturlīknes ∆ω = f(t) un ∆X = f(t); b–statiskā raksturlīkne ∆X = f(∆ω)

Centrbēdzes regulatora stabilitātes un kvalitātes rādītāji, ja svārstību rimšanas konstante ξ = 0.25:

- svārstīgums: m=ωα=1−ξ2ξ=1−0.2520.25≈4;

- maksimālais pārregulējums:σmax=A1ΔX0⋅100%=4.510⋅100%=45%;

- pārejas procesa laiks: tp≈−(T1ξ)⋅ln0.05=−0.10.25⋅ln0.05=1.25s.

Centrbēdzes regulatora stabilitātes un kvalitātes rādītāji, ja svārstību rimšanas konstante ξ = 0.6:

- svārstīgums: m=1−ξ2ξ=1−0.620.6≈1;

- maksimālais pārregulējums:σmax=A1ΔX0⋅100%=110⋅100%=10%;

- pārejas procesa laiks: tp≈−(T1ξ)⋅ln0.05=−0.10.6⋅ln0.05=0.5s.

Redzam, ka regulatora darbības stabilitāte un kvalitāte ir ievērojami uzlabojusies salīdzinājumā ar iepriekšējo variantu (ξ = 0.25).

Svārstīgums samazinājies 4 reizes, maksimālais pārregulējums - 4.5 reizes un pārejas procesa laiks – 2.5 reizes.

Pārejas process vairs nav svārstīgs, tas ir monotons ar nelielu pārregulējumu. Šādu pārejas procesu var pieņemt par optimālu kā no stabilitātes, tā ātrdarbības viedokļa.

Centrbēdzes regulatora stabilitātes un kvalitātes rādītāji, ja svārstību rimšanas konstante ξ = 1.25:

- svārstīgums: m=0;

- maksimālais pārregulējums:σmax=A1ΔX0⋅100%=010⋅100%=0;

- pārejas procesa laiks: tp≈−(T1(ξ−ξ2−1)⋅ln0.05=−0.1(1.25−1.252−1)⋅3=0.6s.

Pieverot droseli līdz ξ = 1.25, pārejas process kļūst aperiodisks (ξ ≥ 1). Centrbēdzes regulatora raksturīgā vienādojuma saknes nav vairs kompleksi skaitļi, bet reāli skaitļi. Tā dinamiku vairs neapraksta svārstību posms, bet otrās kārtas aperiodisks posms. Regulators kļuvis lēndarbīgāks. Izejas lielums sasniedz statisko stāvokli pēc 0.6 sekundēm.

Modelēšanas blokshēmas un raksturlīknes (ξ = 0.6 un ξ = 1.25)

Palielināsim viskozo berzi, pieverot droseli kā rezultātā svārstību rimšanas koeficients ξ palielinās no 0.25 līdz 0.6.

Centrbēdzes regulatora izejas lieluma pieauguma simulētā pārejas procesa raksturlīkne ∆X = f(t) pie lēcienveida rotācijas ātruma izmaiņas (t = 0, ∆ω = 0; t > 0, ∆ω = - 15 rad/s) parādīta a. attēlā.

Pievērsim droseli līdz ξ = 1.25. Ja ξ ≥ 1, pārejas process notiek aperiodiski bez  pārregulēšanas (b.att.).

a.                                                             b.

Centrbēdzes regulatora pārejas procesa modelēšanas raksturlīknes ∆ω = f(t) un ∆X = f(t): a – pārejas process ar vienu pārregulējumu (ξ = 0.6); b – aperiodisks pārejas process (ξ >1)