AVS raksturīgie tipveida posmi

AVS raksturīgo posmu pētīšanai tiek izmantots tā saucamās „melnās kastes” princips, kad neinteresējas par posma konstruktīvo izveidojumu, bet pēta tā reakciju uz īpaši organizētām ieejas iedarbēm un perturbācijām.

Tehnoloģisko procesu AVS raksturīgākie tipveida posmi:

- bezinerces( proporcionālais) posms;

- pirmās kārtas aperiodisks statisks (inerciāls) posms;

- otrās kārtas aperiodisks statisks (inerciāls) posms;

- svārstību posms ar svārstīgu pārejas procesu;

- transportkavējuma posms ar kavētu (novēlojušu) argumentu;

- ideāls vai inerciāls integrējošs posms;

- ideāls vai inerciāls diferencējošs posms.

3.nodaļā apskatīts:

- AVS raksturīgo posmu oriģinālvienādojumi, operatorvienādojumi un pārvades funkcijas;

- AVS raksturīgo posmu tipveida piemēri to statiskās un dinamiskās raksturlīknes;

- AVS raksturīgo posmu pārejas procesu simulācija Windows vidē, izmantojot datorprogrammu „Simulink”.

- sastādītas modelēšanas algoritmiskās blokshēmas un apskatīta modelēšanas metodika.

Bezinerces proporcionālais posms

Ja bezinerces posma ieejā padod lēcienveida iedarbi, arī izejas lielums mainās lēcienveidīgi bez aizkavēšanās. Pie kam izejas lielums izmainās tieši proporcionāli ieejas lielumam. Tāpēc šo posmu sauc arī par proporcionālo posmu.

Dinamisko pārejas procesu apraksta posma oriģinālvienādojums:

Xiz(t) = K·Xie(t),

kur Xiz(t) – posma izejas lielums kā reālā laika funkcija;

Xie(t) – posma ieejas lielums kā reālā laika funkcija;

K= Xizs/ Xies–statiskais pārvades (pastiprinājuma) koeficients;

Xizs un Xies – izejas un ieejas lieluma statiskā nostabilizējusies vērtība.

Pielietojot Laplasa transformāciju iegūst posma operatorvienādojumu:

Xiz(s) = K· Xie(s),

kur Xiz(s) – posma izejas lieluma attēls;

Xie(s) – posma ieejas lieluma attēls;

s – Laplasa arguments.

No operatorvienādojuma iegūst posma pārvades funkciju :

W(s) = Xiz(s)/ Xie(s) = K.

Bezinerces posma raksturīgi piemēri:

- elektriska ķēde ar aktīvo pretestību;

- operacionālais pastiprinātājs ar aktīvajiem elementiem;

- tahoģenerators inerciālā sistēmā;

- mehāniskais pārvads bez slīdes un brīvgājiena;

- frekvenču pārveidotājs inerciālā sistēmā;

- šķidruma vai gāzes plūsmas regulēšanas droseļvārsts.

Frekvenču pārveidotāja(FP) kā bezinerces posma modelēšana

Frekvenču pārveidotāja kā idealizēta bezinerces posma modelēšanas blokshēma sastāv no „Simulink” bibliotēkas standartblokiem: „Step”, „Slider gain” un „Scope”.

FP ieejā padod vadības spriegumu: U = (0 ÷ 10) V. Proporcionāli tam mainās izejas sprieguma frekvence: f = (0 ÷50) Hz. Šo sakarību kā statiskā, tā dinamiskā režīmā apraksta lineāra funkcija:

f = K·U,

kur K = f/U = 50/10 = 5 Hz/ – FP pārvades koeficients.

Konfigurējam blokus „Step”, „Slider gain” un „Scope”. Bloks „Step” formē lēcienveida ieejas spriegumu. Iestatām sākuma laiku t0 = 4s un spriegumu U = 5V. Bloks „Slider gain” modelē FP. Atveram bloku un ar slīdni iestatām K = 5Hz/V. Izvēlamies simulācijas laiku tsim = 20s.

a.                                                      b.

Modelēšanas blokshēmas un raksturlīknes: a – pārejas procesa raksturlīknes; b–statiskā raksturlīkne

Pirmās kārtas aperiodisks, statisks (inerciāls) posms

Posma oriģinālvienādojums ir 1. kārtas diferenciālvienādojums ar konstantiem koeficientiem:

TdXiz(t)dt+Xiz(t)=K⋅Xie(t),

kur T – posma laika kostante, kas raksturo tā darbības  inerci;

K=Xizs/ Xies - posma pārvades koeficients, kas raksturo tā jutību;

Pielietojot Laplasa transformāciju pie nulles sākuma nosacījumiem

(t = 0, Xiz = 0), iegūst posma operatorvienādojumu un pārvades funkciju:

T⋅Xizs⋅s+Xizs=K⋅Xies,     Ws=XizsXies=KT⋅s+1.

Pārvades funkcija ir posma darbības algoritms, kurā ievada pārvades koeficienta K un laika konstantes T skaitliskās vērtības. Laplasa arguments s ir simbols, kas nosaka posma pārejas procesa veidu .

Diferenciālvienādojuma atrisinājums ir eksponenciāla funkcija, kas apraksta 1. kārtas inerciāla posma aperiodisko pārejas procesu:

Xiz(t) = Xizs⋅(1−e−tT)=K⋅Xies⋅(1−e−tT).

Posma piemēri:

- laika releji, elektriskā ķēde ar aktīvo pretestību un induktivitāti, elektriskā ķēde ar aktīvo pretestību un kondensatoru;

- tahoģenerators un frekvenču pārveidotājs mazinerciālā sistēmā, mehānismu piedziņas elektrodzinēji, elektroģeneratori;

- temperatūras mērīšanas pārveidotāji, elektriskie sildelementi, ēku apsildes katli, siltumapgādes objekti, ūdensapgādes objekti,

- iekšdedzes dzinēji, hidrauliskie un pneimatiskie mehānismi ar cietu atgriezenisko saiti.

Elektriska sildelementa(ES) silšanas procesa modelēšana,

ja ieejas iedarbe ir elektriskā jauda P.

ES nestacionāro silšanas procesu apraksta elektriskās jaudas un siltuma plūsmu bilances vienādojums:

Qa + Qv = P,

kur Qa – akumulētā siltuma plūsma, kas paaugstina tā temperatūru θs, W;

Qv – videi atdotā siltuma plūsma, W.

ES fizikālie parametri un silšanas dinamikas vienādojumi:

Qa = c⋅mdτdt, Qv = α ⋅ S ⋅ τ ,    c⋅mdτdt+ α ⋅ S ⋅ τ =P ,

kur c – īpatnējā siltumietilpība, J/(kg· 0C);

m – masa, kg;

α – siltuma atdeves koeficients, W/(m2 ·0C);

S – siltuma atdeves virsmas laukums, m2;

τ = (θ – θ0) – sildelementa virstemperatūra (θ0 – sākuma temperatūra), 0C.

Uzrakstot siltuma plūsmu diferenciālvienādojumu normālformā, iegūst sildelementa oriģinālvienādojumu:

Tdτdt+ τ =Kp⋅P ,

kur T = c·m/ (α .S) – ES silšanas laika konstante, s;

Kp = 1/(α .S) – ES statiskais pārvades koeficients pēc jaudas, oC/W.

Pielietojot Laplasa transformāciju, iegūst ES operatorvienādojumu un pārvades funkciju:

T⋅τs⋅s+τs=Kp⋅Ps ,  Wps=τsPs=KpT⋅s+1,

kur  τ(s) – virstemperatūras  attēls; P(s) – elektriskās jaudas attēls.

ES statisko un dinamisko raksturojumu aprēķins

Daudzslāņu cilindriska ES garums l = 1 m, diametrs d = 13 mm, virsmas laukums S=π·d·l=3.14·13·10-3·1=0.04m2, siltuma atdeves koeficients α = 29 W/(m2 0C). Tad pārvades koeficients Kp=1/(α .S) = 1/(29·0.04) = 0.84 0C/W.

Sildelementam ir tērauda apvalks ar ārējo rādiusu r = 6.5 mm un iekšējo rādiusu r1 = 5 mm. Tā centrā atrodas nihroma sildspirāle ar rādiusu r2 = 2 mm. Starpslāni ar biezumu (r1 - r2)=5 – 2= 3 mm veido izolācijas kārta – kristāliskais magnija oksīds. Nihroma stieples diametrs ds= 0.3 mm, īpatnējā pretestība ρ = 1.1·10-6 Ω·m, garums ls = 7.2 m. Sildelementa jauda Pnom = 500W, spriegums Unom = 220V.

Daudzslāņu sildelementa silšanas laika konstante :

T=ct⋅mt+ci⋅mi+cs⋅msα⋅S  ,

kur ct = 460 J/(kg 0C) – tērauda īpatnējā siltumietilpība;

ci = 800 J/(kg 0C) – izolācijas materiāla īpatnējā siltumietilpība;

cs = 510 J/(kg 0C) – nihroma sildspirāles īpatnējā siltumietilpība;

mt,  mi,  ms – tērauda apvalka, izolācijas slāņa un sildspirāles masa, kg.

Zinot tilpuma masu (γt = 7800 kg/m3; γi = 3600 kg/m3; γs = 8200 kg/m3) un ģeometriskos izmērus, var aprēķināt katra slāņa masu:

mt = γt ·Vt = γt · π · l (r2-r12) = 7800 · 3.14 · 1·(6.52-52)·10-6 = 0.422 kg;

mi = γi ·Vi = γi · π · l (r12-r22) = 3600 ·3.14·1·(52-22)·10-6 = 0.24 kg;

ms = γs ·Vs = γs · π · ls· r22 = 8200 · 3.14 · 7.2 ·0.152·10-6 = 0.005 kg.

Tad  T=460⋅0.422+800⋅0.24+510⋅0.00529⋅0.04=335s=5.6min.

Modelēšanas blokshēmas un raksturlīknes

Sildelementa pārvades funkcija un pārejas procesa raksturlīkne:

Wps=0.845.6⋅s+1     un    τ(t) = 0.84⋅P(1−e−t5.6).

Sastāda modelēšanas blokshēmu no „Simulink” bibliotēkas standarta blokiem: „Step”, „Transfer Function” un „Scope”.

Pieņemsim, ka laika momentā t0 = 10min. sildelements tiek pieslēgts spriegumam Unom = 220 V un tajā izdalās elektriskā jauda Pnom = 500W.

Notiek pārejas process, kura beigās ES virstemperatūra sasniedz maksimālo lielumu: τs = Kp·P = 0.84·500 = 4200C.

Konfigurējam „Step”, „Transfer Function” un „Scope”. Izvēlamies sākuma laiku t0 = 10 min. un Pnom =  500W. „Transfer Function”  blokā iestatām Kp=0.840C/W un T=5.6 min. Izvēlamies simulācijas laiku tsim> 3T.

a.                                                            b.

Modelēšanas blokshēmas un raksturlīknes (ieejas iedarbe–jauda P, W): a–dinamiskās raksturlīknes P=f(t), τ=f(t); b–statiskā raksturlīkne τs = f(P)

Sildelementa modelēšana, ja ieejas iedarbe ir spriegums U

Silšanas procesu apraksta nelineārs diferenciālvienādojums:

Tdτdt+ τ =KU⋅U2 ,

kur T = 5.6 min. - sildelementa laika konstante;

KU = 1/(α·S·R) = 1/(29·0.04·97) = 0.0087 0C/V2 - pārvades koeficients;

R = Unom2/Pnom = 2202/500 = 97Ω – nominālā elektriskā pretestība.

Ievedam jaunu mainīgo: ζτ = τ/U – īpatnējo virstemperatūru, 0C/V.

Tad iegūst lineāru diferenciālvienādojumu ar konstantiem koeficientiem:

T⋅dζτdt+ ζτ =KU⋅U .

Pielietojot Laplasa transformāciju, iegūst pārvades funkciju:

WUs=ζτsUs=KUT⋅s+1=0.00875.6⋅s+1,

kur ζτ(s) - īpatnējās virstemperatūras attēls;

U(s) – sprieguma attēls.

Silšanas procesa modelēšanas blokshēma sastāv no „Simulink” bibliotēkas blokiem: „Step”, „Transfer Function”, „Product” un „Scope”.

Bloks „Product” realizē Matlab funkciju, kas nepieciešama, lai iegūtu sildelementa virstemperatūras pārejas procesa raksturlīkni:

τ(t) = ζτ (t) x U.

Ja spriegums ir mainīgs lielums U = f(t), tad bloks „Product” veic ζτ un U reizināšanu ar laika soli, ar kādu tiek aprēķināta funkcija ζτ = f(t).

Modelēšanas blokshēmas un raksturlīknes

Modelēsim divus silšanas pārejas procesus pie spriegumiem U1=100V un U2=200V. Laika momentā t0 = 0 sildelements tiek pieslēgts spriegumam U1. Pārejas procesa beigās sildelementa virstemperatūra sasniedz lielumu: τs1 = ζτ1 x U1 = KU · U12 = 0.0087·1002 = 87 0C.

a.                                                                     b.

a–dinamiskās raksturlīknes U=f(t), τ=f(t) b–statiskā raksturlīkne τs=f(U)

Kad beidzies pirmais pārejas process (laika momentā t1 = 20 min.), spriegumu palielina līdz 200V. Pārejas procesa beigās virstemperatūra sasniedz lielumu: τs2 = ζτ2 x U2 = KU · U22 = 0.0087·2002 = 348 0C.

Konfigurējam blokus „Step”, „Transfer function” un „Scope”. Iestata sākuma spriegumu U1 = 100 V, beigu spriegumu U2 = 200 V un otrās sprieguma pakāpes ieslēgšanas laiku t1 = 20 min., kas ir pietiekams, lai beigtos pirmais pārejas process. Blokā „Transfer function” ievada KU = 0.00870C/V2 un T = 5.6 min.

Lai modelētu raksturlīkni τs = f(U), uzstāda ģeneratoru „Ramp”, blokus „Slider Gain” un „Product1”, kā arī divkanālu ploteri „XY Graph”.