- AVS pārvades funkcija un raksturīgais vienādojums

Lineāras AVS ar inerciālu atgriezenisko saiti algoritmiskā blokshēma

Vaļējas sistēmas pārvades funkcija:

Ws=XizsΔXs=Kp⋅Ki⋅Kobj(Ti⋅s+1)(Tobj⋅s+1)= KTi⋅Tobj⋅s2+(Ti+Tobj)⋅s+1,

kur K = Kp · Ki · Kobj – vaļējas sistēmas pārvades koeficients.

Izmantojot atgriezeniskās saites slēguma īpašības, sastādām slēgtas sistēmas pārvades funkciju:

Φs=XizsXies=W(s)1+W(s)⋅Was(s)= 11W(s)+Was(s),

kur Was(s) = Kas/(Tas·s+1) – atgriezeniskās saites pārvades funkcija.

Φ(s)=K(Tas⋅s+1)(Ti⋅s+1)(Tobj⋅s+1)(Tas⋅s+1)+Kas⋅K .

Izdarot matemātiskus pārveidojumus un ievedot jaunus apzīmējumus, iegūstam sekojošu izteiksmi:

Φs=b0⋅s+b1a0⋅s3+a1⋅s2+a2⋅s+a3= Q(s)D(s),

kur Q(s) = b0·s + b1 – slēgtas sistēmas iedarbes operators;

D(s) = a0·s3 + a1·s2 + a2·s + a3 - slēgtas sistēmas pašoperators;

b0 = K·Tas, b1 = K, a0 = Ti·Tobj·Tas , a1 = Ti·Tobj + Ti·Tas + Tobj·Tas,

a2 = Ti + Tobj + Tas, a3 = 1 + Kas·K – konstanti koeficienti.

Pielīdzinot nullei iedarbes operatoru Q(s)=0, iegūst vienādojumu, kura saknes sauc par „nullēm”. Dotajai sistēmai ir viena „nulle”, kuru iegūst atrisinot vienādojumu: b0·s + b1 = 0 (s0 = - b1/ b0 = - 1/Tas).

Pielīdzinot nullei slēgtas sistēmas pašoperatoru D(s)=0, iegūst tās raksturīgo vienādojumu, kura saknes sauc par „poliem”. Dotajai sistēmai ir trīs „poli”- s1, s2 un s3, kurus iegūst atrisinot algebrisku vienādojumu: a0·s3 + a1·s2 + a2·s + a3 = 0.

Secinājumi:

- aptverot otrās kārtas vaļēju AVS ar negatīvu inerciālu atgriezenisko saiti iegūst trešās kārtas slēgtu AVS.

- inerciāla atgriezeniskā saite paaugstina slēgtas AVS kārtu un izmaina tās dinamiskās īpašības.