Automātiskās vadības sistēmu stabilitāte un darbības kvalitāte

Automātiskās vadības sistēmas labumu raksturo divas kategorijas: stabilitāte un darbības kvalitāte.

- AVS brīvās kustības vienādojums

AVS pārejas procesa raksturlīkne Xiz=f(t) sastāv no divām komponentēm – uzspiestās komponentes Xizu(t) un brīvās komponentes Xizbr(t),

kur Xiz(t) = Xizu(t) + Xizbr(t).

Ja mainīgā perturbācija, kas izjauc lineāras AVS līdzsvara stāvokli, pēc tam tiek ātri noņemta, tad sistēmas kustību nosaka tikai brīvā komponente:

Xizu(t) = 0 un Xiz(t) = Xizbr(t).

Pamatojoties uz šo nosacījumu, lineāras slēgtas AVS ar negatīvu atgriezenisko saiti brīvās kustības pētīšanai var izmantot tās raksturīgo vienādojumu :

D(s) =aos3 + a1s2 + a2s +a3 = 0,

kur a0, a1, a2,– konstanti koeficienti ar laika dimensiju;

a3 – nenosaukts konstants koeficients;

s – Laplasa arguments ar apgriezta laika dimensiju, s-1;

3 – sistēmas raksturīgā vienādojuma kārta.

Stabilas AVS modelis

a.	b.

Fi – spēka  impulss, X1(t)–rimstošs svārstīgs pārejas process, X2(t) – pārejas process ar  vienu pārregulējumu, X3(t) – aperiodisks pārejas process

Ja pārejas process ir rimstoši svārstīgs ar vienu vai vairākiem pārregulē-jumiem, tad AVS raksturīgajam vienādojumam ir kompleksas saknes:

si = − αi ± jωi,

kur αi – svārstību rimšanas koeficienti, s-1;

ωi – svārstību leņķiskās frekvences, s-1.

Ja αi «ωi , tad pārejas process ir izteikti svārstīgs (raksturlīkne X1(t)).

Ja αi ≈ ωi , tad pārejas process ir tuvs aperiodiskam (raksturlīkne X2(t)).

Jāatzīmē, ka visu komplekso sakņu reālās daļas (svārstību rimšanas koeficienti) ir negatīvi skaitļi.

Stabila AVS ar aperiodisku pārejas procesu

Ja pārejas process ir aperiodisks, tad AVS raksturīgā vienādojuma saknes ir reāli negatīvi skaitļi:

si = − αi ,

kur αi – AVS izejas lieluma Xiz(t) novirzes no līdzsvara stāvokļa (0`- 0)

rimšanas koeficienti, s-1.

AVS raksturīgais vienādojums var saturēt arī vienu vai vairākas kompleksas saknes, piemēram:

s1,2 = − α1 ± jω1

pie nosacījuma, ka  svārstību rimšanas koeficients - α1  ir lielāks par svārstību leņķisko frekvenci - ω1, tad pārejas process ir tuvs aperiodiskam.

AVS stabilitātes pamatnosacījums.

AVS ir stabila, ja tās raksturīgā vienādojuma visas reālās saknes un visu komplekso sakņu reālās daļas ir negatīvi skaitļi.

Nestabilas sistēmas modelis

a.	b.

X = f (t) –  svārstīgs pārejas process ar augošu amplitūdu, A = f(t) -regulējamā lieluma augošā novirzes amplitūda

Ja pārejas process ir svārstīgs ar augošu amplitūdu, tad AVS raksturīgā vienādojuma saknes ir kompleksas

si =± αi ± jωi

un vismaz vienas saknes reālā daļa ir pozitīvs skaitlis, piemēram:

s1 = + α1 + jω1.

Tā kā α1 ir pozitīvs skaitlis, tad ,augot laikam, svārstību amplitūda aperiodiski palielinās:

A(t) = A⋅eα1⋅t,

kur A1–sākuma amplitūda.

AVS ir nestabila, ja tās raksturīgā vienādojuma kāda reālā sakne, vai kompleksās saknes reālā daļa ir pozitīvs skaitlis.

AVS uz stabilitātes robežas modelis

Reālas AVS stabilitātes robežu visatbilstošāk apraksta svārstīgs modelis, piemēram, idealizēts mehāniskais svārsts, kura inerces spēki ir ievērojamā pārsvarā pār pretestības spēkiem.

X = f(t) – nerimstoši svārstīgs pārejas process ar konstantu amplitūdu

Ja pārejas process ir nerimstoši svārstīgs ar konstantu amplitūdu, tad svārstību rimšanas koeficients α = 0 un AVS raksturīgais vienādojums satur imagināras saknes:

si = ± jωi.

Raksturīgajam vienādojumam var būt arī cita veida saknes, taču rezultējošo pārejas procesu noteiks imaginārās saknes.

Sistēma atrodas uz stabilitātes robežas, ja tās raksturīgajam vienādojumam ir imagināras saknes.

Projektējot automātiskās vadības sistēmas, to parametrus izvēlas stabilitātes apgabalā un pietiekami tālu no stabilitātes robežas, lai nodrošinātu nepieciešamo stabilitātes rezervi gadījumos, kad perturbācijas sasniedz kritiskus lielumus un sistēma var kļūt nestabila vai tās darbības kvalitāte neapmierina minimālās prasības.