AVS stabilitātes un kvalitātes frekvenču kritēriji

Frekvenču metodes AVS pētīšanā sāk izstrādāt 20 gs. 30-tajos gados. To aizsācēji ir Naikvists, Bodē un Mihailovs.

Vēlāk frekvenču metodes plaši ieviešas AVS analīzē (stabilitātes un darbības kvalitātes pētījumos), kā arī AVS sintēzē (AVS projektēšanā atbilstoši uzdotiem kvalitātes nosacījumiem).

Frekvenču metožu pamatā ir AVS reakcija uz harmonisku (parasti sinusoidālu) ieejas signālu ar konstantu amplitūdu un mainīgu frekvenci.

AVS izejas signālam ir tāda pati frekvence, kā ieejas signālam, bet sākuma fāzes nobīde (aizkavēšanās) attiecībā pret ieejas signāla sākuma fāzi un amplitūda ir atkarīgi no AVS komponentu inerces un jutības, kā arī no ieejas signāla frekvences.

Analizējot AVS izejas harmoniskā signāla parametru atkarību no ieejas harmoniskā signāla frekvences un sistēmas parametriem var novērtēt tās stabilitāti un darbības kvalitāti.

AVS ar pārtrauktu atgriezenisko saiti reakcija uz harmonisku ieejas signālu

Vaļējas AVS frekvenču raksturlīknes

Lai iegūtu vaļējas AVS frekvenču raksturlīknes, nosacīti pārtraucam galveno atgriezenisko saiti, kuras īpašības apraksta atgriezeniskajā saitē ieslēgtā bloka pārvades funkcija Was(s).

Pēc statiskajām un dinamiskajām īpašībām atgriezeniskās saites blokus var iedalīt sekojoši:

- cieta bezinerces atgriezeniskā saite:

Was(s) = Kas = const.;

- cieta bezinerces vieninieka atgriezeniskā saite:

Was(s) = Kas = 1;

- inerciāla atgriezeniskā saite:

Was(s) = Kas/(Tas·s+1), kur Tas - darbības inerces laika konstante, s;

- elastīga atgriezeniskā saite:

Was(s) = Kas·(Td·s+1)/(Tas·s+1), kur Td – diferencēšanas laika konstante, s.

AVS ieejā tiek padots sinusoidāls signāls:

Xie=Aie⋅sinω⋅t,

kur Aie = const. – ieejas signāla amplitūda;

ω – leņķiskā frekvence, rad/s jeb s-1).

AVS izejā iegūst sinusoidālu signālu ar tādu pašu leņķisko frekvenci ω , bet atšķirīgu amplitūdu un sākuma fāzi:

Xiz=Aiz(ω)⋅sin(ω⋅t−ϕ(ω)),

kur Aiz(ω)– izejas signāla amplitūda;

φ(ω) – izejas signāla fāze, rad .

Otrās kārtas vaļējas AVS ar vieninieka

atgriezenisko saiti frekvenču funkcija

Pārvades funkcija:

Ws=Xiz(s)Xie(s)=Ka0⋅s2+a1⋅s+1.

Ievietojot pārvades funkcijā s = jω, iegūst vaļējas AVS frekvenču funkciju:

Wjω=Xiz(jω)Xie(jω)=Ka0⋅(jω)2+a1⋅(jω)+1=K(1−a0⋅ω2)+j(a1⋅ω).

Skaitītāju un saucēju reizinot ar saistītu kompleksu skaitli (1-a0·ω2)–j(a1·ω), iegūst frekvenču funkcijas izvērstu izteiksmi:

Wjω=U(ω)−jV(ω)=W(ω)⋅e−jϕ(ω),

kur U(ω) - vaļējas AVS frekvenču funkcijas reālā komponente:

U(ω)=K⋅(1−a0⋅ω2)(1−a0⋅ω2)2+(a1⋅ω)2   ;

V(ω) - vaļējas AVS frekvenču funkcijas imaginārā komponente:

V(ω)=K⋅a1⋅ω(1−a0⋅ω2)2+(a1⋅ω)2 ;

W(ω) – vaļējas AVS frekvenču funkcijas modulis:

W(ω)=U(ω)2+V(ω)2=Aiz(ω)Aie;

φ(ω) - vaļējas AVS frekvenču funkcijas arguments:

ϕ(ω)=−arctgV(ω)U(ω)=−arctga1⋅ω1−a0⋅ω2·

Otrās kārtas vaļējas AVS AFFR

AFFR trajektoriju apraksta vektora W(j ω) = W(ω)·e-j·φ(ω) galapunkts, vektoram pagriežoties pretēji kompleksās plaknes kvadrantu secībai no reālo pozitīvo skaitļu ass + U(ω) par leņķi φ(ω).

Otrās kārtas AVS, mainoties ieejas signāla leņķiskajai frekvencei ω no 0 līdz ∞, vektors W(j ω) pagriežas par leņķi φ(∞) = π radiāni (1800), bet tā modulis W(ω) samazinās no W(0) = K līdz W(∞) = 0.

AVS izejas signāla amplitūda samazinās no Aiz(0) = W(0)·Aie = K·Aie  līdz  Aiz(∞) = W(∞)·Aie = 0·Aie= 0.

Amplitūdas-fāzes frekvenču raksturlīknes (AFFR) izmanto:

- lai pētītu un novērtētu AVS stabilitāti;

- lai noteiktu AVS stabilitātes rezervi pēc fāzes un amplitūdas;

- lai noteiktu AVS pārejas procesa raksturu un kvalitāti;

- lai sintezētu AVS korekcijas ķēdes.

Mihailova frekvenču funkcija

Ja slēgtas AVS ieejā padod sinusoidālu signālu, tad tajā rodas nerimstošas harmoniskas svārstības. Pie šāda nosacījuma slēgtas AVS pašoperatora polinomā - D(s) var ievietot s = jω un iegūt kompleksu frekvenču funkciju - D(jω).

Otrās kārtas slēgtas AVS frekvenču funkcija:

D(jω) = a0⋅(jω)2 + a1⋅(jω) + a2 = A(ω) + j⋅B(ω) ,

kur A(ω) = a2 – a0·ω2 ; B(ω) = a1·ω.

Trešās kārtas slēgtas AVS frekvenču funkcija:

D(jω) = a0⋅(jω)3 + a1⋅(jω)2 +a2⋅(jω)+ a3 = A(ω) + j⋅B(ω) ,

kur A(ω) = a3 – a1·ω2 ; B(ω) = a2·ω- a0·ω3.

Mainoties ω no 0 līdz ∞, vektors D(jω)  pagriežas no reālo pozitīvo skaitļu ass +A(ω) pozitīvā virzienā (plaknes kvadrantu secības virzienā) par maksimālo leņķi φmax = n·π /2 radiāni , kur n – slēgtas AVS pašoperatora kārta.

Vektors D(jω) apraksta trajektoriju, ko sauc par Mihailova hodogrāfu.