- Statiskas AVS stabilitātes un darbības kvalitātes analīzes piemērs

- Noteiksim 2. kārtas statiskas AVS ar inerciālu atgriezenisko saiti stabilitātes un kvalitātes rādītājus, izmantojot Naikvista hodogrāfu.

- Pārtraucot atgriezenisko saiti, iegūstam vaļēju AVS, kuru apraksta pārvades funkcija:

- Ws=KTi⋅Tobj⋅s2+(Ti+Tobj)⋅s+1=Ka0⋅s2+a1⋅s+1,

- kur K = 10; a0 = Ti·Tobj = 0.1·0.5 = 0.05s2; a1 = Ti+Tobj = 0.1+0.5 = 0.6s.

- Veicot simulāciju, Matlab komandlogā iegūstam Naikvista hodogrāfu.

- Naikvista hodogrāfs stabilai statiskai  2. kārtas AVS

- ar pārtrauktu atgriezenisko saiti

- Naikvista hodogrāfa vizualizācija un analīze

- Matlab komandlogā ievadām pārvades funkcijas koeficientus, kā arī Naikvista hodogrāfa aprēķina un vizualizācijas komandfunkcijas sys = tf (n,m) un nyquist (sys). Veicot simulāciju, iegūstam Naikvista hodogrāfu.

- Izmantojot simulācijas datus, veicam aprēķinus.

- Stabilitātes rezerve pēc fāzes:

- γ% = (γ0/1800)·100% = (48.10/1800)·100% = 26.7%.

- Maksimālais pārregulējums:σmax%≈93−2.2⋅γ%=93−2.2⋅26.7%≈34%.

- Pārejas procesa laiks:

- tp≈0.2⋅π⋅(1+0.52⋅σmax%)ωn=0.2⋅3.14⋅(1+0.52⋅34)12.4≈0.95s.

- Izmantojot algebriskos kritērijus, ieguvām σmax% ≈ 32.7% un tp ≈ 0.92 s . Aprēķinu rezultātiem pēc abām metodēm ir pietiekami laba sakritība.

- Matlab programma Naikvista un Bodē frekvenču raksturlīkņu

- aprēķinam un vizualizācijai

- Bodē logaritmiskās frekvenču raksturlīknes

- Hendriks V. Bodē 20.gs. 40-tajos gados izstrādāja AVS analīzes un sintēzes metodoloģiju, kura balstās uz vaļēju un slēgtu AVS logaritmisko frekvenču raksturlīkņu (LFR) pētīšanu.

- Lai uzskatāmi parādītu amplitūdas un fāzes atkarību no frekvences, AFFR - W(jω) = W(ω)·e-jφ(ω)  sadala divās autonomās raksturlīknēs:

- W(ω) = f1(ω) – amplitūdas frekvenču raksturlīknē (AFR);

- φ(ω) = f2(ω) - fāzes frekvenču raksturlīknē(FFR).

- Lai parādītu AVS izejas signāla amplitūdas un fāzes izmaiņu plašā frekvenču diapazonā, leņķisko frekvenci izsaka logaritmiskā mērogā.

- Papildus leņķiskās frekvences mērvienībai- radiāni/sekundē, lieto arī divas citas mērvienības – oktāvu un dekādi:

- oktāvai atbilst divkārtīga frekvences izmaiņa (no ω līdz 2ω), piemēram, ω1 =10 s-1, ω2 = 20 s-1;

- dekādei atbilst desmitkārtīga frekvences izmaiņa (no ω līdz 10ω), piemēram, ω1= 102 s-1, ω2 = 103 s-1.

- Oktāvai un dekādei, kā leņķiskās frekvences mērvienībām, ir nozīmīga loma AVS sintēzes uzdevumu risināšanā, projektējot atbilstošas korekcijas iekārtas.

- AVS izejas signāla fāzes nobīdes leņķi φ(ω) attiecībā pret ieejas signālu izsaka leņķa grādos, bet izejas un ieejas signālu amplitūdu attiecību jeb moduli W(ω)= Aiz(ω)/Aie – decibelos.

- Mērvienība - decibels aizgūta no akustikas un sakaru tehnikas.

- Divu signālu jaudu salīdzināšanas mērvienības:

- divu signālu jaudas P2 un P1 atšķiras par vienu Belu, ja lg (P2/P1) = 1 jeb P2/P1 = 10;

- divu signālu jaudas atšķiras par vienu decibelu, ja lg (P2/P1) = 0.1 jeb P2/P1= 1.26.

- Regulējamas elektriskās krāsns ieejas spriegums ir U1 un atbilstošā izejas jauda ir P1= U12 / R. Palielinām ieejas signāla amplitūdu 10 reizes. Tad U2=10·U1 un P2 = U22 / R = 100·U12 / R.

- Spriegumu un jaudu attiecība kā logaritmiskas funkcijas:

- LU=lgU2U1=lg10⋅U1U1=lg10=1B=10dB,LP=lgP2P1=lg100⋅P1P1=lg100=2B=20dB.

- Lai saglabātu akustikā un automātiskajā vadībā lietoto mērvienību fizikālo ekvivalenci, logaritmisko amplitūdas frekvenču funkciju L(ω), kas apraksta AVS logaritmisko amplitūdas frekvenču raksturlīkni (LAFR), izsaka decibelos izmantojot pārrēķina koeficientu – 20:

- L(ω)=20⋅lgAiz(ω)Aie=20⋅lgW(ω).

Skaitliski piemēri:

- W (ω = 0) = K = 10, L (0) = 20·lg K = 20· lg10 = 20 dB;

- W (ω = ωn) = 1, L (ωn) = 20·lg W (ωn) = 20· lg1 = 0 dB;

- W (ω1>ωn) = 0.1, L (ω1) = 20· lg W (ω1) = 20· lg0.1 = -20 dB.

Lai pārrēķinātu signālu amplitūdu attiecību no decibeliem L (ω) uz absolūtajām vērtībām W (ω), izmantojam sakarību:

W(ω)=10L(ω)20.

Bodē raksturlīknes vaļējai 2. kārtas statiskai AVS

Matlab komandlogā ievadām vaļējas AVS pārvades funkcijas koeficientus: n=[10] un m=[0.05 0.60 1], kā arī Bodē raksturlīkņu aprēķina un vizualizācijas komandfunkcijas sys = tf (n, m) un bode (sys) .

- Ar „Enter” iegūstam Bodē frekvenču raksturlīknes, kas attēlojas Matlab komandlogā. Frekvences-ω (Frequency), amplitūdas-L(ω) (Magnitude) un fāzes–φ(ω) (Phase) diapazoni tiek uzstādīti automātiski atbilstoši AVS inercei un jutībai.

- Pastāv iespēja Bodē diagrammu apstrādāt, pārveidot un papildināt ar informāciju, izmantojot papildfunkcijas, piemēram, „Properties”.

- Bodē frekvenču funkcijas vaļējai AVS

- Logaritmiskā amplitūdas frekvenču funkcija:

- L(ω)=20lgW(ω)=20lgK(1−a0ω2)2+(a1ω)2=20lg101+0.26ω2+0.0025 ω4,

- kur a0 = 0.05s2, a1= 0.60s – konstanti koeficienti.

- Fāzes frekvenču funkcija:

- ϕ(ω)=−arctga1⋅ω1−a0⋅ω2=−arctg0.60⋅ω1−0.05⋅ω2

- Zemo frekvenču diapazonu izvēlas no ω = 0 līdz frekvencei, pie kuras AVS pastiprinājuma koeficients W(ω) samazinās par 3 dB.

- Dotajai sistēmai: 0 < ωz < 2 (s-1).

- Zemo frekvenču diapazons galvenokārt nosaka AVS precizitāti stacionārā stāvoklī, piemēram, statisko kļūdu.

- Vidējo frekvenču diapazons (ap nogriešanas frekvenci ωn = 12.4 s-1)  nosaka AVS stabilitāti un darbības kvalitāti.

- Dotajai sistēmai: 3< ωv <30 (s-1).

- Augstās frekvences ωa > 100 (s-1) nedaudz iespaido AVS pārejas procesa sākumu, proti, tā aizkavēšanos pirms paātrināšanās.

- AVS stabilitātes rezerve pēc fāzes (Phase Margin): γ = 48.10. Izsakot procentos:

- γ% = (48.10/1800) ·100% = 26.7%.

- Atbilstošā laika rezerve (Delay Margin):

- tr = (π · γ)/(ωn·1800)=(3.14 · 48.10)/(12.4 · 1800) = 0.0677s.

- Bodē frekvenču funkcijas un raksturlīknes slēgtai AVS

- Aptverot 2. kārtas statisku AVS ar inerciālu atgriezenisko saiti, iegūst  3. kārtas slēgtu AVS ar pārvades funkciju:

- Φs=b0⋅s+b1a0⋅s3+a1⋅s2+a2⋅s+a3,

- kur b0=0.5s; b1=10;  a0= 0.0025s3; a1=0.08s2; a2 =0.65s; a3=6.

- Ievietojot s = jω, iegūst slēgtas AVS frekvenču funkciju, kas apraksta tās amplitūdas fāzes frekvenču raksturlīkni (AFFR):

- Ф (jω) = Ф (ω) · e - jφs(ω),

- kur Ф(ω) = Aizs(ω)/Aie –modulis jeb pastiprinājuma koeficients;

- Aizs(ω) –izejas signāla amplitūda;

- φs(ω) - arguments jeb fāze, rad.

- Matlab komandlogā ievadām pārvades funkcijas Ф(s) koeficientus n=[0.5 10] un m=[0.0025 0.08 0.65 6], kā arī Bodē raksturlīkņu aprēķina un vizualizācijas komandfunkcijas: sys = tf (n, m) un bode (sys).

- Veicot simulāciju, iegūstam Bodē frekvenču raksturlīknes. LAF raksturlīknei raksturīgs maksimuma pīķis: Ls(ωr) = 8.69 dB pie frekvences ωr = 8.54s-1, ko sauc par rezonanses frekvenci.

- Pie ω = 0 sistēmas logaritmiskais pastiprinājuma koeficients - Ls(0) = =4.44 dB ir minimāls.

- Slēgtas AVS absolūtie pastiprinājuma koeficienti:

- Φ(0)=10Ls(0)20=104.4420=1.67,

- Φ(ωr)=10Ls(ωr)20=108.6920=2.72.

- Bodē logaritmiskā amplitūdas frekvenču raksturlīkne Ls(ω) un fāzes

- frekvenču raksturlīkne φs(ω)  slēgtai AVS ar inerciālu atgriezenisko saiti

- Slēgtas AVS svārstīguma rādītājs:

- M=Ф(ωr)/Ф(0) = 2.72/1.67=1.63.

- AVS stabilitātes rezerve ir pietiekama un kvalitāte ir laba, ja 1.1 ≤ M ≤ 1.5.

- Jo lielāks M, jo AVS ir svārstīgāka. Ja M ≤ 1, pārejas process ir aperiodisks.

- Pēc slēgtas AVS logaritmiskās amplitūdas frekvenču raksturlīknes LAFR var aptuveni novērtēt svārstīga pārejas procesa kvalitātes rādītājus:

- σmax%≈0.8⋅Φ(ωr)−Φ(0)Φ(0)⋅100% un tp≈(0.9−1)π⋅Φ(ωr)ωr