AVS stabilitātes algebriskie kritēriji:

- pēc raksturīgā vienādojuma sakņu (polu) izvietojuma s-plaknē;

- pamatojoties uz Hurvica determinanta analīzes rezultātiem.

AVS polu izvietojuma s-plaknē kritēriji

Apskatīsim trešās kārtas slēgtu AVS, kuras brīvo kustību apraksta raksturīgais vienādojums: a0·s3 + a1·s2 + a2·s + a3 = 0,

kur a0, a1un a2 – konstanti koeficienti; a3 = 1+Kas·K – brīvais loceklis, kurš mainās atkarībā no vaļējas AVS pārvades koeficienta K.

Analizēsim trīs variantus pie dažādām koeficienta K vērtībām.

      - Ja K = K1, AVS ir stabila. Tad raksturīgā vienādojuma reālā sakne un komplekso sakņu reālā daļa ir negatīvi skaitļi:

s11 = - α11; s12 = - α12 + j ω1; s13 = - α12 - j ω1,

kur α11, α12 – rimšanas koeficienti, s-1; ω1- svārstību leņķiskā frekvence, s-1.

Sistēmā rodas rimstošas svārstības.

- Ja K = K2 = Kkr > K1 (Kkr – kritiskā vērtība), AVS ir uz stabilitātes robežas. Tad raksturīgais vienādojums satur imagināras saknes:

s21 = - α21; s22 = + j ω2;  s23 = - j ω2.

Sistēmā rodas nerimstošas svārstības.

- Ja K = K3 > Kkr, AVS ir nestabila. Tad raksturīgā vienādojuma komplekso sakņu reālā daļa ir pozitīvs skaitlis:

s31 = - α31; s32 = + α32 + j ω3; s33 = + α32 - j ω3.

Sistēmā rodas svārstības ar augošu amplitūdu.

AVS polu izvietojums kompleksajā s - plaknē

Slēgtas AVS stabilitātes kritēriji atbilstoši tās polu izvietojumam kompleksajā s – plaknē:

- slēgta AVS ir stabila, ja tās poli izvietojas kompleksās s-plaknes kreisajā pusplaknē;

- ja kaut viens pols izvietojas uz imaginārās ass, AVS atrodas uz stabilitātes robežas.

- ja kaut viens pols izvietojas pa labi no imaginārās ass, AVS ir nestabila.

Trešās kārtas AVS polu izvietojums s-plaknē dod iespēju aptuveni novērtēt galvenos kvalitātes rādītājus pie nosacījuma, ka α11 » α12:

svārstīgumu – m; svārstību rimšanas pakāpi – ψ; svārstību periodu – T; maksimālo pārregulējumu – σmax; pārejas procesa laiku – tp.

1. Svārstīgums: m=tgγ=ω1α12 - mainīgā izejas lieluma Xiz(t) pāreju skaits pār stacionāro līdzsvara stāvokli līdz ieiešanai 5 % stabilizācijas zonā .

2. Svārstību rimšanas pakāpe:ψ=ctgγ=1m=α12ω1- raksturo svārstību amplitūdas (A = Amax ·e-α12t)  rimšanas ātrumu (pie nulles sākuma nosacījumiem Amax = Xizs , kur Xizs – regulējamā parametra nostabilizējusies beigu vērtība).

3. Svārstību periods:T=2πω1-izsaka vienas pilnas svārstības vidējo laiku, s.

4.Maksimālais pārregulējums:σmax=A1Xizs⋅100%≈e−π⋅α12ω1⋅100%-

pirmā pārregulējuma amplitūdas A1 attiecība pret regulējamā izejas parametra  nostabilizējušos statisko lielumu Xizs.

5. Pārejas procesa laiks: tp≈−1α12⋅ln(1−XiztpXizs), kur Xiztp – izejas parametrs pārejas procesa beigās (Ja Xiztp= 0.95·Xizs, tad tp≈−ln0.05α12).

Palielinot AVS stabilitātes pakāpi, samazinās tās svārstīgums m. Samazinās arī maksimālais pārregulējums σmax un pārejas procesa laiks tp. Tātad uzlabojas visi minētie darbības kvalitātes rādītāji.

Palielinot pārvades koeficientu K, AVS kļūst jutīgāka un pasliktinās tās stabilitāte. Samazinot K, palielinās statiskā kļūda.

Izvēloties K, jāmeklē kompromiss starp AVS stabilitāti un precizitāti.

Trešās kārtas slēgtas AVS analīzes piemērs.

Dots: Ti=0.1s; Tobj=0.5s; Tas=0.05s; Kas= 0.5; K = 10, kur s – laika

mērvienība, sekunde;

Pieļaujamais pārregulējums σmax ≤ 20%, statiskā kļūda ε ≤ 10%.

Aprēķinām pārvades funkcijas Ф(s) koeficientus:

b0=K·Tas=10·0.05=0.5s; b1=K=10; a0=Ti·Tobj·Tas=0.1·0.5·0.05=0.0025s3;

a1 = Ti·Tobj + Ti·Tas + Tobj·Tas = 0.1·0.5 + 0.1·0.05 + 0.5·0.05 =0.08s2;

a2=Ti + Tobj + Tas=0.1 + 0.5 + 0.005=0.65s; a3 = 1 + Kas·K = 1 + 0.5·10 = 6.

Ievietojot skaitliskos koeficientus, iegūstam sekojošu pārvades funkciju:

Φs=0.5⋅s+100.0025⋅s3+0.08⋅s2+0.65⋅s+6.

Aprēķinus veicam, izmantojot Matlab.

Atveram Matlab komandlogu un sastādām AVS analīzei nepieciešamo programmu, paredzot sekojošus soļus:

- AVS polu un nuļļu aprēķinu;

- polu un nuļļu attēlojumu s-plaknē;

- AVS pārejas procesa raksturlīknes aprēķinu;

- pārejas procesa raksturlīknes grafisku attēlojumu.

Matlab programma slēgtas AVS stabilitātes analīzei

pēc pārvades funkcijas polu un nuļļu izvietojuma kompleksajā s-plaknē

Pielīdzinot nullei sistēmas iedarbes operatoru - Q(s) = 0.5s + 10 = 0,

iegūst vienu sakni (nulli):

s0 = - α0 = - 20.

Atrisinot raksturīgo vienādojumu - D(s) = 0.0025s3 +0.08s2 + 0.65s + 6 = 0, iegūst trīs saknes (polus):

s1= - α1 = - 25.5; s2= - α2 + jω= - 3.25 + j 9.14; s3= - α2 - jω= - 3.25 – j 9.14, kur viena sakne s1 ir reāla, bet divas s2 un s3 – kompleksi saistītas.

Trešās kārtas stabilas AVS polu un nuļļu izvietojums

kompleksajā s- plaknē

Nulle s0 tāpat kā pols s1 izvietojas tālu no stabilitātes robežas, tādēļ praktiski neiespaido AVS pārejas procesu un tos var neņemt vērā.

AVS pārejas procesu nosaka kompleksie poli s1 un s2, kuri atrodas vistuvāk stabilitātes robežai. Tad AVS kvalitātes rādītāju aprēķiniem var izmantot tuvinātas izteiksmes.

1. Svārstīgums:   m=ωα2=9.143.25≈3.

2. Svārstību rimšanas pakāpe (Damping):ψ=1m=13≈0.33.

3. Svārstību periods:  T=2πω=2⋅3.149.14=0.69s.

4. Pārregulējums (Overshoot):

σmax≈e−π⋅α2ω⋅100%=e−3.14⋅3.259.14100%=32.7%.

5. Pārejas procesa laiks:       tp≈−ln0.05α2=−ln0.053.25=0.92s.

Trešās kārtas slēgtas AVS pārejas procesa raksturlīkne

AVS izejas parametra statiskā nostabilizējusies vērtība:

Xizs=lim Φ(s)s→ 0=106≈1.67 .

Relatīvā statiskā kļūda pēc ieejas iedarbes:

ε=100%1+Kas⋅K=100%1+0.5⋅10≈17%.

Kopsavilkums. AVS ir stabila, bet ar neapmierinošu darbības  kvalitāti:

- maksimālais pārregulējums σmax = 32.7% pārsniedz pieļaujamo – 20%;

- statiskā kļūda ε = 17% ir ievērojami lielāka par pieļaujamo – 10%.

Komentārs. Lai samazinātu pārregulējumu, jāsamazina AVS pārvades koeficients K. Taču samazinot K, palielināsies  statiskā kļūda.

Secinājums. Lai būtiski uzlabotu AVS darbības kvalitāti, P-regulators jānomaina ar  augstākas klases regulatoru – PI, PD vai PID.

Hurvica kritēriji un stabilitātes robežlīkne

Hurvica metodes pamatā ir algebriska determinanta analīze, kurš sastādīts no slēgtas AVS pašoperatora koeficientiem, izmantojot formālu algoritmu.

Hurvica determinants ∆H ceturtās kārtas slēgtai AVS, kuras brīvo kustību apraksta ceturtās kārtas pašoperators:

D(s) = a0·s4 + a1·s3 + + a2·s2 + a3·s + a4.

AVS stabilitātes nosacījumi pēc Hurvica kritērijiem:

- nepieciešamais stabilitātes nosacījums (nav pietiekams) - visiem AVS pašoperatora koeficientiem jābūt pozitīviem skaitļiem;

- pietiekamais stabilitātes nosacījums - visiem Hurvica determinanta ∆H diagonālajiem minoriem jābūt pozitīviem skaitļiem.

Ceturtās kārtas AVS stabilitātes nosacījumi:

- nepieciešamais stabilitātes nosacījums–a0 >0, a1 >0, a2 >0, a3>0, a4>0;

- pietiekamais stabilitātes nosacījums - ∆1 = a1 > 0, ∆2 = a1·a2-a0·a3 > 0, ∆3  = a3·∆2 - a12·a4 > 0, ∆4 = a4·∆3 > 0.

Secinājums. Izpildoties nepieciešamajam stabilitātes nosacījumam, jāpārbauda tikai (n-1) kārtas minors. Ja ∆3  > 0, tad arī (∆2 un ∆4 )>0.

Trešās kārtas slēgtas AVS stabilitātes analīzes piemērs

Trešās kārtas slēgtas AVS stabilitātes nosacījumi atbilstoši Hurvica kritērijiem ir sekojoši:

a0 > 0, a1 > 0, a2 > 0, a3 > 0; ∆2 = a1·a2 – a0·a3 > 0.

Uz stabilitātes robežas: a1·a2 – a0·a3 = 0, no kurienes a1·a2 = a0·a3.

Analīzei izmantojam sekojošus datus:

a0 = 0.0025s3 ; a1 = 0.08s2 ; a2 = 0.65s; a3 = 1 + Kas·K ,

kur Kas = 0.5 – atgriezeniskās saites pārvades koeficients;

K = 10 – vaļējas sistēmas pārvades koeficients.

Hurvica kritērijs dod iespēju aprēķināt AVS stabilitātes robežlīkni parametru K un Kas plaknē.

AVS stabilitātes robežnosacījumā ievietojam a3= 1+Kas·K un iegūstam sakarību:

K = (a1·a2 - a0)/(a0·Kas).

Ievietojot koeficientu skaitliskās vērtības, atrodam stabilitātes robežlīknes vienādojumu:

K = 19.8/Kas.

Konstruējot sakarību K = f(Kas) iegūstam sistēmas stabilitātes robež-līkni, kas sadala parametru K un Kas plakni stabilitātes un nestabilitātes apgabalos.

Trešās kārtas slēgtas AVS stabilitātes robežlīkne

parametru K un Kas plaknē

Aptuveni par AVS darbības kvalitāti var spriest pēc tās iestatīšanas parametra K relatīvās rezerves attiecībā pret kritisko robežvērtību Kkr:

hK = (Kkr-K)/ Kkr ·100%.

Dotajai trešās kārtas AVS : hK = (40-10)/ 40 ·100% = 75%.

Parametra (K = 10) rezerve pret tā kritisko vērtību (Kkr = 40) liekas ievērojama, taču tas nenodrošina  nepieciešamo AVS darbības kvalitāte.

Kopsavilkums. Hurvica kritērijs dod iespēju uzskatāmi parādīt AVS darba punkta stāvokli parametru plaknē, taču neļauj novērtēt kvantitatīvi sistēmas stabilitātes pakāpi un darbības kvalitāti.