Mihailova hodogrāfs un AVS stabilitātes kritēriji

Slēgta AVS ir stabila, ja , mainoties ieejas signāla leņķiskajai frekvencei ω no 0 līdz ∞, hodogrāfs D(jω) sākas uz reālo pozitīvo skaitļu ass un secīgi iziet caur n kvadrantiem, kur n – sistēmas pašoperatora kārta .

Slēgta AVS ir uz stabilitātes robežas, ja hodogrāfs D(jω) iziet caur kompleksās plaknes koordinātu nullpunktu.

Slēgta AVS ir nestabila, ja hodogrāfs D(jω) neiziet secīgi caur n kvadrantiem.

.

- Mihailova hodogrāfi:

- 1, 2, 3 – stabilām 2., 3., un 4. kārtas sistēmām;

- 4 – 3. kārtas sistēmai uz stabilitātes robežas;

- 5 –nestabilai 3. kārtas sistēmai.

AVS stabilitātes pakāpe

AVS stabilitātes pakāpi var paaugstināt, samazinot slēgtas sistēmas pašoperatora D(s) brīvo locekli an.

Slēgtai statiskai AVS an=1+K·Kas. Tās stabilitāti var uzlabot, samazinot vaļējas AVS vai atgriezeniskās saites pārvades koeficientus K un Kas.

- Mihailova hodogrāfi 3. kārtas statiskai AVS: 1 –uz stabilitātes robežas ;

- 2 –ar nepietiekamu stabilitātes pakāpi; 3 –ar atbilstošu stabilitātes pakāpi.

- Mihailova kritērija priekšrocības:

- samērā vienkārši var pētīt sarežģītu daudzkontūru AVS stabilitāti;

- frekvenču metodes priekšrocība – vizuālā uzskatāmība;

- mainot AVS komponentu pārvades koeficientus, Mihailova hodogrāfs pārvietojas pa reālo skaitļu asi bez deformācijas .

- Trūkums:

- Mihailova metode, tāpat kā Hurvica metode, nedod iespēju kvantitatīvi novērtēt AVS darbības kvalitātes rādītājus.

Vaļējas AVS frekvenču funkcijas

Amerikāņu radio inženieris G. Naikvists izstrādāja frekvenču kritērijus (1932.g.), kas deva iespēju novērtēt slēgtu AVS stabilitāti pēc vaļējas AVS (ar nosacīti pārtrauktu atgriezenisko saiti) amplitūdas-fāzes frekvenču raksturlīknes (AFFR).

Kritēriji tika atrasti diviem gadījumiem: 1) vaļēja AVS ir stabila;

2) vaļēja AVS ir nestabila.

Apskatīsim slēgtas AVS stabilitātes novērtēšanas kritērijus, ja vaļēja AVS ir stabila, proti, tā nesatur strukturāli nestabilus posmus.

Trešās kārtas statiskas AVS ar nosacīti pārtrauktu vieninieka atgriezenisko saiti pārvades funkcija:

Ws = Ka0⋅s3+a1⋅s2+a2⋅s+1=Q(s)D(s),

kur Q(s)=K un D(s)–vaļējas sistēmas iedarbes operators un pašoperators.

Ievietojot s = jω , iegūstam vaļējas AVS amplitūdas – fāzes frekvenču funkciju:

Wjω = U(ω)+jV(ω)=W(ω)⋅e−jϕ(ω),

kur U(ω) - vaļējas AVS reālā frekvenču funkcija;

V(ω) - vaļējas AVS imaginārā frekvenču funkcija;

W(ω)=U(ω)2+V(ω)2 - vaļējas AVS amplitūdas frekvenču funkcija;

ϕ(ω)=−arctgV(ω)U(ω)- vaļējas AVS fāzes frekvenču funkcija.

Naikvista hodogrāfs

Vaļējas AVS amplitūdas fāzes frekvenču (AFF) funkciju W(j ω) var attēlot kompleksajā plaknē ar koordinātām [U(ω), jV(ω)].

Ievietojot frekvenču funkcijas izteiksmē AVS parametrus un mainot ieejas signāla leņķisko frekvenci ω no 0 līdz ∞, iegūst vaļējas AVS amplitūdas – fāzes frekvenču raksturlīkni (AFFR).

AFFR trajektoriju, kuru apraksta vektora W(jω) = W(ω)·e-j·φ(ω) galapunkts sauc par Naikvista hodogrāfu.

Vektora modulis W(ω)  izsakās kā izejas un ieejas harmonisko signālu amplitūdu attiecība: W(ω) = Aiz(ω)/ Aie.

- Naikvista hodogrāfi dažādām AVS:

- 1, 2 – stabilām sistēmām;

- 3 – sistēmai uz stabilitātes robežas;

- 4 – nestabilai sistēmai.

Naikvista kritēriji slēgtas AVS stabilitātes novērtēšanai

Pirmais formulējums.

Slēgta AVS ir stabila, ja stabilas vaļējas AVS hodogrāfs W(jω), mainoties ieejas signāla leņķiskajai frekvencei ω no 0 līdz ∞, neaptver punktu ar koordinātām (- 1, j0) .

Otrais formulējums.

Slēgta AVS ir stabila, ja stabilas vaļējas AVS hodogrāfs W(jω), mainoties ieejas signāla leņķiskajai frekvencei ω no 0 līdz ∞, nešķērso negatīvo reālo skaitļu asi intervālā (- ∞, -1), vai arī to šķērso pāra skaita reižu.

Naikvista kritērijs stabilitātes robežai.

- Slēgta AVS ir uz stabilitātes robežas, ja vaļējas AVS hodogrāfs W(jω) iet caur punktu ar koordinātām (-1; j0).

Naikvista kritērijs nestabilai AVS.

Slēgta AVS ir nestabila, ja vaļējas AVS hodogrāfs W(jω) aptver punktu ar koordinātām (- 1, j0) .

- Naikvista hodogrāfi stabilai AVS: 1 – bāzes variantam; 2 – pēc optimizācijas

AVS stabilitātes rezerve pēc amplitūdas un fāzes

Stabilitātes rezerve pēc amplitūdas ir vienāda ar attālumu no hodogrāfa W(jω) krustpunkta ar negatīvo reālo skaitļu asi līdz kritiskajam punktam (- 1, j0).

Stabilitātes rezervi pēc amplitūdas izsaka procentos:

- h%=h1⋅100%.

- Ja, piemēram, h = 0.6, tad h% = 60%. Ja h = 0, tad AVS atrodas uz stabilitātes robežas.

- Ja pie moduļa vērtības W(ω) =1, argumenta φ(ω) vērtība ir mazāka par 1800, tad sistēmai ir stabilitātes rezerve pēc fāzes, ko izsaka kā argumenta φ(ω) papildinājumu līdz 1800: γ + φ(ω) = 1800, kur γ = 1800 - φ(ω) ir stabilitātes rezerve pēc fāzes.

Stabilitātes rezervi pēc fāzes izsaka procentos:

- γ%=γ1800⋅100%.

- Ja, piemēram, γ= 540, tad γ % = 30%. Ja γ = 0, tad AVS atrodas uz stabilitātes robežas.

- Frekvenci ωn, pie kuras izejas un ieejas signālu amplitūdas ir vienādas [Aiz(ωn) = Aie, W(ωn)= Aiz(ωn)/Aie=1], sauc par nogriešanas frekvenci - ωn.

- AVS darbības kvalitāte parasti ir apmierinoša, ja h% ≥ 60% un γ% ≥ 30%.

- Kvalitātes rādītāju noteikšana

- Svārstīgam pārejas procesam ar pārregulējumu σmax%  = (10 – 40)% var izmantot tuvinātas pusempīriskas izteiksmes.

- Maksimālais pārregulējums, %:

- σmax%≈a−b⋅γ%,

- kur γ% – stabilitātes rezerve pēc fāzes, procenti;

- a=49, b=1.4 - AVS ar bezinerces atgriezenisko saiti (Kas = const.);

- a=93, b=2.2 - AVS ar inerciālu atgriezenisko saiti(Was(s)=Kas /(Tas + 1)).

- Pārejas procesa laiks, s:

- tp≈k1⋅π⋅(1+k2⋅σmax%)ωn,

- kur ωn – vaļējas AVS nogriešanas frekvence, s-1;

- k1=0.25, k2=0.42– korekcijas koeficienti bezinerces atgriezeniskai saitei;

- k1= 0.2, k2 = 0.52 – korekcijas koeficienti inerciālai atgriezeniskai saitei.

- Naikvista kritērija galvenās priekšrocības:

- var pētīt slēgtu AVS stabilitāti, izmantojot vaļēju AVS AFFR;

- frekvenču metodes priekšrocība – vizuālā uzskatāmība;

- var noteikt AVS stabilitātes rezervi pēc fāzes un amplitūdas, kas dod iespēju aprēķināt arī galvenos kvalitātes rādītājus.

- Trūkums:

- mainot AVS parametrus, Naikvista hodogrāfs deformējas, tādēļ jāveic tā pārrēķins katrai parametru izmaiņai.