Ceļa-gala slēdži un rotācijas slēdži

Ceļa slēdži ir automātikas ierīces, kas kontrolē mehānisma noieto ceļu vai pozīciju.

Noteiktā ceļa punktā ceļa slēdzis var dot dažādas komandas, piemēram, mainīt mehānisma kustības virzienu, mainīt tā kustības ātrumu vai iedarbināt citu mehānismu.

Gala slēdžu funkcijas ir šaurākas. Gala slēdžu uzdevums ir izslēgt mehānismu galējos stāvokļos vai noietā ceļa noteiktā punktā.

Gala slēdžus iedala:

1) kontakta tipa;

2) bezkontakta tipa.

Kontakta tipa gala slēdžu pārslēgšana notiek fiziska kontakta veidā.

Kontakta tipa gala slēdžus iedala:

1) vienkāršas darbības (pārslēgšanās ātrums atkarīgs no mehānisma kustības ātruma);

2) momentānas darbības (gala slēdzis pārslēdzas momentāni neatkarīgi no mehānisma kustības ātruma).

Bezkontakta gala slēdžu pārslēgšana notiek iedarbojoties ar elektrisko un magnētisko lauku vai gaismas plūsmu.

Bezontakta tipa gala slēdžus iedala:

1) herkonu tipa(pārslēgšana notiek ar magnētisko lauku);

2) ģeneratora tipa (pārslēgšana notiek ar elektrisko lauku);

3) fotoelektroniskajos (pārslēgšana notiek ar gaismas plūsmu).

Vienkāršas darbības kontakta tipa gala slēdzis.

Gala slēdzi iedarbina uz transportiera lentes uzmontēts izcilnis 1. Tam iedarbojoties uz rullīti 2, tiek pagriezta svira 3, kas pārvieto uz leju kātu 4 ar kontaktu plāksnēm.

Vienkāršas darbības gala slēdzi var izmantot, ja izciļņa kustības ātrums ir vismaz 1 m/s.

Ja ātrums ir mazāks, elektriskie kontakti pārslēdzas lēni, starp tiem veidojas Voltas loks, kas izraisa kontaktu apdegšanu un paātrina to nolietošanos.

Šis trūkums ir novērsts momentānas darbības gala slēdžos, kuru elektriskie kontakti pārslēdzas momentāni neatkarīgi no mehānisma kustības ātruma. Tas panākts, izmantojot atsperes mehānisku ar sprūdu vai profilētu izcilni.

1- izcilnis; 2-rullītis; 3-svira; 4-kāts ar kontaktu plāksnēm; 5-elektriskie kontakti; 6-atspere

Herkonu galaslēdži.

### Vienkāršākais herkonu galaslēdzis sastāv no herkona, kuram virknē slēgta jutīga līdzstrāvas releja spole K1.

### Herkons sastāv no stikla balona 1, no kura izsūknēts gaiss, bet tā vietā iepildīta cēlgāze, piemēram, argons.

### Balonā iekausēti elastīgi magnētiski mīksta (nerūdīta) metāla elektriskie kontakti 2.

### Kontaktu saslēgšana notiek ar magnētiskā lauka palīdzību, kuru rada pastāvīgais magnēts 3, kas uzmontēts uz mehānisma 4.

1-herkons; 2-magnētiskie kontakti;3-pastāvīgais magnēts;4-mehānisms

#### Herkonu galaslēdžu priekšrocības:

- pārslēgšana notiek iedarbojoties magnētiskajam laukam bez tieša kontakta ar mehānismu;

- var darboties agresīvās un sprādzienbīstamās vidēs;

- relatīvi liela kontaktu komutācijas jauda un komutāciju ciklu skaits.

#### Ģeneratora tipa galaslēdži.

#### Ģeneratora tipa gala slēdži tiek vadīti ekranējot elektrisko lauku vai mainot augstfrekvences ģeneratora svārstību kontūra parametrus.

#### Elektriskā lauka ekranēšanai izmanto alumīnija ekrānu, bet svārstību kontūra parametrus izmaina ar feromagnētiska izciļņa palīdzību – to pietuvinot kontūra spolei.

Pirmā tipa gala slēdzis sastāv no blokingģeneratora shēmas ar impulsu transformatoru, kas sastāv no primārā tinuma w1, pozitīvās atgriezeniskās saites tinuma wp un negatīvās atgriezeniskās saites tinuma wn.

Ja gaisa spraugā nav alumīnija ekrāna, tinuma wn iespaids ir pārsvarā pār tinuma wp iespaidu un ģeneratora darbība tiek bloķēta.

Iebīdot alumīnija ekrānu, tinums wn tiek ekranēts attiecībā pret primāro tinumu w1 un pārsvaru iegūst pozitīvā atgriezeniskā saite.

Tā rezultātā blokingģenerators sāk ģenerēt līdzstrāvas impulsus un relejs K1 ieslēdzas, dodot attiecīgu komandu mehānismam.

Augstfrekvences ģeneratora tipa galaslēdža jutīgais elements ir spolīte L, kas novietota cilindrveida metāla vai plastmasas korpusa galā un hermetizēta ar epoksīda kompaundu.

Galaslēdzim ir trīs hermetizēti elektriskie izvadi 24V barošanas līdzsprieguma un līdzstrāvas releja spoles K1 pieslēgšanai.

LC kontūrs darbojas rezonanses režīmā un tam ir maza elektriskā pretestība. Līdz ar to tas šuntē augstfrekvences ģeneratora mikroshēmas ieeju un uz releja spoles K1 ir zems sprieguma līmenis.

Pietuvinot spolītei L feromagnētiska materiāla izcilni, tās induktivitāte būtiski izmainās. Ģeneratora izejā parādās augsta līmeņa līdzstrāvas impulsi un ieslēdzas relejs K1.

Ģeneratora tipa galaslēdžu priekšrocības:

- pārslēgšana notiek bezkontakta veidā;

- var izmantot agresīvās un sprādzienbīstamās vidēs;

- augsta nostrādes precizitāte (± 0.1...0.5 mm);

- var iekļaut pusvadītāju loģiskās vadības shēmās;

##### Fotoelektroniskie galaslēdži.

##### Kā fotoelektronisku galaslēdzi var izmantot fotoreleju, kurš sastāv no gaismas jutīga elementa, piemēram, fotorezistora un līdzstrāvas elektromagnētiskā releja.

Augstu pozicionēšanas precizitāti iegūst ar fotoelektroniskiem galaslēdžiem, kuros kā gaismas avotu izmanto gaismas diodi, bet kā gaismas jutīgos elementus divas fotodiodes, kuras slēgtas diferenciālā pastiprinātāja ieejā.

Spraugā starp gaismas diodi un fotodiodēm tiek iebīdīts precīza izmēra necaurspīdīgs ekrāns. Diferenciālā pastiprinātāja izejā slēgtais līdzstrāvas relejs K1 nostrādā tad, kad ekrāns vienādi aptumšo abas fotodiodes. Pozicionēšanas precizitāte (±0.05... 0.1mm).

Augstas precizitātes foto-elektroniskais gala slēdzis metālapstrādes darbgalda griežņu precīzai iestatīšanai