Asinhronās elektriskās piedziņas tiešā palaide

Palaides strāvas un momenta raksturlīknes

Palaides režīmu raksturo strāvas un momentu raksturlīknes. Lai salīdzinātu dažādus palaides veidus, izvēlas trīsfāzu asinhrono elektrodzinēju ar palaides strāvu Ipal=6Inom un momentu Mpal=1.5Mnom. Slodzes moments palaides sākumā ir Mslpal=0.5Mnom.

Mainīgos lielumus izsaka relatīvās vienībās:

ki=I/Inom – elektrodzinēja relatīvā strāva, izteikta kā mainīgās strāvas

attiecība pret nominālo strāvu;

km=M/Mnom – elektrodzinēja relatīvais moments, izteikts kā mainīgā

momenta attiecība pret nominālo momentu;

ksl=Msl/Mnom – slodzes relatīvais moments, izteikts kā mainīgā slodzes

momenta attiecība pret elektrodzinēja nominālo momentu;

n/ns – elektrodzinēja vārpstas relatīvais rotācijas ātrums, izteikts kā

mainīgā rotācijas ātruma attiecība pret sinhrono rotācijas ātrumu.

Relatīvā strāva ki=I/Inom, relatīvais griezes moments km=M/Mnom un

slodzes moments ksl=Msl/Mnom tiešās palaides režīmā

Nereversējama asinhronā elektrodzinēja palaide

Ieslēdzot automātslēdžus QF1 un SF1, tiek padots spriegums uz spēka ķēdi un vadības ķēdi.

Nospiežot palaides pogu SB2, ieslēdzas palaidējs KM1. Vienlaicīgi saslēdzas tā spēka kontakti KM1.1, kas pieslēdz spriegumam elektrodzinēju M1, un bloķēšanas kontakti KM1.2, kas elektriski bloķē palaides-pogu SB2.

Elektrodzinēju var apstādināt, nospiežot stop-pogu SB1.

Ja rodas ilgstoša pārslodze, nepilnu fāzu režīms vai nosprūst rotors, tad ar atbilstošu kavējumu pārtraucas siltuma releja kontakts KK1.1, izslēdzas palaidējs KM1 un atslēdz elektrodzinēju M1 no elektriskā tīkla.

Nereversējama elektrodzinēja tiešās palaides shēma

Reversējama asinhronā elektrodzinēja palaide

Reversējama elektrodzinēja (dēļu gatera padeves mehānisms vai celšanas mehānisms) tiešās palaides shēmā iekļauts otrs palaidējs KM2 un otra palaides-poga SB3.

Palaidējs KM1 pieslēdz tiešo fāzu secību A-B-C. Palaidējs KM2 pieslēdz apgriezto fāzu secību B-A-C.

Īpaša uzmanība jāpievērš tam, ka palaidēji KM1 un KM2 nedrīkst ieslēgties vienlaicīgi, jo tad rodas bīstams divu fāzu A-B īssavienojums!

To novērš ar abu palaidēju savstarpējo bloķēšanu, kuru realizē kontakti KM1.3 un KM2.3.

Ja ieslēdz palaidēju KM1, pārtraucas kontakts KM1.3 un neļauj ieslēgt palaidēju KM2. Ja ieslēdz palaidēju KM2, pārtraucas kontakts KM2.3 un neļauj ieslēgt palaidēju KM1.

Reversējama elektrodzinēja tiešās palaides shēma

Asinhronā elektrodzinēja automātiskā reversīvā vadība

Automātiski reversējama elektrodzinēja (restu tīrīšanas mehānisms kanalizācijas iekārtās vai pulēšanas darbgalds kokapstrādē) vadības shēma atšķiras ar to, ka tajā iekļauti divi gala slēdži SQ1 un SQ2, ar kuru palīdzību elektrodzinējs M1 tiek reversēts automātiski.

Gala slēdzis SQ1 ar kontaktu SQ1.1 atslēdz palaidēju KM1, bet ar kontaktu SQ1.2 ieslēdz palaidēju KM2.

Gala slēdzis SQ2 ar kontaktu SQ2.1 atslēdz palaidēju KM2, bet ar kontaktu SQ2.2 ieslēdz palaidēju KM1.

Kontakti KM1.3 un KM2.3 nodrošina palaidēju KM1 un KM2 savstarpējo bloķēšanu.

Automātiski reversējama elektrodzinēja tiešās palaides shēma

Secīgi bloķētu elektrisko piedziņu palaides shēma

Secīgo bloķēšanu izmanto plūsmas līnijās, lai nodrošinātu mehānismu pareizas ieslēgšanās un izslēgšanās secību.

Plūsmas līnija tiek palaista pretēji plūsmas virzienam.

Vispirms jāpalaiž slīpais transportieris un tikai pēc tam – horizontālais transportieris.

Slīpais transportieris var darboties neatkarīgi. Horizontālais transportieris drīkst darboties tikai tad, ja darbojas slīpais transportieris. To nodrošina automātiskās secīgās bloķēšanas shēma.

Secīgo bloķēšanu realizē saslēdzošais kontakts KM1.3.

Kamēr nav ieslēgts palaidējs KM1, nevar ieslēgt palaidēju KM2.

Divu asinhrono elektrodzinēju secīgās palaides shēma

Dēļu gatera mehānismu elektriskās piedziņas palaide

Dēļu gatera piedziņa sastāv no diviem galvenajiem mehānismiem – zāģu agregāta un padeves mehānisma. To vadības shēmā tiek izmantota kā secīgā, tā savstarpējā bloķēšana.

Vispirms iedarbina zāģu piedziņas elektrodzinēju M1, pēc tam padeves mehānisma elektrodzinēju M2 .

Šādu secību nodrošina secīgās bloķēšanas kontakts KM1.3.

Palaidējs KM2 iedarbina padeves mehānisma elektrodzinēju M2 padevei „uz priekšu”, bet KM3 - padevei „atpakaļgaitā”.

Kontakti KM3.2 un KM2.3 realizē palaidēju KM2 un KM3 savstarpējo bloķēšanu un neļauj tiem ieslēgties vienlaicīgi.

Dēļu gatera zāģu agregāta un padeves mehānisma elektriskās

piedziņas secīgās palaišanas un bloķēšanas shēma

Plūsmas līnijas posmu secīgā palaide un apturēšana

Šķeldu ražošanas plūsmas līnija sastāv no šķeldotāja 1 ar elektrodzinēju M3 un palaidēju KM3, horizontālā transportiera 2 ar elektrodzinēju M2, palaidēju KM2 un slīpā transportiera 3 ar elektrodzinēju M1, palaidēju KM1.

Šķeldu ražošanas plūsmas līnijas tehnoloģiskā un elektriskā shēma

Rezerves sūkņu iekārtas automātiskās palaides shēma

Tehnoloģisko iekārtu rezervēšana tiek izmantota ūdens apgādes sistēmās. Ja galvenā sūkņa S1 elektrodzinējs M1 kaut kādu iemeslu dēļ atslēdzas (bojājums vadības ķēdē, pārslodzes rezultātā nostrādā siltuma relejs), tad automātiski ieslēdzas rezerves sūkņa S2 elektrodzinējs M2.

Lai to realizētu, vadības shēmā izmanto atmiņas releju K1.

Rezerves sūkņa elektrodzinēja automātiskās palaides shēma