Asinhronā elektrodzinēja palaide pie pazemināta sprieguma

Palaides veidi: ar autotransformatoru; ar zvaigznes – trīsstūra palaidēju.

Ar autotransformatoru ieregulē pazeminātu spriegumu, bet pēc palaides pieslēdz nominālo spriegumu.

Visplašāk pielieto zvaigznes-trīsstūra palaidēju. Elektrodzinēju palaiž zvaigznes slēgumā pie pazemināta sprieguma. Palaides procesa beigās, tā tinumus pārslēdz trīsstūra slēgumā, kuram šis spriegums ir nomināls lielums.

Lai izmantotu zvaigznes-trīsstūra palaidēju, ja elektriskā tīkla spriegums ir 380V, jāizvēlas elektrodzinējs ar nominālajiem spriegumiem - Y/∆ = 660/380V.

Šādam elektrodzinējam 380V spriegums zvaigznes slēgumā (Y) ir3reizes mazāks par nominālo–660V, bet palaides strāva samazinās (3)2 = 3reizes.

Relatīvā strāva ki*=I/Inom, griezes moments km*=M/Mnom un slodzes

moments ksl=Msl/Mnom , palaižot ar zvaigznes-trīsstūra palaidēju

Zvaigznes-trīsstūra palaides shēma ar laika releju

Lai noteiktu cik reizes samazināsies palaides strāva, aprēķinām līnijas strāvas Y-slēgumam (Ily) un ∆-slēgumam (Il∆), pieņemot, ka fāzes pretestība Rf abos slēgumos ir vienāda:

IlY=IfY=UfRf=Ul3Rf, IlΔ=3IfΔ=3UfRf=3UlRf, IlΔIlY=(3)2=3,     (1)

kur Uf un Ul - fāzes un līnijas spriegumi, V; IfY un If∆ - fāzes strāvas, A.

Lai realizētu zvaigznes – trīsstūra palaidi, vajadzīgi 3 tradicionālie palaidēji. Ja pieejams palaidējs ar pārslēdzošiem spēka kontaktiem, tad palaides shēmu var sastādīt no 2 palaidējiem.

Zvaigznes – trīsstūra shēma palaidei pie pazemināta sprieguma