Trīsfāzu asinhrono elektrodzinēju bremzēšana ar pretslēgumu

Bremzēšanas princips, raksturlīknes un laiks

Samainot vietām jebkuras divas fāzes, piemēram, fāzi A ar fāzi B, statora tinumos plūstošā strāva rada pretēja virziena rotējošu magnētisko lauku, kurš rada lielu bremzējošu momentu Mbr.

Bremzēšanas ar pretslēgumu princips un mehāniskās raksturlīknes

Pārejot no darba režīma (punkts 0) uz bremzēšanas režīmu (punkts 1), rodas bremzējošs moments Mbr1≈Mnom , kurš procesa beigās (punkts 2) palielinās līdz Mbr2≈1.2Mnom.

Ja elektrodzinējs netiek savlaicīgi atslēgts no elektriskā tīkla, notiek tā reversija. Lai tas nenotiktu, jākontrolē rotācijas ātrums n, izmantojot rotācijas slēdzi SR.

Bremzēšanas laika analītiskais aprēķins.

Asinhronās elektriskās piedziņas ar tiešo pārvadu dinamikas vienādojums bremzēšanas režīmā:

(J+Jsl)⋅dωdt=Mbr+Msl ,                                    (1)

kur J – elektrodzinēja rotācijas moments; Jsl – slodzes rotācijas moments, kg·m2;

ω - elektrodzinēja vārpstas rotācijas frekvence, s-1;

Mbr – elektrodzinēja bremzēšanas moments, Nm; Msl – slodzes moments, Nm.

Ja bremzēšanas laikā tbr rotācijas frekvence izmainās no ωnom līdz 0, tad diferenciālvienādojumu (1) var uzrakstīt vienkāršotā formā:

(J+Jsl)⋅ωnomtbr=Mvbr+Mvsl ,                                       (2)

kur  Mvbr – vidējais bremzēšanas moments; Mvsl – vidējais slodzes moments, Nm.

Izsaka momentus relatīvās vienībās – kvbr= Mvbr/Mnom un kvsl= Mvsl/Mnom , bet rotācijas frekvenci ω (rad/s) ar rotācijas ātrumu n (apgr/min), kur ω = n/9.55.

Veicot matemātiskus pārveidojumus iegūst bremzēšanas laika aprēķina formulu:

tbr=(J+Jsl)⋅nnom9.55⋅Mnom⋅(kvbr+kvsl) ,                                      (3)

kur Mnom = 9.55 Pnom/nnom – elektrodzinēja nominālais griezes moments, Nm.

Lai aprēķinātu vidējo relatīvo bremzēšanas momentu, integrē Klosa izteiksmi robežās 1≤ sbr < s max:

kvbr=1smax−11smax2kksbrsk+sksbrds=kksksmax−1[ln(sk2+smax2)−ln(sk2+1)]       (4)

kur kk = Mk/Mnom – elektrodzinēja relatīvais kritiskais moments; sk – elektrodzinēja kritiskā slīde; sbr – elektrodzinēja slīde bremzēšanas režīmā.

(sbr = (ns+n)/ns , s max = (ns+nnom)/ns, s min = (ns+0)/ns=1, ; 1≤ sbr <2).

Piemērs.

Aprēķināt asinhronā elektrodzinēja 4A71A4Y3 bremzēšanas laiku pretslēgumā, ja Pnom =550W, ns =1500 apgr./min, nnom =1380 apgr./min, J=0.13·10-2kg·m2, Jsl=J, sk=0.4, kk=2.2, smax=(ns+nnom)/ns=(1500+1380)/1500=1.92, kvbr=kk⋅sksmax−1[ln(sk2+smax2)−ln(sk2+1)]=2.2⋅0.41.92−1[ln(0.42+1.922)−ln(0.42+1)]=1.13.

1. gadījums. Elektrodzinējs darbojas tukšgaitā - ksl ≈ 0. Tad bremzēšanas laiks

tbr1=(J+Jsl)⋅nnom29.552⋅Pnom⋅(kvbr+kvsl)=2⋅0.13⋅10−2⋅138029.552⋅550⋅1.13=0.09s .

2. gadījums. Slodzes moments ir konstants - ksl ≈ 0.7. Tad bremzēšanas laiks

tbr2=(J+Jsl)⋅nnom29.552⋅Pnom⋅(kvbr+kvsl)=2⋅0.13⋅10−2⋅138029.552⋅550⋅(1.13+0.7)=0.055s.

3. gadījums. Elektrodzinējs darbojas ar ventilatora slodzi, kuras moments ir tieši proporcionāls rotācijas ātruma kvadrātam - ksl/ ksl nom =(n/nnom)2. Pieņemsim, ka  ksl nom =1, tad ksl =(n/nnom)2. Integrējot iegūto izteiksmi, noteiksim vidējo slodzes momentu:kvbr=1nnom0nnomksl⋅dn=1nnom0nnom(nnnom)2dn=0.33. Tad bremzēšanas laiks

tbr3=(J+Jsl)⋅nnom29.552⋅Pnom⋅(kvbr+kvsl)=2⋅0.13⋅10−2⋅138029.552⋅550⋅(1.13+0.33)=0.068s.

Secinājums.

Elektrodzinēja bremzēšanas laiks ir tieši proporcionāls rotējošo masu kopējam inerces momentam un apgriezti proporcionāls bremzējošā un slodzes momenta summai.

Bremzēšanas laiku būtiski iespaido rotācijas ātrums. Izvēloties mazāka ātruma elektrodzinēju, samazinās tā bremzēšanas laiks un līdz ar to paaugstinās mehānisma apturēšanas un pozicionēšanas precizitāte.

Nereversējama elektrodzinēja bremzēšana

Mazas jaudas ripzāģa piedziņas ar trīsfāzu asinhrono elektrodzinēju automātiskās bremzēšanas shēma.

Ripzāģis nosegts ar aizsargvairodziņu, kura normālo stāvokli kontrolē gala slēdzis SQ1. Darba pozīcijā aizsargvairodziņš nospiež gala slēdzi, tā elektriskie kontakti SQ1.1 ir saslēgti un atļauj iedarbināt elektrodzinēju M1.

Nereversējama asinhronā elektrodzinēja automātiskās bremzēšanas

ar pretslēgumu elektriskā shēma ripzāģa ātrai apturēšanai

Reversējama elektrodzinēja bremzēšana

Bremzēšanas ar pretslēgumu elektriskā shēma stumbru pakas pozicionēšanai

Bremzēšanas veida ar pretslēgumu novērtējums.

Priekšrocības:

- augsta bremzēšanas efektivitāte (mazs bremzēšanas laiks);

- nav nepieciešams papildus enerģijas avots un dārga aparatūra.

Trūkumi:

- rodas lielas mehāniskās pārslodzes pārvados, tādēļ nav izmantojams mehānismu ar lielu inerci, piemēram, centrifūgu bremzēšanai ;

- lieli elektroenerģijas zudumi bremzēšanas procesā, tādēļ nav izmantojams vidējas un lielas jaudas elektrodzinēju bremzēšanai;

- nav iespējams regulēt bremzēšanas laiku, to nosaka tikai elektrodzinēja un slodzes mehāniskās īpašības.