Elektriskās piedziņas bremzēšana un pozicionēšana

Mehānismu elektriskās piedziņas automātiskās bremzēšanas pielietošana:

- mehānisma vai griezējinstrumenta, piemēram, ripzāģa ātrai apturēšanai, lai novērstu traumatismu avārijas režīmos;

- tehnoloģisko iekārtu precīzai apturēšanai vai iestatīšanai noteiktā pozīcijā.

Automātiskā precīzā pozicionēšana ar elektrodzinēja piespiedu bremzēšanu paaugstina tehnoloģiskās iekārtas darba ražīgumu, resursu un produkcijas kvalitāti.

Elektriskās piedziņas ar asinhronajiem elektrodzinējiem automātiskās bremzēšanas veidi:

- bremzēšana ar pretslēgumu (pretstrāvu), izmantojot rotējoša magnētiskā lauka radīto bremzējošo momentu;

- dinamiskā bremzēšana (ar līdzstrāvu), izmantojot statora tinumos plūstošās līdzstrāvas radīto bremzējošo momentu;

- kondensatoru bremzēšana (ar izlādes strāvu), izmantojot statora tinumiem pievienotas kondensatoru baterijas izlādi caur statora tinumiem;

- magnētiskā bremzēšana (ar indukcijas strāvu), izmantojot strauji sabrūkoša magnētiskā lauka radīto strāvu īsi slēgtos statora tinumos;

- augsti efektīva kombinētā bremzēšana, izmantojot divus bremzēšanas veidus vienā bremzēšanas ciklā (kondensatoru-magnētisko, kondensatoru – dinamisko vai magnētisko-dinamisko).