Kondensatoru un magnētiskā bremzēšana

Kondensatoru bremzēšanas raksturlīknes un shēmas

Bremzēšanu realizē ar elektrodzinēja tinumiem pastāvīgi pieslēgtiem kondensatoriem, kas parasti savienoti trīsstūra slēgumā vai tos pieslēdz ar palaidēju pēc elektrodzinēja atslēgšanas no elektriskā tīkla.

Bremzējošo momentu rada kondensatoru izlādes strāva, kas plūst statora tinumos un rada lēni rotējošu magnētisko lauku.

Bremzēšanas efekts izbeidzas, kad elektrodzinēja rotācijas ātrums samazinās līdz kondensatoru izlādes strāvas radītā magnētiskā lauka rotācijas ātrumam.

Kondensatoru bremzēšanas mehāniskā raksturlīkne n/ns = f(Mbr)

Par nominālo kapacitāti Cnom tiek uzskatīta tāda trīsstūra slēguma vienā fāzē ieslēgta kondensatora kapacitāte, kas pilnībā kompensē dotā elektrodzinēja strāvas induktīvo komponenti.

Palielinot kondensatoru kapacitāti, pieaug maksimālais bremzēšanas moments un bremzēšana turpinās līdz zemākam rotācijas ātrumam. Optimālo kapacitāti izvēlas robežās Copt=4...6Cnom.

Kondensatoru bremzēšanas mehāniskās raksturlīknes

n/ns = f(Mbr/Mnom) atkarībā no kondensatoru kapacitātes

Trīsstūra slēgumā savienotu kondensatoru nominālo kapacitāti (μF) vienai fāzei, ja elektriskā tīkla frekvence ir 50Hz, var aprēķināt pēc formulām:

Cnom=1840IμUl, Iμ=UfXμ, Uf=Ul3,,

kur Iμ - elektrodzinēja magnetizācijas (ideālas tukšgaitas) strāva, A;

Ul –līnijas spriegums, V; Uf – zvaigznes slēguma fāzes spriegums, V;

Xμ – elektrodzinēja magnetizācijas ķēdes induktīvā pretestība, Ω.

3.1.tabula

Kondensatoru kapacitātes izvēle atbilstoši elektrodzinēja datiem

| Nr. p. k. | Trīsfāzu asinhronais elektrodzinējs | Jauda Pnom, kW | Inom, A | Xμ, Ω | Cn, μF | Copt, μF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4A71A4 | 0.55 | 1.55 | 203 | 5.2 | 20....30 |
| 2. | 4A80B4 | 1.5 | 3.5 | 120 | 8.8 | 35....50 |
| 3. | 4A100L4 | 4 | 8.3 | 62 | 17.1 | 70....100 |
| 4. | 4A132M4 | 10 | 21 | 32 | 33.2 | 120..180 |

Mazas jaudas asinhronā elektrodzinēja bremzēšanas shēma ar

statora tinumiem pastāvīgi pievienotu kondensatoru bateriju

Vidējas jaudas elektrodzinēju (līdz 10kW) bremzēšanai nepieciešami lielas kapacitātes kondensatori, kuru tiešs pieslēgums tinumiem rada lielu kapacitatīvās enerģijas patēriņu.

Lai to novērstu, kondensatorus C pieslēdz statora tinumiem ar palaidēju KM2 tūlīt pēc elektrodzinēja atslēgšanas no elektriskā tīkla.

Kondensatoru bremzēšanas veida novērtējums.

Priekšrocības:

- liels sākuma bremzējošais moments, kas nodrošina inerciālo masu kinētiskās enerģijas efektīvu absorbciju;

- nav nepieciešams papildus enerģijas avots, mazi elektroenerģijas zudumi, lēta tehniskā realizācija, augsts drošums un vienkāršas apkopes.

Trūkumi:

- sakarā ar lielo trieciena momentu bremzēšanas sākumā, pielietojams ierobežotas jaudas un mazas inerces elektrisko piedziņu bremzēšanai;

- bremzēšanas efekts darbojas īslaicīgi un pilnīgi izbeidzas kad rotācijas ātrums samazinās līdz n ≤ 0.4 ns.

Magnētiskās bremzēšanas raksturlīknes un shēmas

Bremzēšanas momentu rada elektrodzinēja tinumos akumulētā magnētiskā enerģija.

Ja atslēdzot elektrodzinēju no elektriskā tīkla, tā statora tinumus saslēdz īsi, tad sabrūkošais magnētiskais lauks tajos inducē stipru strāvu, kas rada lielu bremzējošo trieciena momentu – Mbr max = 4...7Mnom .

Elektrodzinējs intensīvi bremzējas tikai 0.02...0.06 sekundes, jo īssavienojuma strāva tinumos ātri samazinās līdz nullei.

Taču, ņemot vērā lielo bremzēšanas sākuma momentu, šajā laikā tiek absorbēts vairāk kā 85% kinētiskās enerģijas.

Asinhronā elektrodzinēja magnētiskā bremzēšana: a - statora

tinumus saslēdzot īsi; b – izmantojot balasta rezistorus

Magnētiskās bremzēšanas mehāniskās raksturlīknes:

n/ns = f(Mbr) – tinumi savienoti īsi;

n/ns = f(M`br) – tinumi savienoti caur balasta rezistoriem

Lai ierobežotu momenta pīķi 1.5...2 reizes un lai samazinātu mehāniskos triecienus pārvados, lielākas jaudas elektrodzinēju (virs 1kW) bremzēšanas ķēdē slēdz rezistorus, kuru pretestību R izvēlas atkarībā no elektrodzinēja tinumu  aktīvās pretestības R1 (R = 4...5R1).

Izmantojot rezistorus R, samazinās maksimālais moments Mbrmax`, bet kopējais bremzēšanas efekts paliek nemainīgs, jo palielinās bremzēšanas momenta Mbr` darbības laiks.

Magnētiskai bremzēšanai ir līdzīgas priekšrocības un trūkumi kā kondensatoru bremzēšanai, taču pozitīvās īpašības ir vairāk izteiktas, jo vienādu bremzēšanas efektu var panākt ar vienkāršākiem līdzekļiem un mazākiem enerģijas zudumiem.