Trīsfāzu asinhrono elektrodzinēju kombinētā bremzēšana

Kondensatoru - magnētiskā bremzēšana

Ja kondensatoru bremzēšana nenodrošina vajadzīgo efektu, to kombinē ar magnētisko bremzēšanu.

Pārejot no darba režīma (punkts 0) uz bremzēšanas režīmu (punkts1), vispirms rodas kondensatoru izlādes strāvas bremzējošā momenta pīķis MC max.

Kad kondensatoru spriegums samazinās līdz minimumam (punkts2), ko kontrolē ar sprieguma releju, tiek ieslēgta magnētiskā bremzēšana (punkts 3).

Kondensatoru izlādes strāvas magnētiskais lauks rada magnētiskās bremzēšanas momenta pīķi Mm max, kurš nodrošina otro bremzēšanas etapu.

Kombinētās bremzēšanas mehāniskās raksturlīknes: n/ns = f(MC) –

kondensatoru bremzēšana; n/ns = f(Mm) – magnētiskā bremzēšana

Kombinētās kondensatoru - magnētiskās bremzēšanas spēka un vadības shēma ar sprieguma releju KV1 un laika releju KT1

Kondensatoru-magnētisko bremzēšanu izmanto mazas inerces elektrisko piedziņu ar jaudu līdz 10kW precīzai pozicionēšanai.

Izvēloties atbilstošus bremzēšanas ķēžu parametrus – kondensatoru kapacitāti C≈4Cnom un rezistoru pretestību R≈4R1, var iegūt bremzēšanas laiku tbr≈0.05...0.08s. Bremzēšanas laikā elektrodzinēja vārpsta pagriežas ne vairāk kā par 0.5...1 apgriezienam.

3.4.2. Magnētiskā - dinamiskā bremzēšana

Sākumā darbojas magnētiskā bremzēšana, pēc tam tiek aktivizēta dinamiskā bremzēšana, izmantojot rotācijas ātruma kontroles slēdzi.

Pārejot no darba režīma (punkts 0) uz bremzēšanas režīmu (punkts1), vispirms rodas magnētiskās bremzēšanas momenta pīķis Mm max.

Kad rotācijas ātrums samazinās līdz n≈0.5ns, nostrādā rotācijas slēdzis, atslēdzas magnētiskā bremzēšanā un tiek ieslēgta dinamiskā bremzēšana (punkts 2), kuras maksimālais moments (punkts 3)

Mdinmax tiek sasniegts, kad rotācijas ātrums samazinās līdz n ≈ 0.05ns.

Kombinētās bremzēšanas mehāniskās raksturlīknes: n/ns = f(Mm) –

magnētiskā bremzēšana; n/ns = f(Mdin) – dinamiskā bremzēšana

Elektrodzinēja magnētiskās-dinamiskās bremzēšanas shēmas

Nospiežot stop-pogu SB1, izslēdzas palaidējs KM1un atslēdz elektrodzinēju no sprieguma. Kontakts KM1.3 ieslēdz magnētiskās bremzēšanas palaidēju KM2.

Kontakti KM2.3 saslēdzas un ieslēdz laika releju KT1, kurš iegaumē, ka sācies bremzēšanas process.

Samazinoties rotācijas ātrumam, rotācijas slēdzis SR1 atslēdz K1 un KM2. Beidzas magnētiskā bremzēšana un palaidējs KM3 ieslēdz dinamisko bremzēšanu.