Regulējamas elektriskās piedziņas funkcionālās shēmas

Regulējamā elektriskā piedziņa atšķiras ar to, ka tiek regulēts elektrodzinēja rotācijas ātrums (n = var.). Līdz ar to vienlaicīgi var regulēt elektrodzinēja jaudu (P = var.) un momentu (M = var.).

Lauksaimniecības apstākļiem vispiemērotākā ir maiņstrāvas elektriskā piedziņa ar īsi slēgta rotora asinhrono elektrodzinēju.

Šādam elektrodzinējam ir vairākas būtiskas priekšrocības:

- kompakta bezkontaktu elektriskā mašīna ar augstu resursu (līdz 40 tūkst. h) un lielu mehāniskās pārslodzes spēju;

- augsta aizsardzības pakāpe pret apkārtējās vides iedarbību, izvēloties dotajiem apstākļiem atbilstošu modifikāciju (ar slēgtu izpildījumu, mitruma-sala, putekļu, ķīmiski aizsargātu vai eksploziju drošu izpildījumu);

- maza materiālietilpība un augsts lietderības koeficients (līdz 96% - lielas jaudas elektrodzinējiem);

- iespēja realizēt drošas distancvadības un automātiskās vadības shēmas, izmantojot gan kontaktu, gan bezkontaktu tipa iekārtas;

- iespēja realizēt lineāri regulējamu piedziņu ar frekvenču pārveidotāju.

Asinhronā elektrodzinēja (AD) rotācijas ātruma regulēšanas iespējas raksturo izteiksme:

n=ns(1−s)=60fp(1−s),                           (1)

kur n – elektrodzinēja vārpstas rotācijas ātrums (apgriezieni/minūtē), min-1;

ns– sinhronais rotācijas ātrums ar kādu rotē magnētiskais lauks, min-1;

s = (ns – n)/ ns – elektrodzinēja rotora slīde attiecībā pret magnētisko lauku;

f – elektrodzinēja barošanas sprieguma frekvence (herci), s-1;

p – polu pāru skaits, kuru nosaka elektrodzinēja tinumu spoļu skaits.

Asinhronā elektrodzinēja rotācijas ātrumu var regulēt divējādi:

- mainot statora tinuma polu pāru skaitu p;

- mainot barošanas sprieguma frekvenci f.

Polu pāru skaitu p var izmainīt, mainot spoļu slēgumus. Lai izveidotu asinhrono elektrodzinēju ar diviem vai vairākiem diskrētiem ātrumiem ( pieejami divu, triju un pat četru ātrumu dzinēji), nepieciešams palielināt statora tinumu spoļu skaitu, kas neizbēgami palielina elektrodzinēja gabarītus, paaugstina tā materiālietilpību un cenu. Vairāku ātrumu elektrodzinēju pielietojums pēdējā laikā būtiski samazinās.

Mainot barošanas sprieguma frekvenci f, elektrodzinēja rotācijas ātrumu n var regulēt vienmērīgi plašās robežās.

Šim nolūkam izmanto frekvenču pārveidotājus. Vienlaicīgi ar frekvenci f tiek regulēts spriegums U. Atkarībā no sprieguma regulēšanas veida mainās arī AD jauda P un (vai) moments M.

Regulējamā elektriskā piedziņa ar distancvadību sastāv no vadības bloka, pusvadītāju frekvenču pārveidotāja un asinhronā elektrodzinēja. Vadības bloks parasti ir iebūvēts frekvenču pārveidotājā.

Nepieciešamo frekvenci f un tai atbilstošo rotācijas ātrumu n iestata ar tastatūru vai potenciometru R.

Asinhronā elektrodzinēja rotācijas ātrums mainās tieši proporcionāli (lineāri) barošanas sprieguma frekvencei  - n = k·f.

7.att. Frekvenču regulējamās elektriskās piedziņas struktūra

Mehānismu regulējamo elektrisko piedziņu izmanto slēgtajās automātiskās vadības sistēmās (AVS) ar negatīvu atgriezenisko saiti.

AVS sastāv no frekvenču regulējamas asinhronās piedziņas ar darba mehānismu kā izpildiekārtu, kura rada regulējošo iedarbi Xr uz vadības objektu ar mērķi kompensēt perturbācijas P(t) iespaidu uz regulējamo parametru Xiz, ko izmēra mērīšanas pārveidotājs un pārveido proporcionālā elektriskā signālā Xas .

Diferenciālā shēma salīdzina atgriezeniskās saites signālu Xas ar sistēmas ieejas signālu Xieo un formē novirzes signālu ∆X = Xieo - Xas, kas tiek padots uz automātiskās vadības ierīci.

Izpildiekārta ar regulējamu elektrisko piedziņu izmaina regulējošo iedarbi Xr uz vadības objektu un nodrošina tajā nepieciešamos darba režīmus un izejas parametrus atbilstoši uzdotiem kvalitātes kritērijiem.

8.att. Slēgta sistēma ar regulējamu automātisko elektrisko piedziņu

Slēgtas AVS ar regulējamu elektrisko piedziņu priekšrocības:

- vienmērīgi mainīga regulējošā iedarbe uz vadības objektu un tajā notiekošā tehnoloģiskā procesa nepārtraukta kontrole caur atgriezenisko saiti ar mērīšanas pārveidotāju;

- augsta vadības objekta izejas lieluma Xiz regulēšanas stabilitāte un precizitāte.

Apskatīsim slēgtas AVS ar automātiski regulējamu elektrisko piedziņu pielietojumu ūdensapgādes sistēmā, kur kā vadības objekts ir ciemata vai pilsētas ūdensapgādes tīkla maģistrāle.

9.att. Spiediena automātiska regulēšana ūdensapgādes maģistrālē

AVS sastāv no centrbēdzes sūkņa kā izpildiekārtas ar frekvenču regulējamu asinhrono piedziņu, kuru vada ar programmējamu regulējošo kontrolleri.

Vadības objekta regulējošā iedarbe ir mainīgais sūkņa ražīgums Qs. Galvenā perturbācija - ūdens patēriņš Qp tieši iespaido stabilizējamo lielumu - spiedienu p maģistrālē. Ar spriegumu U0 iestata nepieciešamo spiedienu p0.

Ja reālais spiediens, ko izmēra spiediena mērīšanas pārveidotājs, pazeminās, tad pieaug novirzes spriegums ∆U=U0-Uas kontrollera ieejā un vadības spriegums Uv tā izejā. Tā rezultātā palielinās arī frekvenču pārveidotāja izejas spriegums U un frekvence f.

Proporcionāli palielinās asinhronā elektrodzinēja rotācijas ātrums n un sūkņa ražīgums Qs. Līdz ar to ūdens spiediens maģistrālē paaugstinās līdz uzdotajai vērtībai p0.

10.att.Asinhronās elektriskās piedziņas vadības veidu klasifikācija