Asinhronā elektrodzinēja mehāniskās raksturlīknes

Asinhronā elektrodzinēja mehāniskās raksturlīknes izsaka statisko sakarību starp momentu M (N·m) un rotācijas ātrumu n (apgr./ min vai min-1).

Veicot vispārēju analīzi, abus lielumus izsaka relatīvās vienībās M/Mnom un n/ns, kur Mnom – elektrodzinēja nominālais moments, N·m; ns – sinhronais rotācijas ātrums, min-1.

Asinhronā elektrodzinēja relatīvās mehāniskās raksturlīknes: 1- reālā; 2- ņemot vērā strāvas izspiešanas efektu rotora ķēdē; 3-magnetizācijas spēka augstāko harmoniku radītais pretestības moments; 4- pēc Klosa formulas; 5- pēc koriģētās Klosa formulas

Mazas un vidējas jaudas asinhronajiem elektrodzinējiem palaides moments Mpal ir (1.2 – 2.5) reizes lielāks par nominālo momentu Mnom, ko panāk izveidojot dziļrievu rotorus.

Īpaši augstu palaides momentu iegūst ar dubultrievu rotoru jeb tā saucamo dubulto „vāveres ratu”. Šādus elektrodzinējus izmanto piedziņās ar smagiem palaišanas apstākļiem.

Palaides sākuma momentā rotora strāvas frekvence ir 50 Hz. Šī strāva rada izkliedes magnētisko plūsmu Φs, kuras maksimālais blīvums ir rotora stieņa šķērsgriezuma S apakšējā daļā un rotora strāva tiek izspiesta stieņa augšējā daļā, kas ir ekvivalents rotora elektriskās ķēdes pretestības pieaugumam, kā rezultātā būtiski palielinās palaides moments Mpal.

Nominālā darba režīmā rotora strāvas frekvence ir aptuveni tikai 2 Hz. Rotora strāvas šķērsgriezums ir gandrīz vienāds ar rotora stieņa šķērsgriezumu Sd ≈ S un strāvas izspiešanas efekts vairs nedarbojas.

Sakarā ar statora magnētvada zobveida konstrukciju un tinumu nevienmērīgu izvietojumu pa statora aploci, statora strāvas radītā magnetizācijas spēka telpiskā raksturlīkne ir nesinusoidāla. Tā sastāv no 1-mās kārtas un augstāku kārtu harmonikām.

Griezes momentu rada pirmā harmonika. Augstākās harmonikas, īpaši 5-tā un 7-tā, rada bremzējošu papildmomentu ar maksimumu pie rotācijas ātruma ap 1/6ns. Tas samazina elektrodzinēja griezes momentu un rada minimālo momentu Mmin.