Modelēšanas blokshēma un raksturlīknes.

Lai iegūtu elektrodzinēja mehāniskās raksturlīknes pēc Klosa formulas un koriģētās Klosa formulas, sastāda modelēšanas blokshēmu, kas sastāv no „Simulink” bibliotēkas standarta blokiem.

Aprēķinu blokshēma sastāv no divām daļām atbilstoši Klosa formulas un koriģētās Klosa formulas struktūrai, pēc kuras var izsekot blokshēmas sastādīšanas metodikai.

Mehānisko raksturlīkņu modelēšanas blokshēma pēc Klosa formulas M1=f(n) un koriģētās Klosa formulas M2=f(n)

Mehānisko raksturlīkņu simulācija veikta trīsfāzu asinhronajam elektrodzinējam ar sekojošiem parametriem:

- nominālā jauda Pnom=1.5kW, sinhronais rotācijas ātrums

- ns=1500min-1, asinhronais rotācijas ātrums nnom=1450 min-1,

kam atbilst slīde snom=0.033;

- relatīvais palaides moments kpal = Mpal/Mnom = 1.75 pie slīdes spal = 1, relatīvais minimālais moments kmin = Mmin/Mnom = 1. 5 pie slīdes smin=0.85 un relatīvais kritiskais moments kk= Mk/Mnom = 2.5 pie aprēķinātās slīdes sk = 0.173.

Veicot simulāciju, iegūst elektrodzinēja tuvināto mehānisko raksturlīkni M1 =f(n) pēc Klosa formulas un precizēto raksturlīkni M2= =f(n), pēc koriģētās Klosa formulas.

Koriģētā Klosa formula dod reālajam palaišanas procesam atbilstošu rezultātu visā rotācijas ātruma izmaiņas apgabalā .

a.	b.

Asinhronā elektrodzinēja (Pnom = 1.5 kW, ns = 1500 min-1) simulētās  mehāniskās raksturlīknes: a - pēc Klosa formulas; b - pēc koriģētās Klosa formulas, ņemot vērā strāvas izspiešanas efektu rotora ķēdē un  magnetizācijas spēka augstāko harmoniku darbību palaides procesā