Mehānisko raksturlīkņu analītiskais apraksts

Asinhronā elektrodzinēja momenta (Nm) formula:

M=9.55Pmn=Pmω=Peη⋅ω                           (1)

kur Pm – mehāniskā jauda uz vārpstas, W; n – rotora rotācijas ātrums, min-1 ;

ω – rotora rotācijas frekvence, s-1; Pe – elektrodzinējam pievadītā elektriskā

jauda, W; η – elektrodzinēja lietderības koeficients.

Klosa formula:       M=2Mkssk+sks ,                                (2)

kur Mk – kritiskais (maksimālais) moments, Nm; s = (ns – n)/ns – elektrodzinēja

rotora slīde; ns – sinhronais (magnētiskā lauka) rotācijas ātrums, min-1;

sk – rotora kritiskā slīde pie kritiskā momenta.

Kritiskā slīde:       sk=snom(kk+kk2+1),                          (3)

kur snom=(ns – nnom)/ns – elektrodzinēja nominālā slīde; nnom – nominālais rotācijas

ātrums, min-1; kk = Mk/Mnom – relatīvais kritiskais moments

attiecībā pret nominālo momentu.

Klosa formula relatīvās vienībās:   km=2kkssk+sks,	(4)

kur km = M/Mnom – relatīvais moments attiecībā pret nominālo momentu.

Koriģētā Klosa formula, ņemot vērā strāvas izspiešanas efektu rotora ķēdē un

magnetizācijas spēka augstāko harmoniku radīto pretestības momentu:

km=2kkssk+sks+Δkpale−a(1−s),                      (5)

kur ∆kpal = ∆Mpal/Mnom – koriģētais relatīvais palaides moments; a–empīrisks koeficients.