Neregulējamas elektriskās piedziņas funkcionālās shēmas

Elektriskā piedziņa sastāv no vadības ierīces, komutācijas ierīces, aizsardzības ierīces un elektrodzinēja.

Šāda struktūra ir neregulējamai elektriskajai piedziņai, kuras elektrodzinēja vārpstas rotācijas ātrums n (apgr./min) netiek regulēts.

1.att. Elektriskās piedziņas struktūra un komponentes

Vadības ierīce – regulators, kontrolleris, kas formē komandu komutācijas ierīcei, kura automātiski ieslēdz vai izslēdz elektrodzinēju.

Komutācijas ierīce – kontaktors, magnētiskais palaidējs -, kas paredzētas trīsfāzu asinhrono elektrodzinēju jaudas ķēžu komutācijai (saslēgšanai vai pārtraukšanai) .

Aizsardzības ierīce- piemēram, siltuma relejs, kas kontrolē elektrodzinēja noslodzi un elektriskā tīkla parametrus, un ilgstošas pārslodzes, rotora nosprūšanas vai lielas elektriskā tīkla asimetrijas (fāzes izkrišana) gadījumos atslēdz elektrodzinēju no elektriskā tīkla, novēršot tā strukturālo atteici.

Elektrodzinējs – elektriska mašīna, kas darbina darba mehānismu (sūknis, ripzāģis, konveijers), kurš izpilda paredzētās tehnoloģiskās operācijas.

Distancvadība (rokas vadība) - elektrodzinējs tiek ieslēgts un izslēgts ar rokas vadības slēdžu palīdzību. Parasti izmanto pogas tipa slēdžus, ar kuriem īslaicīgi saslēdz vai pārtrauc vadības ķēdi.

2.att. Elektriskā piedziņa ar distancvadību

Automātisko vadību realizē ar loģiskās (diskrētās) vadības un nepārtrauktās pozicionālās vai analogās vadības sistēmām.

Neregulējamas elektriskās piedziņas loģisko vadību realizē ar releju loģiskās vadības shēmām, kurām ir cieta struktūra (tās nav programmējamas).

Loģiskās vadības sistēma ir vaļēja, jo tai nav galvenās atgriezeniskās saites. Loģiskā vadība nodrošina loģisko operāciju secīgu izpildi un šīs izpildes pārbaudi, izmantojot iekšējās sensorās saites , bet tā nekontrolē darba rezultātu.

3.att. Vaļēja sistēma ar elektriskās piedziņas loģisko vadību

Loģiskās vadības shēmas operē ar divu līmeņu diskrētiem signāliem jeb stāvokļiem, kuri mainās lēcienveidīgi.

Loģiskās vadības shēmas elementa aktīvu stāvokli „ieslēgts” apzīmē ar loģisko vieninieku „1”, bet pasīvu stāvokli „izslēgts” apzīmē ar loģisko nulli „0”.

Loģiskās vadības shēmas var izveidot:

- no kontaktu elementiem – elektromagnētiskajiem un herkonu relejiem, magnētiskajiem palaidējiem, laika relejiem, gala – ceļa slēdžiem, rotācijas slēdžiem;

- no bezkontaktu elementiem – ciparu mikroshēmām (trigeriem, taimeriem, impulsu skaitītājiem, elektroniskajiem sensoriem u.c.), kuras realizē loģiskās funkcijas (UN, VAI, NE, UN-NE, VAI-NE u.c.).

Loģiskās vadības raksturīgi piemēri - celšanas mehānismu (celtņi, lifti), daudzpiedziņas darbgaldu (dēļu gateri) un plūsmas līniju mehānismu elektriskās piedziņas loģiskā secīgā vadība.

Augstāka loģiskās vadības pakāpe ir programmvadība, izmantojot loģiskos programmējamos kontrollerus.

Loģiskā kontrollera galvenā priekšrocība salīdzinājumā ar cietas struktūras loģiskās vadības shēmām ir elastība, t.i., iespēja ātri izmainīt loģiskās vadības shēmu ar programmatiskiem līdzekļiem.

4.att. Vaļēja sistēma ar elektriskās piedziņas programmvadību

Par programmvadību sauc tādu automātiskās vadības principu, kad vadības   iedarbe uz tehnoloģisko objektu tiek formēta kā laika funkcija pēc iepriekš uzdotas,   noteiktas programmas.

Arī programmvadības sistēma ir vaļēja, jo tā nekontrolē apstrādes objekta izejas parametru Xiz. Lai programmmvadības sistēma droši darbotos, nepieciešama katra programmas soļa izpildes kontrolē. Šim nolūkam izmanto iekšējās sensorās saites, kas kontrolē ieprogrammēto operāciju izpildi.

Lauksaimniecībā mehānismu elektriskās piedziņas programmvadību izmanto objektos ar noteiktiem darba režīmiem, ja nav augstas prasības attiecībā uz tehnoloģisko parametru stabilizācijas precizitāti, piemēram, siltumnīcu mākslīgā apgaismojuma automātiskai ieslēgšanai, ganību zālāja laistīšanai u.tml.

Rūpniecībā programmvadības principu plaši izmanto darbgaldu un rūpniecības robotu automātiskai vadībai. Pēc šī principa tiek vadīti rūpniecības roboti ar noteiktu (determinētu) manipulatora kustības trajektoriju.

Tehnoloģisko parametru (temperatūras, līmeņa, spiediena u.c.) automātiskai stabilizācijai izmanto izpildiekārtas (ventilatorus, sūkņus, kompresorus u.c.) ar neregulējamu elektrisko piedziņu, kuru vada automātiski pēc pozicionālās vadības principa.

Šāda sistēma ir slēgta sistēma ar negatīvu atgriezenisko saiti, kurā slēgts jutīgs mērīšanas pārveidotājs.

Atgriezeniskā saite veido noslēgtu informācijas pārvades ķēdi no vadības objekta izejas uz elektriskās piedziņas automātiskās vadības ierīces ieejas diferenciālo shēmu, kura formē regulējamā parametra Xiz novirzes signālu ∆X no uzdotā lieluma Xieo (∆X = Xieo - Xas).

Novirzi izraisa perturbācija (ārējā iedarbe) P, piemēram, slodze, kas tieši iespaido vadības objekta izejas lielumu Xiz.

5.att. Slēgta sistēma ar neregulējamu elektrisko piedziņu

Ūdens līmeņa pozicionālās automātiskās regulēšanas sistēma sastāv no centrbēdzes sūkņa ar elektrisko piedziņu, kuru vada konduktometriskais līmeņa regulators.

Galvenā perturbācija, kas iedarbojas uz tehnoloģisko objektu ir ūdens patēriņš Qp. Neatkarīgi no patēriņa lieluma rezervuārā tiek nodrošināta noteikta ūdens daudzuma rezerve.

Regulējamais lielums ir līmenis H, kuru kontrolē līmeņa mērīšanas pārveidotājs, kas sastāv no diviem nekorodējoša metāla (niķelis, nerūsējošais tērauds) elektrodiem ar dažādu garumu. Metāla elektrodi iemontēti rezervuārā un kontrolē maksimālo un minimālo iestatīto līmeni.

Mērīšanas signāls ir elektriskā strāva, kas plūst caur ūdeni un metāla elektrodiem. Strāvas ķēdi noslēdz ūdens, pieskaroties elektrodam. Līdz ar to tiek kontrolētas divi diskrēti līmeņi - minimālais Hmin  un maksimālais Hmax.

6.att. Ūdens līmeņa automātiskās regulēšanas sistēma

Ja ūdens līmenis nokrītas zem minimālā - Hmin, konduktometriskais līmeņa regulators ieslēdz magnētisko palaidēju, kurš iedarbina sūkņa elektrodzinēju.

Kad ūdens līmenis rezervuārā sasniedz maksimālo vērtību Hmax, līmeņa regulators izslēdz magnētisko palaidēju, izslēdzas sūkņa elektrodzinējs un ūdens padeve uz rezervuāru tiek pārtraukta.

Iztukšojoties regulēšanas tilpumam V = (Hmax - Hmin)·S, ūdens līmenis nokrītas zem Hmin  un notiek sūkņa atkārtota ieslēgšana.