Asinhronās elektriskās piedziņas dinamiskās raksturlīknes

Asinhronās elektriskās piedziņas griezes kustības dinamiku apraksta momentu bilances vienādojums:

Mdin= (J+Jsl')⋅dωdt=M−Msl' ,                          (1)

kur Mdin –elektriskās piedziņas dinamiskais moments, Nm;

J – elektrodzinēja rotācijas moments, kg·m2;

J`sl – pie elektrodzinēja vārpstas reducētais slodzes rotācijas

moments, kg·m2;

ω - elektrodzinēja vārpstas rotācijas frekvence, s-1;

M – elektrodzinēja griezes moments, Nm;

M`sl – pie elektrodzinēja vārpstas reducētais slodzes moments, Nm.

Momentu redukcija jāveic tad, ja elektrodzinēja griezes moments tiek pārnests uz darba mašīnas vārpstu ar netiešo pārvadu (zobratu reduktoru, ķīļsiksnas pārvadu, ķēdes pārvadu, skrūves pārvadu) ar pārnesuma skaitli i = ω1/ω2 ≠ 1, kur ω1 - elektrodzinēja vārpstas rotācijas frekvence, s-1; ω2 – darba mašīnas vārpstas rotācijas frekvence s-1.

Zinot pārnesuma skaitli i var aprēķināt reducētos momentus:

Jsl'=Jsl+Jpi2⋅ηp, Msl'=Msl+Mpi⋅ηp,                           (2)

kur Jsl – darba mašīnas rotācijas moments, kg·m2; Jp – pārvada

rotācijas moments, kg·m2; ηp – pārvada lietderības koeficients;

Msl – darba mašīnas statiskais pretestības moments, Nm;

Mp – pārvada pretestības moments, Nm.

Darba mašīnu radītie pretestības momenti ir atkarīgi no vārpstas rotācijas frekvences, ko var aprakstīt ar izteiksmi:

Msl= M0+ΔM(ω2ω2nom)α                         (3)	                              (1.31)

kur M0–no slodzes momenta pastāvīgā komponente, Nm;

ω2 – darba mašīnas vārpstas rotācijas frekvence, s-1;

ω2nom – darba mašīnas vārpstas nominālā rotācijas frekvence, s-1;

∆M = (Mslnom – M0) – darba mašīnas momenta izmaiņa, Nm;

Mslnom - nominālais slodzes moments, Nm.

α – kāpinātājs, kura skaitliskā vērtība atkarīga no slodzes rakstura.

Raksturīgākās darba mašīnu momenta funkcijas:

- α=0, Msl= M0= const. – slodzes moments nav atkarīgs no vārpstas rotācijas frekvences (transportieri, konveijeri, celšanas mehānismi, kokapstrādes un metālapstrādes darbgaldi ar konstantu slodzi);

- α=1, Msl= M0+ΔM⋅ω2ω2nom- slodzes moments sastāv no konstantās komponentes M0 un mainīgās komponentes ∆M ·ω2 / ω2nom, kas mainās tieši proporcionāli rotācijas frekvencei (elektroģeneratori ar konstantu slodzes pretestību);

- α=2, Msl= M0+ΔM⋅(ω2ω2nom)2-slodzes moments sastāv no konstantās komponentes M0 un mainīgās komponentes ∆M ·(ω2 / ω2nom)2, kas mainās tieši proporcionāli rotācijas frekvences kvadrātam (centrbēdzes mehānismi – ūdens sūkņi, gaisa ventilatori, turbokompresori, centrifūgas, dūmu sūkņi).

Elektriskās piedziņas ar tiešo pārvadu diferenciālvienādojums, kas apraksta rotācijas frekvences pārejas procesu palaišanas režīmā:

Tm⋅dωdt+ω=Kωs ,                                (4)

kur procesa inerci raksturo elektromehāniskā laika konstante Tm, kuru tuvināti aprēķina pēc vienkāršotas formulas:

Tm≈(J+Jsl)⋅ωsMnom .                                 (5)

Elektriskās piedziņas pārvades koeficientu K, kurš izsaka nostabilizējušos rotācijas ātruma ωnost attiecību pret sinhrono ātrumu ωs var aprēķināt pēc formulas:

K≈1−M0⋅sk2kk⋅Mnom=1−ksl⋅sk2kk,                  (6)

kur ksl = M0/Mnom – mehāniskās slodzes koeficients.

Ievietojot vienādojumā (4) Tm=const. un K=const., iegūst lineāru diferenciālvienādojumu ar konstantiem koeficientiem, kuru var atrisināt analītiski, iegūstot funkciju, kas tuvināti apraksta elektromehānisko pārejas procesu:

ω=K⋅ωs(1−e−tTm)                          (7)

Reālais process ir ievērojami sarežģītāks. Palaišanas sākumā elektriskās piedziņas paātrināšanās aizkavējas, jo ir liela laika konstante. Augot rotācijas frekvencei, samazinās laika konstante Tm, kā rezultātā palielinās elektriskās piedziņas paātrinājums.